- MEMORIU JUSTIFICATIV -

- Date generale

Denumirea obiectivului de investiții: „MODERNIZARE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÎRGU MUREȘ, ZONA NORD”

Faza de proiectare:

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

Beneficiar: MUNICIPIUL TÎRGU MUREȘ, JUDEȚUL MUREȘ

Autoritate contractantă: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI TURISMULUI

Proiectant: S.C. ROUTE E60 S.R.L., TÎRGU MUREȘ

Valoarea totală a investiției (val. inclusiv TVA)	25.895,635 mii lei

din care C+M	            17.129,112 mii lei

Sursa de finanțare: FONDURILE BUGETULUI DE STAT

Amplasamentul:

Municipiul Tîrgu Mureș este situat în partea centrală a podișului Transilvaniei, pe

ambele maluri ale cursului superior al râului Mureș, la 46°32’ latitudine nordică și la 24°52’

longitudine estică, la o altitudine medie de 320 m.

Reședința județului Mureș, municipiul reprezintă un puternic centru administrativ,

economic și cultural, având 149.577 de locuitori. Suprafața totală a municipiului este de

4.930 ha.

Situat în centrul Transilvaniei si al României, la confluenta mai multor drumuri

naționale și europene, municipiul Tîrgu Mureș reprezintă un nod feroviar, rutier și aerian.

Rețeaua de transport asigura legături multiple datorita drumului E60 ce leagă Europa de Vest

de cea de Est.

- Necesitatea și oportunitatea investiției

2.1. - Necesitatea investiției:

Necesitatea modernizării străzilor, ce constituie obiectul prezentei documentații, se poate justifica prin:

- îmbunătățirea legăturii între zonele ce se află pe traseul străzilor, în prezent fluența traficului fiind afectată;

- eliminarea disconfortului produs de degradarea a străzilor, cu numeroase denivelări și gropi;

- rezolvarea circulației rutiere în condiții de siguranță și confort optim;

- îmbunătățirea capacității portante a carosabilului cu efecte benefice asupra desfășurării traficului și pentru diminuarea cheltuielilor de întreținere viitoare;

- ameliorarea condițiilor igienico-sanitare ale locuitorilor și îmbunătățirea desfășurării activităților productive;

2.2. - Oportunitatea investiției:

Prin modernizarea străzilor se urmărește îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă a localnicilor municipiului prin asigurarea unui trafic normal în condiții de  siguranță și confort.

Datorită condițiilor actuale care sunt improprii pentru desfășurarea traficului, capacitatea de circulație este redusă.

Având în vedere cele menționate mai sus se impune modernizarea străzilor din municipiului Tîrgu Mureș

- Soluții tehnico-economice propuse în studiu

3.1. - Soluții tehnice

Terenul pe care își desfășoară traseul străzile se află în proprietatea Statului Român reprezentat prin Primăria municipiul Tîrgu Mureș.

Suprafața de teren ce urmează a fii ocupată de lucrare este de 204.280,000 mp (din care 144.992,000 mp suprafață carosabilă); lungimea totală al traseelor proiectate este de 14.727,000 ml (14,727 km).

Situația existentă se prezintă astfel:

- Bulevardul Cetății, are o lungime de 500,00 ml, lățime de 6,00 m pe sens, benzile de circulație fiind despărțite de spațiu verde. Suprafața carosabilului este de 6.000,00 mp. Stratul de uzură în prezent este beton asfaltic.

Ultima lucrare de intervenție a avut loc în anul 1963.

Sistemul rutier prezintă degradări semnificative, ce impune modernizarea acesteia.

- Str. Azuga, are o lungime de 50,00 ml, lățime de 5,00 m. Suprafața carosabilului este de 250,00mp. În prezent stratul de uzură este calup.

Ultima lucrare de intervenție a avut loc în anul 1950.

Sistemul rutier prezintă degradări medii, ce impun modernizarea acesteia. Prin așternerea a două straturi de asfalt (strat de uzură și strat de legătură).

- Str. Bujorului, are o lungime de 280,00 ml, lățime de 6,00 m. Suprafața carosabilului este de 1.680,00mp. În prezent stratul de uzură este calup.

Ultima lucrare de intervenție a avut loc în anul 1950.

Sistemul rutier prezintă degradări medii, ce impun modernizarea acesteia. Prin așternerea a două straturi de asfalt (strat de uzură și strat de legătură).

- Str. Cosminului, are o lungime de 210,00 ml, lățime de 6,00 m. Suprafața carosabilului este de 1.260,00mp. În prezent stratul de uzură este asfalt.

Ultima lucrare de intervenție a avut loc în anul 1976.

Sistemul rutier prezintă degradări medii, ce impun modernizarea acesteia. Prin așternerea a două straturi de asfalt (strat de uzură și strat de legătură).

- Str. Nicolae Iorga are o lungime de 185,00 ml, lățime de 9,00 m. Suprafața carosabilului este de 1.665,00 mp. În prezent stratul de uzură este asfalt.

Ultima lucrare de intervenție a avut loc în anul 1975.

Sistemul rutier prezintă degradări medii, ce impun modernizarea acesteia. Prin așternerea a două straturi de asfalt (strat de uzură și strat de legătură).

- Str. Slatina are o lungime de 300,00 ml, lățime de 6,00 m. Suprafața carosabilului este de 1.800,00 mp. În prezent stratul de uzură este asfalt.

Ultima lucrare de intervenție a avut loc în anul 1984.

Sistemul rutier prezintă degradări medii, ce impun modernizarea acesteia. Prin așternerea a două straturi de asfalt (strat de uzură și strat de legătură).

- Str. Mitropolit Andrei Șaguna are o lungime de 405,00 ml, lățime de 5,00 m. Suprafața carosabilului este de 2.025,00 mp. În prezent stratul de uzură este asfalt.

Ultima lucrare de intervenție a avut loc în anul 1978.

Sistemul rutier prezintă degradări medii, ce impun modernizarea acesteia. Prin așternerea a două straturi de asfalt (strat de uzură și strat de legătură).

- Str. Cuza Vodă are o lungime de 1020,00 ml, lățime de 7,00 m. Suprafața carosabilului este de 7.140,00 mp. În prezent stratul de uzură este asfalt.

Ultima lucrare de intervenție a avut loc în anul 1992.

Sistemul rutier prezintă degradări medii, ce impun modernizarea acesteia. Prin așternerea a două straturi de asfalt (strat de uzură și strat de legătură).

- Str. Matei Corvin are o lungime de 240,00 ml, lățime de 14,00 m. Suprafața carosabilului este de 3.360,00 mp. În prezent stratul de uzură este asfalt.

Ultima lucrare de intervenție a avut loc în anul 1978.

Sistemul rutier prezintă degradări medii, ce impun modernizarea acesteia. Prin așternerea a două straturi de asfalt (strat de uzură și strat de legătură).

- Str. Gheorghe Marinescu are o lungime de 2.480,00 ml, lățime de 14,00 m. Suprafața carosabilului este de 34.720,00 mp. În prezent stratul de uzură este asfalt.

Ultima lucrare de intervenție a avut loc în anul 1983.

Sistemul rutier prezintă degradări medii, ce impun modernizarea acesteia. Prin așternerea a două straturi de asfalt (strat de uzură și strat de legătură).

- Pasaj Palas are o lungime de 130,00 ml, lățime de 6,00 m. Suprafața carosabilului este de 780,00 mp. În prezent este împietruit.

Ultima lucrare de intervenție a avut loc în anul 1973.

Sistemul rutier prezintă degradări majore, ce impun modernizarea acesteia.

- Pasaj Scăricica are o lungime de 35,00 ml, lățime de 6,00 m. Suprafața carosabilului este de 210,00 mp. În prezent stratul de uzură este calup.

Ultima lucrare de intervenție a avut loc în anul 1978.

Sistemul rutier prezintă degradări majore, ce impun modernizarea acesteia.

- Str. Pârâului are o lungime de 130,00 ml, lățime de 7,00 m. Suprafața carosabilului este de 910,00 mp. În prezent stratul  uzură este balast.

Ultima lucrare de intervenție a avut loc în anul 1948.

Sistemul rutier prezintă degradări medii, ce impun modernizarea acesteia. Prin așternerea a două straturi de asfalt (strat de uzură și strat de legătură).

- Str. Mihai Viteazu are o lungime de 675,00 ml, lățime de 7,00 m. Suprafața carosabilului este de 4.725,00 mp. În prezent stratul de uzură este asfalt.

Ultima lucrare de intervenție a avut loc în anul 1978.

Sistemul rutier prezintă degradări pe nivelul stratului de uzură, ce impune modernizarea acesteia prin așternerea unui strat de uzură din beton asfaltic.

- Piața Mărășești are o lungime de 515,00 ml, lățime de 5,00 m pe sens. Suprafața carosabilului este de 5.150,00 mp. În prezent stratul de uzură este asfalt.

Ultima lucrare de intervenție a avut loc în anul 1977.

Sistemul rutier prezintă degradări pe nivelul stratului de uzură, ce impune modernizarea acesteia prin așternerea unui strat de uzură din beton asfaltic.

- Str. SF. Ioan are o lungime de 385,00 ml, lățime de 7,00 m. Suprafața carosabilului este de 2.695,00 mp. În prezent stratul de uzură este beton.

Ultima lucrare de intervenție a avut loc în anul 1997.

Sistemul rutier prezintă degradări medii, ce impun modernizarea acesteia. Prin așternerea a două straturi de asfalt (strat de uzură și strat de legătură).

- P-ța Trandafirilor are o lungime de 575,00 ml, lățime de 9,00 m pe sens. Suprafața carosabilului este de 10.350,00 mp. În prezent stratul de uzură este asfalt.

Ultima lucrare de intervenție a avut loc în anul 1961.

Sistemul rutier prezintă degradări pe nivelul stratului de uzură, ce impune modernizarea acesteia prin așternerea unui strat de uzură din beton asfaltic.

- Str. Călărașilor are o lungime de 1.730,00 ml, lățime de 13,00 m. Suprafața carosabilului este de 22.490,00 mp. În prezent stratul de uzură este asfalt.

Ultima lucrare de intervenție a avut loc în anul 1972.

Sistemul rutier prezintă degradări pe nivelul stratului de uzură, ce impune modernizarea acesteia prin așternerea unui strat de uzură din beton asfaltic.

- Str. Nicolae Grigorescu are o lungime de 1.370,00 ml, lățime de 3,00 m. Suprafața carosabilului este de 4.110,00 mp. În prezent stratul de uzură este asfalt.

Ultima lucrare de intervenție a avut loc în anul 1987.

Sistemul rutier prezintă degradări pe nivelul stratului de uzură, ce impune modernizarea acesteia prin așternerea unui strat de uzură din beton asfaltic.

- Str. Libertății TR. (Cuza Vodă - I. E. Rădulescu) are o lungime de 1440,00 ml, lățime de 9,00 m. Suprafața carosabilului este de 12.960,00 mp. În prezent stratul de uzură este asfalt.

Ultima lucrare de intervenție a avut loc în anul 1978.

Sistemul rutier prezintă degradări pe nivelul stratului de uzură, ce impune modernizarea acesteia prin așternerea unui strat de uzură din beton asfaltic.

- Str. Livezeni are o lungime de 1.035,00 ml, lățime de 7,00 m pe sens. Suprafața carosabilului este de 14.490,00 mp. În prezent stratul de uzură este asfalt.

Ultima lucrare de intervenție a avut loc în anul 1978.

Sistemul rutier prezintă degradări medii, ce impun modernizarea acesteia. Prin așternerea a două straturi de asfalt (strat de uzură și strat de legătură).

- Str. Negoiului are o lungime de 1.037,00 ml, lățime de 6,00 m . Suprafața carosabilului este de 6.222,00 mp. În prezent stratul de uzură este asfalt.

Ultima lucrare de intervenție a avut loc în anul 1984.

Sistemul rutier prezintă degradări semnificative ceea ce impune o schimbare totală a sistemului rutier.

Circulația pe străzile din municipiu ce fac tema prezentei documentații se desfășoară anevoios nefiind asigurate condițiile de siguranță și confort, cerințele de trafic actual și de perspectivă fiind necorespunzătoare.

Sectoarele de străzi se includ în categorii de străzi II-IV.

Lucrări de drum:

Sistemul rutier existent va fi îndepărtat de pe carosabil.

În plan

Se va păstra traseul existent al drumului. alcătuit din succesiuni de aliniamente și curbe amenajate conform STAS 863-85, eliminându-se porțiunile amenajate necorespunzător, care prezintă disconfort și nesiguranță pentru desfășurarea circulației.

Curbele s-au amenajat în funcție de viteza de proiectare. Viteza minimă de proiectare s-a adoptat conform STAS 863-85 ca fiind 40 km/h.

În urma întocmirii planului de situație a rezultat o lungime efectivă a traseelor de 14.727,00 ml și o suprafață totală de 204.280,00 mp.

Traseul în plan nu a suferit modificări semnificative, menținându-se pe amplasamentul existent cu mici dezaxări locale.

În profil longitudinal

La proiectarea profilului longitudinal s-a ținut cont de profilul existent al terenului.	Pentru realizarea continuității traseului în profil longitudinal, circulație comodă și vizibilitatea necesară, se introduc în punctele de schimbare a declivităților curbe circulare dispuse simetric față de aceste puncte. Linia roșie trebuie corelată cu alura traseului în plan, urmărindu-se în general armonizarea ondulațiilor topografice, geotehnice, hidrologice, climatice ce caracterizează regiunea respectivă precum și condițiilor economice.

Elementele de profil longitudinală au fost racordate în plan vertical cu arcuri de cerc cuprinse între 200 m - 4500 m, care respectă normele impuse de legislația privind încadrarea în clasa tehnică și privind viteza de proiectare pentru asigurarea desfășurării circulației în condiții de deplină siguranță și confort.

În profil transversal

În conformitate cu STAS 10144/3-91 profilul transversal tip proiectat are următoarele elemente geometrice:

-  lățimea părții carosabile: 3,00-14,00 m

-  numărul benzilor carosabile: 1-4

-  panta transversală a platformelor în aliniamente: 2,50 %

-  străzile vor fi încadrate cu borduri de beton existente

Sistemul rutier propus pentru partea carosabilă va fi alcătuit din următoarele straturi rutiere:

Partea carosabilă:

Degradări medii (str. Azuga, str. Bujorului, str. Cosminului, str. Nicolae Iorga, str. Slatina, str. Mitropolit Andrei Șaguna, str. Cuza Vodă, str. Matei Corvin, str. Gheorghe Marinescu, str. Pârâului, str. Sf. Ioan, str. Livezeni ):

-  strat de uzură beton asfaltic BA16 			- 4 cm

-  strat de legătură binder de criblură BAD25	- 6 cm

Degradări majore (b-dul. Cetății, str. Bujorului, Pasaj Palas, str. Pârâului):

-  strat de uzură beton asfaltic BA16 			-  4 cm

-  strat de legătură binder de criblură BAD25	-  6 cm

-  reprofilarea fundației existente cu macadam     -15 cm

Str. Negoiului:

-  strat de uzură beton asfaltic BA16 			-  4 cm

-  strat de legătură binder de criblură BAD25	-  6 cm

-  strat de piatră spartă(macadam)			-10 cm

-   reprofilare cu balast a fundației existente		-15 cm

Pe străzile Pasaj Scăricica, Mihai Viteazu, P-ța Mărășești, P-ța Trandafirilor, str. Călărașilor, str. Nicolae Grigorescu, str. Libertății – TR.(Cuza Vodă-Eliade )  se va așterne doar un strat de beton asfaltic BA16 pe o grosime de 4,00 cm după decaparea stratului învechit, existent.

Dispozitive de scurgere a apelor

Scurgerea apelor pluviale de pe platforma drumului se va asigura prin canalizarea pluvială existentă. Gurile de scurgere existente vor fi ridicate la cota stratului de uzură.

Semnalizare verticală și orizontală

Se vor monta indicatoare rutiere numai cu acordul Inspectoratului Poliției Județene Mureș. Se vor realiza marcaje longitudinale (axial, lateral, de presemnalizare și orientare) și transversale, conform STAS 1848/1-7-86. În timpul execuției lucrărilor, lucrările se vor semnaliza prin indicatoare temporare, conform normelor în vigoare.

Durata de realizare a proiectului

Durata de execuție a proiectului este de 10,0 luni.

Lucrarea se va eșalona pe doi ani, anul I: 80%, anul II: 20%

*Avize și acorduri

- Hotărârea Consiliului Local de aprobare a indicatorilor tehnico-economici;

- Certificatul de Urbanism și avizele și acordurile solicitate prin acesta;

3.2. - Soluții economice

Valoarea totală a investiției (val. inclusiv TVA)	25.895,635 mii lei / 6.276,208 mii euro

din care C+M				17.129,112 mii lei /  4.151,506 mii euro

curs B.N.R. din 23.03.2011 -1 Euro = 4,1260 RON