# Modernizarea reţelelor termice aferente centralelor termice de cartier din municipiul Tîrgu Mureş

- Studiu de fezabilitate	-  Var. 2

## PĂRTI SCRISE

1. Studiu de fezabilitate

1. Date generale

1.1. Denumirea obiectivului de investiţie

1.2. Amplasamentul investiţiei

# 1.3. Titularul investiţiei

# 1.4. Beneficiarul investiţiei

1.5. Elaboratorul studiului

2. Informaţii generale privind proiectul

# 2.1. Situaţia existentă şi informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului

# 2.2. Descrierea investiţiei

2.2.1. Necesitatea şi oportunitatea promovării investiţiei

2.2.2. Scenarii tehnico-economice

2.2.3. Descrierea constructivă şi funcţională

2.3. Date tehnice ale investiţiei

# 2.3.1. Zona şi amplasamentul obiectivului de investiţie

2.3.2. Statutul juridic al terenului

2.3.3. Studii de teren

2.3.4. Caracteristicile principale ale construcţiilor

2.3.5. Situaţia existentă a utilităţilor şi analiza de consum

2.3.6 Necesarul de utilităţi

2.3.7. Soluţii tehnice de asigurare cu utilităţi

2.3.8. Evaluarea impactului asupra mediului

2.4. Durata de realizare; graficul de realizare a investiţiei.

2.5. Date privind forta de munca ocupata dupa realizarea investitiei

3. Costurile estimative ale investiţiei

3.1. Devizul general

3.2. Sursa de finantare a investitiei

4. Analiza cost beneficiu

4.1. Identificarea investiţiei

4.2. Analiza opţiunilor

4.3. Analiza financiară

4.4 Analiza economică

4.5. Analiza de senzitivitate

4.6. Analiza de risc

5. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei

5.1. Valoarea totala

5.2. Esalonarea investitiei

5.3. Durata de realizare

6. Stabilirea eficientei energetice – Indicatori de eficienta energetica

## PĂRŢILE DESENATE

- T01 – Modernizare reţele termice aferente centralei termice de cartier nr.1 Tudor Vladimirescu  - Mun. Tîrgu Mureş - Plan de situaţie

- T01 – Modernizare reţele termice aferente centralei termice de cartier nr.3 Tudor Vladimirescu  - Mun. Tîrgu Mureş - Plan de situaţie

- T01 – Modernizare reţele termice aferente centralei termice de cartier nr.4 Tudor Vladimirescu  - Mun. Tîrgu Mureş - Plan de situaţie

- T01 – Modernizare reţele termice aferente centralei termice de cartier nr.6 Tudor Vladimirescu  - Mun. Tîrgu Mureş - Plan de situaţie

- T01 – Modernizare reţele termice aferente centralei termice de cartier nr.7 Tudor Vladimirescu  - Mun. Tîrgu Mureş - Plan de situaţie

- T01 – Modernizare reţele termice aferente centralei termice de cartier nr.1 Dâmbul Pietros  - Mun. Tîrgu Mureş - Plan de situaţie

- T01 – Modernizare reţele termice aferente centralei termice de cartier nr.2 Dâmbul Pietros  - Mun. Tîrgu Mureş - Plan de situaţie

- T01 – Modernizare reţele termice aferente centralei termice de cartier nr.3 Dâmbul Pietros  - Mun. Tîrgu Mureş - Plan de situaţie

- T01 – Modernizare reţele termice aferente centralei termice de cartier nr.4 Dâmbul Pietros  - Mun. Tîrgu Mureş - Plan de situaţie

- T01 – Modernizare reţele termice aferente centralei termice de cartier nr.2 Mureşeni  - Mun. Tîrgu Mureş - Plan de situaţie

- T01 – Modernizare reţele termice aferente centralei termice de cartier nr.1 Mureşeni - Mun. Tîrgu Mureş - Plan de situaţie

- T01-  Modernizare reţele termice aferente centralei termice de cartier Unirii  - Mun. Tîrgu Mureş - Plan de situaţie

- T01 – Modernizare reţele termice aferente centralei termice de cartier Budai  - Mun. Tîrgu Mureş - Plan de situaţie

# Pagina de titlu

# Denumirea investiţiei :

# "Modernizarea reţelelor termice aferente centralelor termice

# de cartier din municipiul Tîrgu Mureş"

# Faza : Studiu de fezabilitate

# Beneficiar : RFV Mureş Energy SA Tîrgu Mureş

# Proiectant : RFV Mureş Energy SA Tîrgu Mureş

# Colectiv de elaborare:

# Director General 	ing. Dácz Gábor  ........…………..………...

# Protectant	ing. Tar Imre   ...........…………..……….

# Data

# Iulie 2011

# 2. Studiu de fezabilitate

# " Modernizarea reţelelor termice aferente centralelor termice

# de cartier din municipiul Tîrgu Mureş "

1. Date generale

1.1. Denumirea obiectivului de investiţie

# " Modernizarea reţelelor termice aferente centralelor termice

# de cartier din municipiul Tîrgu Mureş "

1.2. Amplasamentul investiţiei

Municipiul Tîrgu Mureş, cartierele de locuit Tudor, Dâmbul Pietros, Mureşeni, Unirii, Budai.

1.3. Titularul investiţiei

RFV Mureş Energy SA Tîrgu Mureş

1.4. Beneficiarul investiţiei

RFV Mureş Energy SA Tîrgu Mureş

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate

RFV Mureş Energy SA Tîrgu Mureş

2. Informaţii generale privind proiectul

2.1. Situaţia existentă şi informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului

Societatea comercială RFV Mureş Energy S.A. a preluat 15 centrale termice de cartier din municipiul Tîrgu Mureş prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică din municipiul Tîrgu Mureş nr.301 din 2010.

În urma analizei datelor de producţie pe perioada decembrie 2010-mai 2011 s-au constatat pierderi semnificative de enrgie termică (de circa 30%) şi de apă pe reţelele de distribuţie a energiei termice.

2.2. Descrierea investiţiei

2.2.1. Necesitatea şi oportunitatea promovării investiţiei

Din cauza pierderilor mari de energie termică şi de apă caldă pe reţelele de distribuţie, nu se poate asigura funcţionarea rentabilă a sistemului de alimentare centralizată a energiei termice.

2.2.2. Scenarii tehnico-economice

S-au propus două scenarii tehnico-economice, prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse:

-scenariul 1: fără investiţie;

-scenariul 2: cu investiţie.

Recomandăm aplicarea scenariul nr. 2, datorită avantajelor pe care aceasta îl reprezintă şi anume:

- creşterea veniturilor;

- se reduc emisiile de CO2, care contribuie la crearea efectului de seră;

- eficienţă ridicată;

- siguranţă în exploatare.

2.2.3. Descrierea constructivă şi funcţională

În prezent de cele 15 centrale termice care se află zona concesionată aparţine un sistem de reţele termice secundare cu o lungime de aproximativ 45 000 m din care cca. 6700m a fost reabilitat în ultimii ani cu ţeavă preizolată.

Pe anul 2011 se propune modernizarea a 9001m reţea termică, din care 6956m reţele subterane şi 2045 reţele termice montate în subsolurile tehnice a clădirilor. La alegerea soluţiilor s-a luat în considerare optimizarea traseelor.

Împărţirea pe zone a reţelelor reabilitate

| Nr. cr.t | Centrala termică | Reţea termică pozat subteran (m) | Reţea termică pozat în subsoluri tehnice (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CT1 Damb | 497 | 155 |
| 2 | CT2 Damb | 1880 | 230 |
| 3 | CT3 Damb | 340 | 145 |
| 4 | CT4 Damb | 1230 | 220 |
| 5 | CT1 Tudor | 870 | 80 |
| 6 | CT3 Tudor | 280 | 285 |
| 7 | CT4 Tudor | 262 | 200 |
| 8 | CT6 Tudor | 122 | 185 |
| 9 | CT7 Tudor | 160 | 170 |
| 10 | Unirii | 170 | 240 |
| 11 | CT1 Mureseni | 270 | 0 |
| 12 | CT2 Mureseni | 635 | 0 |
| 13 | Budai | 240 | 135 |
| Total |  | 6956 | 2045 |

Reţelele proiectate vor fi din ţeavă preizolată, pozat pe pat de nisip şi acoperit cu nisip în grosime de 30cm. Pe porţiunile unde se păstrează traseele existente se va păstra canalul termic din beton, ţeava se va poza pe pat de nisip, se umple canalul cu nisip şi se acoperă cu dalele de beton existente. Pe traseele noi, pozarea se va realiza în şanţ fără canal din beton. La realizarea lucrărilor se vor respecta condiţiile din avize şi acorduri.

CT1 Dâmbul Pietros Lungimea totală a reţelei termice exterioare înlocuite este de 497m, iar a traseelor înlocuite în subsolurile tehnice de 155m şi se pot identifica pe planul de situaţie anexat, planşa T01, proiect nr.06/2011.

Vor fi înlocuite tronsoanele de reţele între pe strada Măgurei în spatele blocurilor de locuit nr.18,20,22,24, traversare carosabilului în faţă la imobilul cu nr.26. Vor fi înlocuite două tronsoane în faţă la centrala termică şi tronsonul care alimentează blocul nr.17.

CT2 Dâmbul Pietros Lungimea totală a reţelei termice exterioare înlocuite este de 1880m, iar a traseelor înlocuite în subsolurile tehnice de 230m şi se pot identifica pe planul de situaţie anexat, planşa T01, proiect nr.07/2011.

Vor fi înlocuite tronsoanele de reţele pe strada Ion Buteanu conform planului de situaţie anexat.

CT3 Dâmbul Pietros Lungimea totală a reţelei termice exterioare înlocuite este de 340m, iar a traseelor înlocuite în subsolurile tehnice de 145m şi se pot identifica pe planul de situaţie anexat, planşa T01, proiect nr.08/2011.

Vor fi înlocuite tronsonul reţelei de termoficare care alimentează imobilele nr.2, 4 din strada Kóos Ferenc. Vor fi lucrări pe strada Godeanu şi  Kóos Ferenc conform planului de situaţie anexat.

CT4 Dâmbul Pietros Lungimea totală a reţelei termice exterioare înlocuite este de 1230m, iar a traseelor înlocuite în subsolurile tehnice de 220m şi se pot identifica pe planul de situaţie anexat, planşa T01, proiect nr.09/2011.

Vor   fi înlocuite următoarele tronsoane:

- din tronsonul I ramura care alimentează blocurile de locuit din Bulevardul 1848 numerele 52-56.

- tronson II – traversarea carosabilului pe strada Ceahlău, care alimentează blocurile de locuit nr.15, 17, 19.

- tronson III – străzile Lămâiţei şi Dâmbul Pietros.

CT1 Tudor Vladimirescu Lungimea totală a reţelei termice exterioare înlocuite este de 870m, iar a traseelor înlocuite în subsolurile tehnice de 285m şi se pot identifica pe planul de situaţie anexat, planşa T01, proiect nr.02/2011.

Vor fi înlocuite reţelele termice pe strada Braşovului între numerele impare 1-13, pe Bulevardul 1 Decembrie 1918 între numerele 112-114, 124-126 şi 134-136. Blocurile din strada Vulturilor nr.30-40 şi Administraţia pieţei Dacia vor fi racordate pe un traseu nou, pentru reducerea traseelor şi pentru a preveni spargerile din faţa centralei termice, zonă recent reabilitat din punct de vedere a  carosabilului.

CT3 Tudor Vladimirescu Lungimea totală a reţelei termice exterioare înlocuite este de 305m, iar a traseelor înlocuite în subsolurile tehnice de 200m şi se pot identifica pe planul de situaţie anexat, planşa T01, proiect nr.02/2011.

Vor fi înlocuite reţelele termice pe Bulevardul 1 Decembrie 1918 între centrala termică şi imobilul nr.239, între numerele 249-251, 184-186, 198-202, pe strada Sârguinţei între numerele 20-26 şi pe strada Evreilor Martiri între numerele 30-31A.

CT4 Tudor Vladimirescu Lungimea totală a reţelei termice exterioare înlocuite este de 230m, iar a traseelor înlocuite în subsolurile tehnice de 185m şi se pot identifica pe planul de situaţie anexat, planşa T01, proiect nr.03/2011.

Vor fi înlocuite reţelele termice în strada Înfrăţirii între numerele 10 şi 16, şi în strada Viitorului între numerele 11 şi 17.

CT6 Tudor Vladimirescu. Lungimea totală a reţelei termice exterioare înlocuite este de 230m, iar a traseelor înlocuite în subsolurile tehnice de 185m şi se pot identifica pe planul de situaţie anexat, planşa T01, proiect nr.04/2011.

Vor fi înlocuite tronsoanele de reţele între imobilele din Blvd.1 Decembrie 1918 nr.216 şi str. Pomicultorilor nr.2, între str. Apicultorilor nr.8 şi 15, Blvd.1 Decembrie 1918 nr.226-228, Blvd.1 Decembrie 1918 nr.232-234.

CT7 Tudor Vladimirescu . Lungimea totală a reţelei termice exterioare înlocuite este de 155m, iar a traseelor înlocuite în subsolurile tehnice de 170m şi se pot identifica pe planul de situaţie anexat, planşa T01, proiect nr.05/2011.

Vor fi înlocuite tronsoanele de reţele între imobilele din Blvd.1 Decembrie 1918 nr.216 şi str. Pomicultorilor nr.2, între str. Apicultorilor nr.8 şi 15, Blvd.1 Decembrie 1918 nr.226-228, Blvd.1 Decembrie 1918 nr.232-234.

CT Unirii Lungimea totală a reţelei termice exterioare înlocuite este de 170m, iar a traseelor înlocuite în subsolurile tehnice de 240m şi se pot identifica pe planul de situaţie anexat, planşa T01, proiect nr.12/2011.

Vor   fi înlocuite următoarele tronsoane:

- PT1 Unirii, pe strada Ştefan Cicio Pop tronsonul între numerele 6 şi 8

- PT2 Unirii, pe strada Gheorghe Pop de Băseşti între numerele 5 şi 6.

CT1 Mureşeni . Lungimea totală a reţelei termice exterioare înlocuite este de 270m, şi se pot identifica pe planul de situaţie anexat, planşa T01, proiect nr.11/2011.

În această zonă va fi înlocuit tronsonul de reţea termică de pe străzile Hunedoara şi Cugir între blocul de locuit din strada Hunedoara nr.13 şi imobilul din strada Cugir nr.10.

CT2 Mureşeni Lungimea totală a reţelei termice exterioare înlocuite este de 635m, şi se pot identifica pe planul de situaţie anexat, planşa T01, proiect nr.10/2011.

Vor   fi înlocuite următoarele tronsoane:

- tronson III, ramura care alimentează blocul de locuit din str. Hunedoara nr.26.

- tronson II – porţiune de reţea între blocul de locuit din strada Hunedoara nr.32A şi blocul de locuit din strada Cisnădiei nr7. Traseul reţelei termice trece prin curtea Grădiniţei nr.12 şi a Gimnaziului de Stat Serafim Duicu.

CT Budai Lungimea totală a reţelei termice exterioare înlocuite este de 240m, iar a traseelor înlocuite în subsolurile tehnice de 135m şi se pot identifica pe planul de situaţie anexat, planşa T01, proiect nr.13/2011.

La această centrală termică va fi înlocuit tronsonul nr.3 între centrala termică şi blocul de locuit din strada Violetelor nr.1A. Traseul reţelei termice urmează strada Panseluţelor, strada Tudor Vladimirescu, Pasajul Violetelor.

2.3. Date tehnice ale investiţiei

2.3.1. Zona şi amplasamentul obiectivelor de investiţie

În intravilanul municipiului Tîrgu Mureş, cartierele de locuit Tudor, Dâmbul Pietros, Unirii, Mureşeni, Budai.

2.3.2. Statutul juridic al terenului obiectivelor de investiţie

Terenul pe care se va realiza obiectivul de investiţie este teren domeniu public al municipalităţii Tîrgu Mureş.

2.3.3. Studii de teren

Nu sunt necesare.

2.3.4. Caracteristicile principale ale construcţiilor

Reţele edilitare de distribuţie energie termică cu diametrul nominal între Dn50-Dn200.

2.3.5. Situaţia existentă a utilităţilor

Pentru realizarea lucrărilor nu sunt necesare utilităţi de infrastructură.

2.3.6. Necesarul de utilităţi

Pentru realizarea lucrărilor nu sunt necesare utilităţi de infrastructură.

2.3.7 Soluţii tehnice de asigurare cu utilităţi

Pentru realizarea lucrărilor nu sunt necesare utilităţi de infrastructură.

.

2.3.8. Evaluarea impactului asupra mediului

Realizarea investiţiei nu are impact semnificativ asupra mediului.

2.4. Durata de realizare

Durata de realizare a investiţiei este de 4 luni, graficul de realizare a investiţiei, conform anexei nr. 1

2.4. Avize si acorduri

Se vor obtine toate avizele si acordurele necesare realizarii investitiei

2.5. Date privind forţa de muncă ocupată după realizarea investiţiei

2.5.1. Forţa de muncă ocupată în centrala termică

Personal de exploatare: personal pentru supraveghere si verificare tehnica periodica care va fi asigurat de către S.C. RFV Mures Energy S.A.

2.5.2. Locuri de muncă nou create

Prin realizarea investiţiei nu se crează noi locuri de muncă.

3. Costurile estimate ale investiţiei

3.1.  Devizul general

Valoarea totală a investiţiei, cu detalierea pe structura devizului general s-a efectuat conform Hotărârii nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiţii şi lucrări de intervenţii. Valoarea devizului general fără TVA este de 14.972.299 lei din care C+M 14.245.594 lei.

3.2.  Sursa de finantare a investitiei

Investitiile se vor finanta din surse proprii de finantare

4. Analiza cost beneficiu

4.1. Identificarea investiţiei

Cu realizarea investiţiei se vor reduce pierderile societăţii cu circa 200.000euro pe an.

4.2. Analiza opţiunilor

4.2.1. Fără realizarea investiţiei

Fără realizarea investiţiei nu se va putea menţine preţul actual al energiei termice.

4.2.2. Cu realizarea investiţiei

În urma realizării investiţiei se vor reduce pierderile energetice pe reţelele de distribuţie de la 30% la 15%.

4.3. Analiza financiară

nu este cazul

4.4. Analiza de senzititate:

nu este cazul

5. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei

5.1. Valoarea totala

Valoarea totala a investitiei: 18.565.651 lei inclusiv TVA (14.972.299 lei fara TVA) adica 4.340.000 Euro inclusiv TVA (3.500.000 Euro fara TVA)

5.2. Esalonarea investitiei

Anul 2011: 18.565.651 lei inclusiv TVA (14.972.299 lei fara TVA) adica 4.340.000 Euro inclusiv TVA (3.500.000 Euro fara TVA)

5.3. Durata de realizare

Durata de realizare a investitiei este de 4 luni, conform Graficului de executie anexat

6. Stabilirea eficientei energetice – Indicatori de eficienta energetica

Realizarea investitiilor contribuie la reducerea pierderilor de caldura prin retelele de distributie a energiei termice. Prin realizarea investiilor se vor reduce pierderile de caldura de la valoarea de aprox. 30% actual, la valoarea de 15%

Întocmit

Tar Imre