DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

A. PIESE SCRISE

1. INFORMATII  GENERALE PRIVIND OBIECCTIVUL DE INVESTITII

1.1. Denumirea obiectivului de investiţie: „SUPRALARGIRE STR. LIVEZENI”

1.2. Ordonator principal de cerdite/investitor: Municipiul Targu-Mures

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar): -

1.4. Beneficiarul investiţiei: Municipiul Targu-Mures

1.5. Elaborator D.A.L.I.: S.C. TOTAL PROIECT S.R.L. Cluj-Napoca, str. Hateg nr. 24, tel/fax 0264/433217

2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII LUCRARILOR DE INVESTITII

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri institutionale si financiare

Obiectivul de investitie „SUPRALARGIRE STR. LIVEZENI” se incadreaza in politicile si strategia de dezvoltare a Romanei, a Municipiului Targu-Mures.

Str. Livezeni pentru care s-a intocmit prezenta documentatie se afla situata in intravilanul Municipiului Targu-Mures si apartine domeniului public.

2.2. Analiza situatie existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor

Strada Livezeni face legatura cu DJ 135 din localitatea Livezeni.

In stadiul actual aceasta este o strada asfaltata cu cate o banda de 3.50m pe fiecare sens de mers si cu acostamente de 2x0.75m, cu trotuare si piste de biciclisti pe fiecare parte, iar pentru scurgerea apelor pluviale sunt prevazute rigole carosabile, santuri pereate, iar pe o portiune este existenta canalizare pluviala.

Starea tehnica a benzilor carosabile este buna.

Prin prezenta documentatie se propune supralargire strazii la cate doua benzi pe sens si o data cu acest lucru si reconfigurarea intregii amprize a strazii, inclusiv realizarea unui sistem de canalizare pluviala, iluminat stradal, canalizatii pentru fibra optica.

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice:

- creerea unei benzi suplimentare pentru transportul public pe fiecare sens de mers;

- realizarea de trotuare si piste de biciclisti pentru ambele sensuri;

- reamenajarea parcarii din zona cimitirului;

- reamenajarea platformei pentru autobuze de pe partea stanga de la inceputul tronsonului de strada studiat;

- amenajarea unui sens giratoriu la km 0+550 care sa asigure un acces mai facil la cartierele rezidentiale;

- realizarea de spatii verzi si locuri de odihna;

- realizarea unei canalizari pluviale;

- realizarea iluminatului public cu alimentare subterană prin linii electrice tip LES, cu aparate de iluminat tip LED montate pe stâlpi metalici;

- realizarea unei canalizații subterane de telecomunicații, cu tuburi de protecție, camere de tragere și cămine de branșament, pentru rețele de curenți slabi;

- transportarea rapida a personelor catre proprietati si catre locul de munca;

- accesul facil al pompierilor, salvarii, etc. atat la locuitorii din zona cat si la obiectivele economice, turistice si social culturale;

- scăderea costurilor in exploatare;

- scăderea costurilor privind uzura maşinilor precum şi scăderea consumului de combustibil;

- prin realizarea lucrarilor de supralargire cu caracteristici tehnice corespunzatoare se măreşte posibilitatea de realizare a unor  investiţii noi;

- creste siguranta in exploatare a strazii prin imbunatatirea planeitatii, rugozitatii si prin semnalizare corespunzatoare;

- mentinerea populatiei in zona;

- scaderea poluarii in zona, prin micsorarea particulelor de praf ce se ridica in atmosfera din impietruirea existenta pe unele zone si totodata diminuarea zgomotului produs de autovehiculele in miscare datorat unei planeitati proaste a partii carosabile existente.

3. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE

3.1 Particularitati ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului (localizare – intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimensiuni in plan);

Obiectivul ce face obiectul prezentei documenatatii este situat in Municipiul Targu-Mures si face legatura cu DJ 135 din localitatea Livezeni.

Strada Livezeni este amplasată în Municipiul Târgu Mureş între B-ul 1 Dec. 1918 şi limita UAT localitatea Livezeni. Tronsonul din strada Livezeni investigat se desfasoara pe lungimea de aproximativ 1157m si porneste din dreptul imobilului cu nr. 59 mergand pana la limita UAT cu localitatea Livezeni.

În prezent strada Livezeni are două benzi de circulație la o lățime a părții carosabile de 7-8 m fiind încadrată de rigole betonate deschise cu unele tronsoane amenajate ca rigolă carosabilă, iar în continuarea profilului transversal există trotuare și pe anumite zone pistă de biciclete.

Pe primul sector de cca. 400 m există pe ambele flancuri ale străzii construcții și proprietăți cu împrejmuiri din zidărie care trebuie avute în vedere deoarece limitează extinderea platformei drumului.

Tronsonul din strada Livezeni investigat este de utilitate publica conform CU nr.1590/26.11.2021.

Tronsonul de strada deserveste circulatia rutiera pentru populatia rezidenta si pentru traficul de tranzit, facand legatura cu DJ 135.

Municipiul Tg. Mureș ca reședință administrativă ocupă o poziţie aproape centrală în cadrul judeţului fiind situat pe malul stîng al rîului Mureş.

Ca unitate geografică majoră, municipiul aparţine marii unități structurale a Podişului Transilvaniei care este încadrat de valea Mureşului la nord şi vest, Carpaţii Meridionali la sud şi lanţul eruptiv al M-ţilor Gurghiu-Harghita la est.

Relieful colinar al acestei regiuni încadrează zona de luncă şi de terasă a rîului Mureş pe suprafaţa căreia se găseşte o mare parte din oraş, dar strada Livezeni care face obiectul acestui studiu se află în extremitatea estică a municipiului pe o zonă ușor depresionară între doi versanți cu pantă redusă astfel că în profil longitudinal se înregistrează pe prima parte o mică declivitate în rampă după care devine în pantă redusă.

Sub aspect geologic regiunea se caracterizează prin larga prezență a formațiunilor sedimentare aparținînd Pliocenului superior (Panonian) care litologic constau din argile, argile marnoase și nisipuri, iar pe văile rîurilor se întîlnesc depozite aluvionare grosiere acoperite cu material aluvial argilos.

Sectorul cercetat din strada Livezeni reprezintă de fapt partea de început a drumului judeţean DJ 135 în lungime totală pe teritoriul județului Mureș de 45,400 km avînd originea în apropierea centrului municipiului unde se desprinde din DN 13 trecînd apoi prin localitățile Livezeni-Ivănești-Sânişor-Lăureni- Şardu Nirajului-Tâmpa-Miercurea Nirajului-Bereni-Măgherani-Sărățeni-limita cu județul Harghita.

În prezent strada Livezeni are două benzi de circulație la o lățime a părții carosabile de 8 m fiind încadrată de rigole betonate deschise cu unele tronsoane amenajate ca rigolă carosabilă, iar în continuarea profilului transversal există trotuare și pe anumite zone pistă de biciclete.

Pe primul sector de cca. 400 m există pe ambele flancuri ale străzii construcții și proprietăți cu împrejmuiri din zidărie care trebuie avute în vedere deoarece limitează extinderea platformei drumului.

Întregul traseu investigat geotehnic este stabil fără a fi identificate fenomene geodinamice care să necesite lucrări de consolidare.

Suprafata totala ocupata de lucrare este de 26046 mp.

Din punct de vedere al protectiei mediului, realizarea supralargirii strazii va duce la decongestionarea traficului si scaderea emisiilor de CO2, scurgerea apelor pluviale se va face mai eficient datorita canalizarii pluviale astfel factorii de mediu vor fi mai putin afectati.

Obiectivul de investitie se afla in administrarea Municipiului Targu-Mures, care va lua masuri pentru intretinere curenta şi periodica a investitiei.

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;

Obiectivul ce face obiectul prezentei documenatatii este situat in Municipiul Targu-Mures si face legatura cu DJ 135 din localitatea Livezeni.

Strada Livezeni este amplasată în Municipiul Târgu Mureş între B-ul 1 Dec. 1918 şi limita UAT localitatea Livezeni. Tronsonul din strada Livezeni investigat se desfasoara pe lungimea de aproximativ 1157m si porneste din dreptul imobilului cu nr. 59 mergand pana la limita UAT cu localitatea Livezeni.

Terenul pe care se va desfasura traseul se afla pe teritoriul administrativ al Municipiului Targu- Mures.

Zonele invecinate:

- la Nord: Sangeorgiu de Mures;

- la Sud: Comuna Corunca;

- la Vest: Municipiul Targu-Mures;

- la Est: Comuna Livezeni.

c) datele seismice si climatice;

Tronsonul de strada investigat corespunde macrozonei care se caracterizeaza printr-o valoare de vîrf a acceleraţiei terenului ag = 0,15 pentru  un  interval  mediu  de  recurenţă  IMR = 225 de  ani şi 20 % posibilitate de depăşire în 50 de ani , iar perioada de control a spectrului de răspuns este Tc = 0,7 secunde potrivit normativului P 100-1-2013.

Regiunea strabatuta de strada Livezeni se caracterizeaza prin adancimi maxime de inghet de 80-90 cm conform STAS 6054-85. Amplasamentul drumului judetean DJ 707 se afla in zona cu tip climatic II conform hartii de raionare a teritoriului tarii cuprinsa in STAS 1709/1-90.

Din punct de vedere al instalațiilor electrice – parte din sistemele de iluminat exterior, conform PE 106/2003, teritoriul ţării noastre este împărţit în cinci zone meteorologice, ce diferă din punct de vedere al intensităţii şi al frecvenţei de manifestare a principalilor factori climato - meteorologici. Amplasamentul investiției se încadrează în zona meteorologică A, cu altitudinea ≤ 800m.

Presiunea dinamică de bază, dată de vânt (corespunzătoare vitezei mediate pe două minute), la înălţimea de 10m deasupra terenului şi grosimea stratului de chiciură pe conductoarele LEA, este evidențiată în tabelul de mai jos:

Tabel zona meteorologică și presiunea dinamică de bază, dată de vânt

| Zona meteo | Altitudinea [m] | Presiunea dinamică de bază (daN/m2) |  | Grosimea stratului de chiciura bch (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | ≤ 800 | vânt maxim fără chiciură - Pvmax | vânt simultan cu chiciură - Pvch |  |
|  |  | 30 | 12 | 16 |

Conform PE 106 / 2003, valorile temperaturii aerului sunt:

Tabel valorile temperaturii aerului

| Zona meteorologică | Temperatura aerului (°C) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | maximă | minimă | medie | de formare a chiciurei |
| Toată ţara | +40 | -30 | +15 | -5 |
| Zone cu altitudini peste 800m | +40 | -30 | +10 | -5 |

Conform PE 106/2003 coeficientul de corecţie a vitezei vântului şi grosimii stratului de chiciură:

Tabel coeficientul de corecţie a vitezei vântului şi grosimii stratului de chiciură

| Coeficientul | Simbolul | Tipul de amplasament |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
| Coeficientul de corecţie a vitezei vântului la rafală | βv | 1,5 | 1,0 | 0,4 |
| Coeficientul de corecţie a grosimii stratului de chiciură | βch | 1,0 | 0,6 | 0,4 |

Notă:

Amplasamentul I cuprinde zonele deschise (câmpii, dealuri, litoralul mării sau lacurilor etc.), precum şi amplasamente din zone construite cu obstacole cu înălţimi mai mici de 10 m.

Amplasamentul II cuprinde zonele din localităţi (cu excepţia centrelor marilor oraşe), alte amplasamente similare acoperite relativ uniform cu obstacole cu înălţimi de peste 10 m (de exemplu: zone cu masive forestiere ş.a.).

Amplasamentul III cuprinde zonele din centrele marilor oraşe, cu clădiri dens construite, majoritatea clădirilor având înălţimi de 30 m sau mai mari. Pot fi luate în considerare şi situaţii intermediare între cele trei tipuri de amplasamente, ca de exemplu între tipurile I şi II, în cazurile în care înălţimea medie a obstacolelor este până la 10 m, iar distanţa de la aceste obstacole până la construcţie nu este mai mare de opt ori înălţimea obstacolelor. În aceste cazuri valoarea coeficientului de rafală se obţine prin interpolare lineară.

Indicele cronokeraunic: conform NTE 001/03/00, valoarea medie a indicelui cronokeraunic, reprezentând numărul de ore de furtună cu descărcări electrice în decursul unui an, stabilit ca medie pe baza observaţiilor metodologice pe cel puţin zece ani, este de 89 ore/an. Această valoare este specifică zonei B.

Indicele izokeraunic: conform NTE 001/03/00, valoarea medie a indicelui izokeraunic, reprezentând numărul mediu de zile cu oraje pe 11 ani, este de 45 de zile, specific zonei B.

Presiunea dinamică de referință a vântului: conform SR EN 1991-1-4_2006 NB_2017 “Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-4: Acţiuni generale - Acţiuni ale vântului. Anexa naţională”, valoarea de referinţă a vitezei vântului (viteza de referinţă a vântului), vb este viteza caracteristică a vântului mediată pe o durată de 10 minute, determinată la o înălţime de 10m, independent de direcţia vântului, în câmp deschis (teren de categoria II cu lungimea de rugozitate convenţională, z0=0,05m) şi având o probabilitate de depăşire într-un an de 0,02 (ceea ce corespunde unei valori având intervalul mediu de recurenţă de IMR = 50 ani). Astfel, presiunea dinamică de referință a vântului este q0=0,40 kPa.

Încărcări date de zăpadă:

- conform Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor - indicativ CR 1-1-3/2012, valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă pe sol, pentru construcții amplasate la altitudini A ≤ 1000 m, este Sk=1,5kN/m2, cu 2% probabilitate de depășire într-un an (interval mediu de recurență IMR=50 ani);

- conform STAS 10101/21-92 Acţiuni în construcţii. Încărcări date de zăpadă, amplasamentul lucrărilor se încadrează în zona A.

d) studii de teren:

- studiu geotehnic pentru solutia de sprijinire a infrastructurii conform reglementarilor tehnice in vigoare;

Aceste lucrări de cercetare au rolul de a stabili natura şi grosimea materialului care alcătuieşte îmbrăcămintea trotuarului sau pistei pentru biciclete, structura sistemului rutier a acestor căi și tipul litologic al terenului natural cu anumite caracteristici cum sînt sensibilitatea la îngheţ, capacitatea portantă, modulul de elasticitate dinamic precum şi elementele referitoare la regimul hidrogeologic din zonă, toate aceste elemente la care se adaugă traficul rutier prognozat urmînd să stea la baza dimensionării noului sistem rutier pe zonele casetelor necesare extinderii. În acest scop s-a prevăzut un număr de 3 foraje care permit o caracterizare generală pe întreaga lungime de cca 1200 m a sectorului investigat.

Lucrările de investigaţie în teren, analizele de laborator şi metodologiile de calcul adoptate precum şi interpretările s-au efectuat în conformitate cu standardele şi normativele în vigoare.

Studiul geotehnic a fost realizat la faza D.A.L.I. de catre SC GEOFOR SRL CLUJ-NAPOCA si se gaseste anexat prezentei documentatii.

- studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, dupa caz;

S-au efectuat masuratori topografice in coordonate STEREO 70 pe lungimea totala a celor doua sectoare de drum judetean, cu profile transversale la distante de cca. 20 – 30m, de catre SC ROLAND SURVEY SRL- Crasna, Jud. Salaj.

e) situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente;

La data întocmirii proiectului pe traseul strazii s-au identificat retele de telecomunicatii, rețele electrice, sisteme de iluminat public, rețele de gaze, rețele de apă, rețele de transport gaze naturale, iar pe prima portiune de cca.400m din tonsonul existent se afla o canalizare  pluviala existentă.

Daca in perioada executiei lucrarilor vor fi identificate anumite retele (care nu erau cuprinse in avize si/sau nu sunt ingropate la adancimi minime prescrise de normativele in vigoare), ele vor fi protejate sau relocate prin sarcina detinatorului de retele, dupa ce se analizeaza situatia impreuna cu factorii implicati in derularea investitiei.

Sisteme de iluminat public

În ceea ce privește sistemele de iluminat public, în amplasamentul lucrărilor de supralărgire a str. Livezeni, sunt în exploatare sisteme de iluminat, aflate în gestiunea municipalității Târgu Mureș. Sistemele de iluminat sunt caracterizate de:

- tronson km 0+000 - 0+100:

* sistem iluminat bilateral – alternant;

* alimentare cu energie prin rețele subterane tip LES 0.4kV;

* stâlpi metalici h=10m;

* console metalice h=1,0m, l=1,5m;

* aparate de iluminat P=150W, cu surse de lumină cu descărcări în gaze la înaltă presiune, aparate de iluminat tip Aluroad;

* prize de exterior Un=230V, pentru iluminatul festiv.

- tronson km 0+100 - 0+380:

* sistem iluminat unilateral, amplasament stânga proiect;

* alimentare cu energie prin rețele subterane tip LES 0.4kV;

* stâlpi metalici h=9m;

* console metalice h=cca. 0,2m, l=1,5m;

* aparate de iluminat P=100W, cu surse de lumină cu descărcări în gaze la înaltă presiune, aparate de iluminat tip ClearWay;

* prize de exterior Un=230V, pentru iluminatul festiv.

- tronson km 0+380 - 1+156,7:

* sistem iluminat unilateral, amplasament stânga proiect, montat pe stâlpii de energie ai Operatorului Zonal de distribuție a energiei electrice Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Mureș;

* alimentare cu energie prin LEA 0.4kV;

* console metalice tip C11;

* aparate de iluminat P=150W, cu surse de lumină cu descărcări în gaze la înaltă presiune, aparate de iluminat tip Malaga.

Canalizație subterană telecomunicații

În amplasamentul lucrărilor de supralărgire, de la km 0+000 până la km 0+380 (intersecție cu str. Sfântul Ioan), pe ambele părți ale străzii Livezeni, sunt în exploatare canalizații de telecomunicații cu tuburi HDPE.

f) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factorii de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari climatice ce pot afecta investitia;

Riscurile se pot clasifica după modul de manifestare (lente sau rapide), fie după

cauza (naturale sau antropice). Acestea produc pagube mai mici sau mai mari in functie

de amplitudinea acestora și de factorii favorizanti in locul sau regiunea in care se

manifesta, uneori avand un aspect catastrofal.

In cadrul proiectului se studiază drumuri adică constructie de infrastructura rutiera astfel riscurile pot fi:

- fenomene naturale distructive de origine geologica sau meteorologica, in aceasta

categorie sunt cuprinse cutremurele, alunecari și prăbusiri de terenuri;

- riscuri climatice – furtuni, inundatii, fenomene de inghet;

- riscuri cosmice – caderi de obiecte din atmosfera, asteroizi, comete;

- riscuri tehnologice – accidente rutiere, avarii la retelele de utilitati.

g) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate.

Nu este cazul

3.2 Regimul juridic:

a) natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de preemptiune;

Terenul pe care se desfasoara traseul tronsonului de strada studiata se afla in proprietatea Municipiului targu-Mures.

Drumul propus pentru modernizare se afla situat in intravilanul Municipiulu Targu-Mures.

Pentru realizarea prezentei investitii sunt necesare expropieri avand suprafata totala de 13260mp.

b) destinatia constructiei existente;

Sectorul de strada studiat este de utilitate publica ce se incadreaza in categoria tehnica II.

c) includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in zone construite protejate, dupa caz;

Conform temei de proiectare puse la dispozitie de catre beneficiar in zona obiectivului studiat nu exista monumente istorice/de arhitectura, situri arheologice sau arii protejate.

d) informatii/obligatii/ constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz.

Nu este cazul.

3.3 Caracteristici tehnice si parametri specifici:

a) categoria si clasa de importanta;

Categoria de importanta a acestei lucrari s-a stabilit in conformitate cu  “Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor –Metodologie de stabilire a categoriei de importanta a constructiilor”.

Categoria de importanta s-a determinat prin acordarea urmatorului punctaj:

| Nr. | Factorul determinant K(n) P(n) |  | Criteriile asociate P(i) P(ii) P(iii) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| TOTAL = 12 |  |  |  |  |  |

Notatiile sunt conform procedurii privind stabilirea categoriei de importanta pentru constructii.

Pe baza punctajului obtinut prin insumarea celor sase factori determinanti si prin compararea acestuia cu grupele de valori corespunzatoare categoriei de importanta, a rezultat categoria de importanta a constructiei ca fiind NORMALA (C ).

Conform normelor tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor si expertizei tehnice, tronsonul de strada este categoria tehnica II.

b) cod in lista monumentelor istorice, dupa caz;

Nu este cazul.

c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;

Conform graficului de realizare si esalonare anexat, perioada de realizare a proiectului este de 36 de luni si de executie propriu zisa a lucrarilor este de 24 luni.

d) suprafata construita;

Sectoarele de strada proiectat are lungimea de 1157m;

Suprafata parte carosabila S=18849mp;

Suprafața piste biciclisti: S= 2645mp;

Trotuare si accese proprietati: S=3148mp.

e) suprafata construita desfasurata;

Nu este cazul.

f) valoarea de inventar a constructiei;

Valoarea de inventar a constructiei este ................. lei

g) alti parametrii, in functie de specificul si natura constructiei existente.

Nu este cazul.

3.4 Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice

Pentru tronsonul de strada proiectat s-a intocmit expertiza tehnica astfel din expertiza tehnica anexata pentru strada Livezeni rezulta urmatoarele:

Strada Livezeni este situata in intravilanul municipiului Targu-Mures, si se desfasoara intre Bd. 1 Decembrie 1918 si limita UAT a localitatii Livezeni, tronsonul studiat are lungimea de cca. 1,157Km, porneste de la cca. 800m de Bd. 1 Decembrie 1918 si se desfasoara pana la limita UAT a localitatii Livezeni.

Strada existentă are o lățime a platformei de 8.50 plus șanțuri, trotuare și piste de bicicliști, cu o îmbrăcăminte din straturi asfaltice cu grosimi medii de 10cm pe o fundație din materiale granulare infestată cu pământ cu grosimi de 40-50cm. Partea carosabilă asfaltată are o lățime de 7.00m. Există trotuare, platforma fiind mărginită de spații verzi, situată între acostament și garduri, strada fiind mărginită de construcții. Datorită traficului foarte intens, este necesară lărgirea părții carosabile, starea de degradare ne fiind avansată, blocajele de trafic facand imposibila circulatia in conditii de confort a autovehiculelor.

Strada studiată prezinta unele degradari specifice drumurilor cu îmbăcăminți în douăstraturi dar care prezintă trafic mai greu, respectiv, fisuri, unele tasari locale și mici degradari din inghet.

În profil longitudinal declivitatile existente sunt cuprinse intre 0 – 2%. Schimbarile de panta nu sunt racordate conform reglementarilor in vigoare, elementele geometrice in profil longitudinal fiind caracteristice unui drum cu o viteză de baza de 25km/h. La elaborarea proiectului, în funcție de grosimile straturilor rutiere rezultate s-a urmărit corectarea liniei roșii fără a fi necesare lucrări costisitoare.

Colectarea si evacuarea apelor pluviale de pe carosabil este asigurata prin sisteme de șanțuri și rigole amplasate la marginea părții carosabile.

Strada poate fi încadrate ca stradă urbană de categorie III, conform STAS 10144. Conform OMT nr. 1295/2017 - Ordin pentru aprobarea Normelor privind incadrarea in categorii a drumurilor, sectoarele studiate se încadrează ca drum de clasa tehnica IV.

Traficul desfăşurat pe această stradă se înscrie în clasa de trafic FOARTE GREU. Traficul constă în mijloace de transport alcătuite din autoturisme, autoutilitare cu sarcină de până la 10 to şi alte vehicule pentru deservirea obiectivelor din zonă.

Conform expertizei tehnice anexate calificativul starii de degradare a tronsonului de strada este „BUNA”, dar acest lucru sus nu este relevant în situația în care prin tema de proiectare este solicitată supralărgirea străzii.

3.5 Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurarii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

Evaluarea starii tehnice a străzii s-a realizat prin identificare vizuale (cartarea drumurilor) si investigatii geotehnice.

Starea tehnică a străzii s-a evaluat pe baza parametrilor de stare: capacitate portanta, planeitate, rugozitate si stare de degradare (ID), conform normativului CD 155 „Instrucţiuni tehnice pentru determinarea stării tehnice a drumurilor moderne”, anexa 6.

Din punct de vedere al structurii rutiere este flexibil, cu îmbrăcăminte asfaltică, fără degradări accentuate. În principal se observă defecțiuni de suprafață (D.S.R.) respectiv suprafață exudată și defecțiuni ale îmbrăcăminții asfaltice (D.I.S.R.) respectiv văluriri și refulări, suprafață cu ciupituri, încrețită și peladă, într-o proporție de aproximativ 30%. Aceste defecțiuni pot fi tratate prin dispunerea frezării suprafeței asfaltice. În conformitate cu tabelul 2 al aceluiași normativ aceste defecțiuni sunt considerate defecțiuni ușoare sau mijlocii. Sunt identificate defecțiuni ale structurii rutiere (D.S.T.R) sau defecțiuni ale complexului rutier (D.C.R.), respectiv degradări din îngheț-dezgheț și tasări într-o proporție de 3-4%. Astfel pe aceste zone este recomandat un sistem rutier nou.

Capacitatea portantă

Calificativul capacitatii portante se stabileste in conformitate cu tabelul 7 din normativul CD155, in functie de clasa de trafic specifica unui drum, si valoarea deflexiunii caracteristice.

| Tabelul 7 din CD 155-2001 Clasa de trafic |  |  | Trafic de calcul m.o.s. |  |  |  | Capacitate portanta |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REA |  | MEDIOCRA |  |  | BUNA |  |  |  | FOARTE BUNA |  |  |
| Deflexiune caracteristica, 0.01mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FOARTE USOR | Sub 0.03 |  |  | >180 |  | 160…180 |  | 140…160 |  | <140 |  |
| USOR | 0.03…0.10 |  |  | >150 |  | 120…150 |  | 100…120 |  | <100 |  |
| MEDIU | 0.10…0.30 |  |  | >110 |  | 85…110 |  | 70…85 |  | <70 |  |
| GREU | 0.30…1.00 |  |  | >80 |  | 60…80 |  | 50…60 |  | <50 |  |
| FOARTE GREU | 1.00…3.00 |  |  | >65 |  | 50…65 |  | 45…50 |  | <45 |  |
| EXCEPTIONAL | 3.00…10.00 |  |  | >55 |  | 45…55 |  | 35…45 |  | <35 |  |

Starea tehnică a sectoarelor de stradă s-a evaluat pe baza parametrilor de stare: capacitate portanta, planeitate, rugozitate si stare de degradare (ID), conform normativului CD 155 „Instrucţiuni tehnice pentru determinarea stării tehnice a drumurilor moderne”, anexa 6.

| Stare tehnica |  |  |  |  |  | Clasa starii tehnice |  |  |  |  |  |  |  | Calificativul caracteristicilor |  |  |  |  |  |  |  | Lucrari obligatorii de intretinere si reparatii |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacitate portanta |  |  |  |  |  | Stare de degradare |  |  |  |  |  |  |  | Planeitate |  |  |  |  |  |  |  | Rugozitate |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |
| Foarte buna |  |  |  | 5 |  |  |  | Foarte Buna |  |  |  | Foarte Buna |  |  |  | Foarte Buna |  |  |  | Foarte Buna |  |  |  | Intretinere periodica |  |  |
| Buna |  |  |  | 4 |  |  |  | cel putin Buna |  |  |  | cel putin Buna |  |  |  | cel putin Buna |  |  |  | cel putin Mediocra |  |  |  | Tratamente bituminoase |  |  |
| cel putin Mediocra |  |  |  |  | cel putin Buna |  |  |  |  |  |  |  | Buna la Rea |  |  |  |  |  |  |  | Straturi bituminoase f subtiri |  |  |  |  |  |
| Mediocra |  |  | 3 |  |  |  | cel putin Mediocra |  |  |  | cel putin Mediocra |  |  |  | cel putin Mediocra |  |  |  | F Buna la Rea |  |  |  | Covoare bituminoase |  |  |  |
| Rea |  |  | 2 |  |  |  | cel putin Mediocra |  |  |  | cel putin Rea |  |  |  | cel putin Rea |  |  |  | F Buna la Rea |  |  |  | Reciclarea in situ a imbracamintilor bituminoase |  |  |  |
| Foarte rea | 1 |  |  |  | Rea |  |  |  | F Buna la Rea |  |  |  | F Buna la Rea |  |  |  | F Buna la Rea |  |  |  | Ranforsarea structurii rutiere |  |  |  | Reparatii curente |  |

In cazul străzii studiate capacitatea portanta este preponderent BUNĂ, astfel datorită defecțiunilor identificate, starea de degradare este BUNĂ.

Conform CD155, indicele de planeitate IRI are o valoare mai mare de 5 ceea ce indică o stare BUNĂ. Indicele de degradare ID indică de o valoare mai mare de 6 ceea ce indică o stare existentă BUNĂ.

Cele de mai sus nu sunt relevante în situația în care prin tema de proiectare este solicitată supralărgirea străzii.

3.6 Actul doveditor al fortei majore, dupa caz

Nu este cazul.

4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE SI, DUPA CAZ, ALE AUDITULUI ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIULUI DE DIAGNOSTICARE:

a) clasa de risc seismic;

Tronsonul de strada investigat corespunde macrozonei care se caracterizeaza printr-o valoare de vîrf a acceleraţiei terenului ag = 0,15 pentru  un  interval  mediu  de  recurenţă  IMR = 225 de  ani şi 20 % posibilitate de depăşire în 50 de ani , iar perioada de control a spectrului de răspuns este Tc = 0,7 secunde potrivit normativului P 100-1-2013.

b) prezentarea a minim doua solutii de interventie;

In vederea modernizării structurii rutiere, se propun două soluții in ceea ce priveste sistemul rutier proiectat, și anume:

SCENARIUL 1 – realizarea unei structuri rutiere elastice cu mixturi asfaltice-pe toata partea carosabila

SCENARIUL 2 – realizarea unui sistem rutier rigid compus din straturi asfaltice asternute peste o imbracaminte din beton de ciment rutier-pe zona de largire

c) solutiile tehnice si masurile propuse de catre expertul tehnic si, dupa caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate in cadrul D.A.L.I.;

Scenariul 1

– sistem rutier elastic-partea carosabila existenta

- 4cm strat de uzură MAS16, BA16 conform AND 605 (BA16 rul 50/70 conform SR EN 13108)

- 5cm strat de legătură BAD22.4 sau BADPC22.4 conform AND 605 (BA22.4 leg 50/70 conform SR EN 13108)

- Geocompozit antifisura

- 6cm strat de bază AB22.4 conform AND 605 (BA22.4 bază 50/70 conform SR EN 13108)

- Frezare integrală straturi asfaltice existente

– sistem rutier elastic-pe zona de largire:

- 4cm strat de uzură MAS16, BA16 conform AND 605 (BA16 rul 50/70 conform SR EN 13108)

- 5cm strat de legătură BAD22.4 sau BADPC22.4 conform AND 605 (BA22.4 leg 50/70 conform SR EN 13108)

- Geocompozit antifisura

- 6cm strat de bază AB22.4 conform AND 605 (BA22.4 bază 50/70 conform SR EN 13108)

- 15cm strat superior de fundatie din agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici conform SR 10143

- 20cm strat de fundatie din piatra sparta impanata conform SR EN 13242+A1

- 20cm strat de forma din balast

- săpătură

– sistem rutier pe piste de biciclete:

- 4cm strat de uzură BA8 colorat conform AND 605 (BA8 rul 50/70 conform SR EN 13108)

- 10cm strat superior de fundatie din agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici conform SR 10143

- 16cm strat inferior de fundatie din balast conform SR EN 13242+A1

- săpătură și compactarea stratului existent rezultat după săpătură

– sistem rutier pe trotuare:

- 8cm pavele de beton sau granit

- 5cm nisip

- 10cm strat superior de fundatie din agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici conform SR 10143

- 12cm strat inferior de fundatie din balast conform SR EN 13242+A1

- săpătură și compactarea stratului existent rezultat după săpătură

Scenariul 2

– sistem rutier-partea carosabila existenta

- 4cm strat de uzură MAS16, BA16 sau BAPC16 conform AND 605 (BA16 rul 50/70 conform SR EN 13108)

- 5cm strat de legătură BAD22.4 sau BADPC22.4 conform AND 605 (BA22.4 leg 50/70 conform SR EN 13108)

- Geocompozit antifisura

- 6cm strat de bază AB22.4 conform AND 605 (BA22.4 bază 50/70 conform SR EN 13108)

- Frezare integrală straturi asfaltice existente

– sistem rutier rigid-pe zona de largire:

- 4cm strat de uzură MAS16, BA16 sau BAPC16 conform AND 605 (BA16 rul 50/70 conform SR EN 13108)

- 5cm strat de legătură BAD22.4 sau BADPC22.4 conform AND 605 (BA22.4 leg 50/70 conform SR EN 13108)

- Geocompozit antifisura

- 20cm strat de baza din beton rutier de ciment BcR4.5 sau C25/30

- 25cm strat inferior de fundatie din balast conform SR EN 13242+A1

- 15cm strat de forma din balast.

- săpătură

– sistem rutier pe piste de biciclete:

- 10cm strat de beton de ciment C16/20

- Folie polietilenă

- 5cm nisip

- 15cm strat inferior de fundatie din balast conform SR EN 13242+A1

- săpătură și compactarea stratului existent rezultat după săpătură

– sistem rutier pe trotuare:

- 4cm strat de uzură BA8 conform AND 605 (BA8 rul 50/70 conform SR EN 13108)

-10cm strat de beton de ciment C16/20

-10cm strat inferior de fundatie din balast conform SR EN 13242+A1

- săpătură și compactarea stratului existent rezultat după săpătură

Se recomandă adoptarea unui profil transversal corespunzator clasei tehnice cu urmatoarele elemente:

- Stradă urbană de categorie II (drum de clasă tehnică II)

- Platforma: 18.00-22.00m (inclusiv trotuare și piste de bicicliști)

- Parte carosabilă cu 4 benzi: 2x(3.0+3.50)m, din care 2x3.50m benzi dedicate transportului public in comun.

- Trotuare: minim 1.50m pe ambele parti și piste de bicicicliști pe ambele parti cu latimea de 1.20m intre borduri sau pe o singura parte cu lățime minim 2.40m intre borduri.

- Panta transversală pe partea carosabilă: 2,5% (pantă în acoperiș sau pantă unică)

Partea carosabilă va fi mărginită de borduri din beton sau granit cu dimensiunea 20x25cm.

Solutiile pentru lățimile platformei străzii se vor dispune prin proiect in urma geometrizarii axului.

Fiind zone intravilane unde platforma existentă este mărginită de construcții, se va studia o soluție cu săpătură sau scarifcare sistem rutier existent pe o grosime de 50-60cm doar pentru evitarea înălțării străzii peste cotele de acces la proprietăți (a se vedea sistemul rutier de mai sus). Se va evita blocarea accesului la proprietăți. Se vor avea în vedere accesele la proprietăți prin realizarea continuizării scurgerii apelor în lungul străzii daca este cazul.

Scurgerea apelor în bune condiţiuni are un rol important în prevenirea degradărilor în structura rutieră. Astfel scurgerea apelor se va realiza prin dispunerea unei canalizării pluviale, dotată cu guri de scurgere amplasate lângă bordură.

Acestea se vor prevedea in functie de fiecare profil caracteristic și vor fi realizate în punctele de minim pentru preluarea cât mai eficientă a apelor din precipitații.

In cea mai mare parte lucrarile de reabilitare se vor executa sub circulatie, pe jumatate de cale, pe tronsoane bine stabilite, in concordanta cu tehnologia de executie. Pentru aceasta se va intocmi un plan de management a traficului si vor fi stabilite masurile speciale de siguranta care vor fi aplicate pe timpul executiei lucrarilor.

Se va asigura un marcaj rutier corespunzător: demarcaţia benzilor de circulaţie,delimitarea părții carosabile, trecerile de pietoni și semnalizare verticală: semne de circulaţie de avertizare şi reglementare conform normelor în vigoare.

Pentru amenajarea drumurilor laterale și accese auto se va prevedea un sistem rutier pe o lungime de 5.00m și o latime de 4.00-5.00m, cu același sistem rutier ca pe strada propusă modernizării.

Pe baza unei analize economice se vor studia posibilități de racordare a sistemului rutier nou la proprietăți în cadrul proiectului de modernizare sau în viitor.

Intersecțiile cu drumurile clasificate deja modernizate se vor păstra în configurația existentă iar pe cât posibil sistemele rutiere ale acestora nu vor fi afectate.

Accesele se vor face peste trotuar si/sau piste de bicicliști prin intemediul unei borduri coborâte.

Perioada de valabilitate a prezentei Expertize Tehnica este de 24 luni de la data predarii catre Beneficiar.

d) recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform cerintelor si conform exigentelor de calitate.

Expertul tehnic recomanda Scenariul 1 cu sistem rutier elastic deoarece aceasta solutie este mai economica, se executa mai rapid si nu necestita timpi de asteptare (cazul imbracamintii din beton de ciment rutier).

5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE (MINIM DOUA) SI ANALIZA DETALIATA A ACESTORA

5.1 Solutia tehnica, din puct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural si economic, cuprinzand:

a) descrierea principalelor lucreri de interventie;

Caracteristicile strazii

Obiectivul propus este situat in Municipiul Targu Mures, pe str. Lvezeni, tronsonul studiat prin prezentul proiect are lungimea de 1157m.

Tronsonul din Str. Livezeni se va proiecta conform STAS, SR şi Normative în vigoare.

Tronsonul din Str. Livezeni se va proiecta conform temei de proiectare elaborata de beneficiar si a situatiei din teren.

Viteza de proiectare adoptata este 50Km/h

– sistem rutier elastic-partea carosabila existenta

- 4cm strat de uzură MAS16, BA16 conform AND 605 (BA16 rul 50/70 conform SR EN 13108)

- 5cm strat de legătură BAD22.4 sau BADPC22.4 conform AND 605 (BA22.4 leg 50/70 conform SR EN 13108)

- Geocompozit antifisura

- 6cm strat de bază AB22.4 conform AND 605 (BA22.4 bază 50/70 conform SR EN 13108)

- Frezare integrală straturi asfaltice existente

- Sistem rutier existent

– sistem rutier elastic-pe zona de largire:

- 4cm strat de uzură MAS16, BA16 conform AND 605 (BA16 rul 50/70 conform SR EN 13108)

- 5cm strat de legătură BAD22.4 sau BADPC22.4 conform AND 605 (BA22.4 leg 50/70 conform SR EN 13108)

- Geocompozit antifisura

- 6cm strat de bază AB22.4 conform AND 605 (BA22.4 bază 50/70 conform SR EN 13108)

- 15cm strat superior de fundatie din agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici conform SR 10143

- 20cm strat de fundatie din piatra sparta impanata conform SR EN 13242+A1

- 20cm strat de forma din balast

Sistemul rutier pe trotuare:

-8 cm pavele;

-5 cm nisip;

-10 cm strat de agregate naturale stabilizate cu ciment;

-12 cm balast.

Sistemul rutier pe pistele de biciclisti:

-4 cm BA8 colorat in masa(rosu);

-10 cm strat de agregate naturale stabilizate cu ciment;

-16 cm balast.

Strada are urmatoarele caracteristici:

Lungime proiectata cca. 1157 m;

- viteza de proiectare: 50km/h;

- parte carosabilă cu 4 benzi: 2x(3.0+3.50)m, din care 2x3.50m benzi dedicate transportului public in comun.

-piste de biciclisti pe ambele partii cu latimea de 1.20 m intre borduri de la Km 0+000 – 0+380, incadrate cu borduri 20x25cm spre carosabil si 10x15 cm spre trotuar, iar de la Km 0+380 – 1+208 s-a proiectat pista de biciclisti doar pe partea dreapta cu latimea de 2.40 m intre borduri. De la Km 0+380-0+560 pista de biciclisti este incadrata cu bordura de 20x25 cm spre  carosabil si 10x15 cm spre trotuar. De la km 0+560-1+208 pista de biciclisti este incadrata cu bordura 10x15 cm pe ambele parti;

-trotuare pe ambele parti cu latimea de 1.50 m cu tot cu borduri. De la Km 0+000-1+208 pe partea dreapta si de la Km 0+000-0+380 pe partea stanga, trotuarul este incadrat cu borduri 10x15 cm pe ambele parti. De la Km 0+380-1+208 pe partea stanga trotuarul este incadrat cu borduri de 20x25 cm spre carosabil si 10x15 cm spre limita de proprietate a strazii;

-de la Km 0+560-1+208 pe partea dreapta s-a proiectat o fasie de spatiu verde la marginea carosabilului cu latimea de 1.20 m intre borduri.

-de la Km 0+088-Km 0+127 pe partea stanga a strazii– se amenajeaza cu acelasi sistem rutier cu cel de pe carosabil platforma existenta pentru stationarea autobuzelor;

-de la Km 0+709-Km 0+772 pe partea stanga a strazii- se amenajeaza se amenajeaza cu acelasi sistem rutier cu cel de pe carosabil parcarea existenta din fata Cimitirului Municipal Livezeni;

-la Km 0+540 s-a proiectat un sens giratoriu pentru un acces mai facil la cartierul rezidential din zona strazii avand urmatoarele caractaristici:

-raza interioara Ri=6.00 m;

-raza exterioara Rext=8.00 m;

-supralargirea la interior, S1=2.00 m;

-supralargirea la interior, S2=1.50 m;

-latimea partii carosabile pe calea inelara, Wcirc=4.50 m+5.50 m;

-latimea partii carosabile la intrare, Wint=2x3.50 m;

-latimea partii carosabile la iesirea, Wies=2x3.75 m;

-lungimea insulei separatoare denivelare, Lins=25.00 m;

-latimea insulei, lmin=2.00 m;

-lungimea marcajului insulei separatoare Lmar=25.00 m.

-accesele la proprietati se vor amenaja corespunzator;

-se vor realiza facilităţi pentru deplasarea persoanelor cu dizabilităţi motorii-bordurile in dreptul acceselor si trecerilor de pietoni se vor realiza ingropat, la trecerile de pietoni s-au prevazut suprafete tactilo-vizuale;

-strazile laterale se vor amenaja pana la limita de proprietate a strazii;

-strada se va marca si semnaliza corespunzator;

-s-a prevazut plantarea unor aliniamente aliniamente de arbori acolo unde configuratia terenului a permis acest lucuru;

-acolo unde spatiul a permis s-au realizat platforme pentru amplasarea de rasteluri pentru biciclete/trotinete si platforme de odihna unde se vor amplasa banci.

-ca si mobilier stradal s-au prevazut un nr. de 20 bucati cosuri de gunoi, 7 buc. banci si 2 bucati rasteluri de biciclete cu 12 posturi, acestea sunt amplasate conform planului de situatie anexat.

Siguranta circulatiei:

- acolo unde traseul pistelor de biciclisti este amplasat la margine de carosabil s-au prevazut bolarzi (stalpisori metalici separatori cu inaltimea de 70-90cm) conform NP-051-2012.

- semnalizarea rutiera, indicatoare rutiere,  se va face  conform  STAS 1848 si se vor executa marcaje longitudinale si transversale.

b) descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnica de interventie propusa, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, repararea/inlocuirea instalatiilor/echipamentelor aferente constructiei, demontari/montari, debransari/bransari, finisaje la interior/exterior, dupa caz, imbunatatirea terenului de fundare, precum si lucrari strict necesare pentru asigurarea functionalitatii constructiei reabilitate;

În cadrul lucrărilor de supralărgire a străzii Livezeni se vor realiza și următoarele:

-lucrari de canalizare pluviala;

-urmare cerintelor din tema de proiectare s-a prevazut trecerea in subterant a Liniilor Electrice aeriene (LEA) in lungime de 760m;

-conform aviz TRANSGAZ nr. 63631/1614/16.08.2022 in zona de intersectie dintre conducta de transport gaz Dn 600 Ernei-Corunca Fir I si strada se va prelungi tubul de protectie existent, aferent conductei, in concordanta cu latimea noii aprize a strazii;

-pentru a putea realiza ampriza strazii, dar si pentru realizarea iluminatului public s-au prevazut lucrari de relocari retele electrice subterane si  retele subterane de alimentare cu gaz;

-se va realiza iluminatului public cu alimentare subterană prin linii electrice tip LES, cu aparate de iluminat tip LED montate pe stâlpi metalici;

-realizarea unei canalizații subterane de telecomunicații, cu tuburi de protecție, camere de tragere și cămine de branșament, pentru rețele de curenți slabi.

Având în vedere diferențele dintre cele 2 scenarii analizate, în sensul că acestea diferă din punct de vedere al structurii rutiere (structură rutieră elastică vs. sistem rutier rigid), descrierea sistemelor de iluminat public și a canalizației subterane se aplică ambelor scenarii.

Canalizare pluviala:

În proiect se prevede colectarea apelor meteorice de pe o suprafaţă de 17,75 ha unde debitul apelor pluviale poate atinge 0,5056 mc/s. Această suprafaţă aparţine –în mod natural– bazinului pârâului Poklos și pârâului Sasvari - afluent al pârâului Poklos - iar străzile care reprezintă axele principale de colectare sunt str. Livezeni şi str. Intre Movile de pe partea dreaptă a pârâului Sasvari.

Debitul total captat și evacuat este Qmax zi = 505,6 l/s conform breviarului anexat. Debitul evacuat se avizează de Apele Române.

Lungimea totală a reţelei proiectate este de 1.147 m.

Pentru exploatarea sistemului s-au proiectat 25 buc. cămine de vizitare, 1 buc. gura de vărsare și racorduri pluviale cu guri de scurgere.

Din motive de stabilitate și rezistență reţeaua de colectare ape pluviale se va executa din ţevi de beton.

Pentru scurgere apelor pluviale s-a proiectat o retea de canalizare pluviala formata din mai multe tronsoane astfel:

Canalizarea pluvială str. Livezeni (tronson I.)

Această stradă este afectată de bazinul de recepţie situat pe malul drept –zona aval– al teritoriului, notat cu simbolul S1.

Debitul de ape meteorice rezultat din bazinul S1 au fost stabilit în breviarul de calcul. Rezultatele sunt prezentate în breviarul anexă. Debitele rezultate din acest bazin, datorită reliefului se scurg şi se adună pe strada Livezeni perpendicular cu pârâul Poklos. Pătrunderea acestor ape în pârâu este rezolvată prin canalul pluvial existent în acest tronson al străzii Livezeni. Debitul de ape meteorice ajuns în str. Livezeni tronson I. a fost stabilită în secţiunea SC1 192 l/s.

Canalele pluviale se prevăd din tuburi Dn 630 mm. Din motive de stabilitate și rezistență s-a optat pentru tuburi de beton. Lungimea acestui tronson este de L1 = 313 m.

Pe traseul rețelei de canal pluvial se prevăd guri de scurgere cu sifon și depozit STAS 6701. Lungimea medie a unui racord pluvial va fi de cca. 15 m.

Rețeaua proiectată se încadrează bine în proiectul de amenajare a străzii Livezeni, care este cuprins în planul de investiţii al municipiului. Atragem atenţia în mod deosebit că lucrările de canalizare pluvială se pot realiza numai simultan cu amenajarea strazii.

Canalizarea pluvială se prevede în axul drumului, din tuburi de beton.

Canalizarea pluvială este un element structural al strazii amenajate.

La începerea execuţiei se vor chema la faţa locului operatorii reţelelor. Traseul informativ al reţelelor de utilizăţi existente va fi prezentat pe planul coordonator al străzii după obțienerea avizelor deținătorilor de rețele din zonă.

Canalizarea pluvială str. Livezeni (tronson II. Amonte)

Această stradă este afectată de bazinul de recepţie situat pe malul drept –zona amonte– al teritoriului, notat cu simbolul S2.

Debitul de ape meteorice rezultate din bazinul S2 a fost stabilit în breviarul de calcul. Rezultatele sunt prezentate în anexă. Debitele rezultate din aceste bazine, datorită reliefului se scurg şi se adună pe strada Livezeni (paralel cu pârâul Sasvari). Debitul de ape meteorice ajuns în str. Livezeni, a fost stabilit în secţiunea SC1 256 l/s.

Canalele pluviale se prevăd din tuburi de beton Dn 630 mm. Lungimea acestui tronson este de L2 = 328 m.

Pe traseul rețelei de canal pluvial se prevăd guri de scurgere cu sifon și depozit STAS 6701. Lungimea medie a unui racord pluvial va fi de cca. 15 m.

Canalizarea pluvială str. Livezeni (tronson III. aval) și Canalizarea apelor pluviale în străzile Livezeni – Între Movile

Acest tronson de stradă este afectată de bazinul de recepţie situat pe malul drept –zona aval– al teritoriului, notat cu simbolul S3. Teritoriul situat pe malul drept al pârâului Sasvari amonte de S3 nu a fost cuprinsă în proiect, deoarece în această zonă pârâul Sasvari îndeplineşte nestingherit rolul de colector de ape pluviale, scurgerea nefiind împiedicată de diguri, iar caracterul mai mult rural permite colectarea prin şanţuri şi rigole.

Debitul de ape meteorice rezultat din bazinul S3 a fost stabilit în breviarul de calcul. Rezultatele sunt prezentate în anexă. Debitele rezultate din aceste bazine, datorită reliefului se scurg şi se adună pe strada Livezeni (paralel cu pârâul Sasvari). Debitul de ape meteorice ajunse în str. Livezeni, a fost stabilit în două secţiuni: în secţiunea SC1 256 l/s, iar în secţiunea SC2 debitul cumulat al suprafeţei S2-S3 ajunge la 313,6 l/s. Colectarea și evacuarea acestui debit de 313,6 l/s rezultat pe o lungime de aprox. 800m s-a preconizat să se facă printr-o gură de vărsare (colţ aval Între Movile) unde are loc şi evacuarea în pârâul Sasvari cu debitul: GV1 313,6 l/s.

Pe acest tronson canalele pluviale se prevăd din tuburi de beton Dn 500 mm. Lungimea acestui tronson este de L3 = 440 m.

La colț cu strada Între Movile se întâlnesc cele doua tronsoane tr.II. și tr.III. ai străzii Livezeni. De aici se evacuează pe strada Între Movile.

Tronsonul străzii Între Movile este din tuburi de beton Dn 630 mm. Lungimea acestui tronson este de L4 = 66 m.

Evacuarea se face în pârâul Sasvari, la capătul aval al str. Între Movile, într-un tub Dn 630 și gură de vărasere GV1 echipat cu clapet de reținere.

Sisteme de iluminat public

În vederea realizării sistemelor de iluminat ce vor deservi strada Livezeni, pe tronsonul ce face obiectul prezentei documentații, se vor efectua următoarele categorii generale de lucrări:

* realizare linii electrice subterane tip LES jT, cu cabluri ACYY 4x16mm², pentru distribuția energiei electrice la nivelul fiecărui stâlp, protejate în tuburi de protecție;

* montare stâlpi metalici h=10m, cabluri derivație, protectii în stâlp, prin fundații de beton armate;

* instalare console metalice pe stâlpi;

* montare aparate de iluminat, tip rutier P=max. 100W, și tip pietonal P=max. 40W, cu surse de lumină tip LED;

* montare prize de exterior Un=230V, pentru iluminatul festiv;

* realizare instalație de prize de pământ;

* montare Punct de Aprindere și realizare coloană de alimentare cu cablu ACYY 3x35+16mm², pozat în șanț prin tub de protecție.

Canalizație subterană pentru telecomunicații

Canalizația subterană de telecomunicații se va realiza pe ambele părți ale străzii Livezeni. Noua infrastructură va fi compusă din:

- canalizație principală (magistrală);

- tubulatură de racord (integrare);

- tubulatură de branșament;

- camere de tragere;

- cămine de branșament.

Canalizația principală (magistrală)

Canalizația principală este realizată din 4 tuburi HDPE Ø63mm, pozate în strat de nisip, cu protecție împotriva deteriorărilor mecanice prin benzi avertizoare în 2 straturi distincte, și cu fir de Cu pentru detecția ulterioară a traseului canalizației.

Cele 4 tuburi ale canalizației au funcțiuni diferite, astfel:

- 2 tuburi HDPE Ø63mm vor reprezenta tubulatura de transport, fiind întrerupte numai în camerele de tragere;

- 2 tuburi HDPE Ø63mm vor reprezenta tubulatura de distribuție, fiind intrerupte în camerele de tragere și în căminele de branșament.

Tubulatura de racord (integrare)

Tubulatura de racord (integrare) este realizată din 2 tuburi HDPE Ø63mm, pozate în strat de nisip, cu protecție împotriva deteriorărilor mecanice prin benzi avertizoare în 2 straturi distincte, și cu fir de Cu pentru detecția ulterioară.

Această tubulatură va realiza legătura între camera de tragere a canalizației și stâlpul de colț aparținînd unor străzi adiacente, pentru preluarea rețelelor aeriene din zona adiacentă.

Tubulatura de branșament

Tubulatura de branșament este formată dintr-un tub HDPE Ø40mm, pozat în strat de nisip, și cu protecție împotriva deteriorărilor mecanice prin benzi avertizoare în 2 straturi distincte. Această tubulatură, în funcție de caz, pornește dintr-o cameră de tragere sau dintr-un cămin de branșament, și ajunge până la tubulatura interioară pentru curenţi slabi ai imobilului/obiectivului de branșat.

Camere de tragere

Camerele de tragere au dimensiunile min.1,00x1,00x1,25m (L/int. x l/int. x h/int.), și au fost amplasate la distanțe de maxim 93,0m, și, acolo unde a fost cazul, la colțurile de intersecție a străzii Livezeni cu străzile adiacente.

Cămine de branșament

Căminele de branșament au dimensiunile minime de 0,40x0,40x0,80m (L/int. x l/int. x h/int.), și au fost amplasate între camerele de tragere, la fiecare număr poștal al imobilului/obiectivului de branșat – dacă branșarea nu s-a putut realiza dintr-o cameră de tragere apropiată.

c) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factorii de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari climatice ce pot afecta investitia;

Obiectul de investitii studiat in cadrul proiectului prezinta vulnerabilitati cauzate de:

- fenomene naturale distructive de origine geologica sau meteorologica, în

aceasta categorie sunt cuprinse cutremurele, alunecări și prăbușiri de terenuri;

- riscuri climatice – furtuni, inundatii, fenomene de inghet;

- riscuri cosmice – caderi de obiecte din atmosfera, asteroizi, comete;

- riscuri tehnologice – accidente rutiere, avarii la retelele de utilitati.

d) informatii privin posibile interferente cu monumente istorice/de arhictectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate;

Nu este cazul.

e) caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizarii lucrarilor de interventie.

| CARACTERISTICI TEHNICE GENERALE ALE INVESTITIEI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. Crt. | Categoria lucrarii | UM | Cantitati |
| 1 | Lungime tronson de strada proiectata | m | 1157 |
| 2 | Suprafata parte carosabila (inclusiv intersectii si platforme de parcare) | mp | 18849 |
| 3 | Trotuare+accese la proprietati | mp | 3148 |
| 4 | Piste de biciclete | mp | 2645 |
| 5 | Indicatoare rutiere | buc | 184 |
| 6 | Marcaje longitudinale | km | 6.59 |
| 7 | Lungime totala retea de canalizare pluviala | m | 1147 |
| 8 | Camine de vizitare | Buc | 25 |
| 9 | Gura de varsare | Buc | 1 |
| 10 | Guri de scurgere | Buc | 67 |
| 11 | Sistem de iluminat public bilateral-alternant, aparate iluminat tip LED, stâlpi metalici 10m și rețele de alimentare tip LES jT | Buc | 1 |
| 12 | Canazaliație subterană telecomunicații, cu tuburi de protecție, camere de tragere și cămine de branșament | Buc | 2 |
| 13 | Clasă de iluminat pentru încadrarea străzii – suprafețe rutiere | - | M3 |
| 14 | Clasă de iluminat pentru încadrarea sensului giratoriu (zonă de conflic) – suprafață rutieră | - | C2 |
| 15 | Clasă de iluminat pentru încadrarea trotuarelor – suprafețe pietonale | - | P3 |
| 16 | Clasă de iluminat pentru încadrarea pistelor pentru bicicliști | - | P3 |

Sisteme de iluminat public

Specificații tehnice minimale ale echipamentelor principale

Aparat iluminat rutier, tip LED, P=max.100W

- tensiunea nominală de alimentare: 220V ÷ 240V, 50Hz ÷ 60Hz;

- puterea consumată: max. 100W;

- construcție: carcasă din aluminiu turnat;

- capac optic: PMMA;

- protecție contra supratensiunii min. 6kV;

- montare în lateralul stâlpilor;

- sursă lumină: LED;

- flux luminos aparat iluminat: 9.060lm ÷ 10.000lm;

- temperatura de culoare Tc: alb neutru (neutral white) 4000°K;

- LLMF - Lamp Lumen Maintenance Factor (Factor de Menținere al Fluxului Luminos): pt. T=25°C, min. L91B10 la min. 100.000h;

- rată de defectare balast la 5.000 h: max. 0,005%;

- Indicele de Redare al Culorilor: CRI ≥ 70;

- pregătit, precablat și echipat, pentru montare ulterioară dispozitiv de control prin conector tip NEMA și integrare în sistem telegestiune;

- întreținere și reparație cu piese de schimb, cu montare tip “plug & play”;

- pregătit pentru a fi asociat cu senzori;

- min. IP66;

- min. IK10;

- marca CE; ENEC, ENEC plus.

Aparat iluminat pietonal, tip LED, P=max.40W

- tensiunea nominală de alimentare: 220V ÷ 240V, 50Hz ÷ 60Hz;

- puterea consumată: max. 40W;

- construcție: carcasă din aluminiu turnat;

- capac optic: PMMA;

- protecție contra supratensiunii min. 6kV;

- montare în lateralul stâlpilor;

- sursă lumină: LED;

- flux luminos aparat iluminat: 1.800lm ÷ 2.100lm;

- temperatura de culoare Tc: alb neutru (neutral white) 4000°K;

- LLMF - Lamp Lumen Maintenance Factor (Factor de Menținere al Fluxului Luminos): pt. T=25°C, min. L91B10 la min. 100.000h;

- rată de defectare balast la 5.000 h: max. 0,005%;

- Indicele de Redare al Culorilor: CRI ≥ 70;

- pregătit, precablat și echipat, pentru montare ulterioară dispozitiv de control prin conector tip NEMA și integrare în sistem telegestiune;

- întreținere și reparație cu piese de schimb, cu montare tip “plug & play”;

- pregătit pentru a fi asociat cu senzori;

- min. IP66;

- min. IK10;

- marca CE; ENEC, ENEC plus.

5.2 Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimari privind depasirea consumurilor initiale de utilitati si modul de asigurare a consumurilor suplimentare

Lucrările proiectate nu necesită utilitati. Energia electrică va fi asigurata în organizarea de santier prin racordarea la reteaua existenta sau de un gup generator.

5.3 Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute in graficul orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale

Durata de realizare a proiectului este de 36 luni calendaristice.

Etapele de realizare sunt:

1.Organizare licitatii - 9 luni pentru organizare licitatii;

2.Realizarea investitiei propriu zise se va face in – 24 luni, in urmatoarea ordine: - frezare straturi asfaltice, demolare trotuare si elemente de scurgerea apelor, sapaturi in ampriza drumului,  nivelarea si pregatirea terenului, realizare retea de canalizare si canlizatii tehnice si iluminat public, realizare strat de fundatie de balast si strat de piatra sparta pe zona de largire a strazii, realizarea stratului de agregate naturale stabilizate cu ciment pe zona de largire a strazii, realizarea straturilor de mixturi asfaltice inclusiv geocompozit pe toata suprafata partii carosabile a strazii, realizarea trotuarelor si a pistelor de biciclisti, lucrari de siguranta circulatiei si semnalizare rutiera.

3.Receptia la terminarea lucrarilor si Decontarea ultimei cereri de plata - 3 luni

4.Lucrari de executat conform proces verbal de receptie  in perioada de garantie

5.Receptia finala

6.Lucrari de intretinere

5.4 Costurile estimative ale investitiei:

- costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a costurilor unor investitii similare;

Conform devizului general anexat, valoarea totală a investiţiei este de 38398804.09 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 5731081.48 lei. Din valoarea totală a investiţiei C+M reprezintă 24474309.80 lei la care se adauga TVA în valoare de 4650118.86 lei.

Valoare capitol 1:  11618243.00 lei, fara TVA;

Valoare capitol 3: 1798129.00 lei, fără TVA.

Valoare capitol 4: 19968366.80 lei, fără TVA.

Valoare capitol 5: 5014065.29 lei, fără  TVA.

- costurile estimative de operare pe durata normata de viata/amortizarea investitiei.

- se gasesc in Analiza Cost Beneficiu anexata.

5.5 Sustenabilitatea realizarii investitiei:

a) impactul social si cultural;

- dezvoltarea economica a zonei;

- imbunatatirea condițiilor social – economice si de mediu;

- imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor;

- asigurarea infrastructurii rutiere necesare dezvoltarii economiei locale;

- asigurarea mobilitatii fortei de munca;

- imbunatatirea calitătii mediului din zona de implementare a proiectului (reducerea nivelului de zgomot a vehiculelor aflate in circulatie);

- cresterea sperantei de viata datorita facilitatilor mai bune pentru sanatate și

a reducerii poluarii;

- reducerea nivelului de expunere la poluarea aerului si sonora a oamenilor din zona;

- cresterea sigurantei circulatiei in intersectii.

b) estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in faza de operare;

- numar de locuri create in faza de realizare:

In faza de executie a lucrarilor la tronsonul de strada sunt necesare 30 de persoane pentru realizarea investitiei.

- numar de locuri create in faza de operare:

In faza de operare nu se creaza noi locuri de munca deoarece ele existau si inainte de realizarea investitiei.

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate, dupa caz.

Supralargire strada Livezeni

Lucrările proiectate nu sunt poluante, imbunatatesc conditiile de protectie a mediului in zona strazii. Prin urmare  lucrările proiectate sunt ecologice.

Din punct de vedere al protectiei mediului, realizarea tronsonului de strada proiectat va duce la eliminarea producerii prafului datorită circulatiei vehiculelor.

Obiectivul de investitie se afla in administrarea Municipiului Targu-Mures, care va lua masuri pentru intretinere curenta şi periodica a investitiei.

Sisteme de iluminat public

În faza de funcționare, în ambele scenarii analizate, funcționarea iluminatului atrage după sine eliberarea în atmosferă a unei cantități specifice de CO2, ca urmare a producției energiei electrice necesare funcționării sistemului de iluminat.

Pentru a evidenția impactul asupra factorilor de mediu prin prisma cantității de CO2 eliberată în atmosferă, se va realiza o analiză pe o perioadă de un ( 1 ) an – 365 zile, cu 4.015 ore de funcționare a sistemului de iluminat.

Conform Metodologiei de calcul a performanței energetice a clădirilor și instalațiilor, indicativ MC001-2/2006, cu modificările ulterioare, tabelul 2 din Anexa II.1.H, privind cantitatea de CO2 atribuită energiei primare necesare/consumate, factorul de emisie pentru energia electrică din SEN este 0,299 kgCO2/kWh. Astfel, funcționarea iluminatului, pe o perioadă de un ( 1 ) an – 365 zile, cu 4.015 ore/an, atrage eliberarea în atmosferă a unei catități aproximative de 9,00364 toneCO2/An.

Canalizare pluviala

Lucrările de canalizare pluvială, cuprinse în prezentul proiect, executat simultan cu celelalte lucrări din zonă vor îmbunătăţi calitatea mediului, desfiinţându-se evacuările menajere în şanţuri şi pâraie şi reducând pericolul de inundare şi poluare cu aluviuni (nămoluri) a zonei Livezeni.

Pe durata execuţiei, lucrările vor fi surse de poluare a aerului şi poluare sonoră dar acestea vor fi de scurtă durată.

5.6 Analiza financiara si economica aferenta realizarii lucrarilor de interventie:

a) prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si prezentarea scenariului de referinta

Analiza cost beneficiu este principalul instrument de estimare şi evaluare economică a proiectelor.

Această analiză are drept scop să stabilească:

- măsura în care proiectul contribuie la politica de dezvoltare a sectorului de transporturi în România şi în mod special la atingerea obiectivelor programului în cadrul căreia se solicită finantare

- măsura în care proiectul contribuie la bunăstarea economică a regiunii, evaluata prin calculul indicatorilor de rentabilitate socio-economica ai proiectului.

Principiile şi metodologiile care au stat la baza prezentei analize cost-beneficiu sunt în conformitate cu:

- Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice

- HEATCO – „Developing Harmonised European Approaches for Transport Costing and Project Assessment, Deliverable 5”, 2004;

- „Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects”, decembrie 2014 – Comisia Europeana

- „Guidelines for Cost Benefit Analysis of Transport Projects” – elaborat de Jaspers.

- Master Plan General de Transport pentru România, Ghidul Național de Evaluare a Proiectelor în Sectorul de Transport și Metodologia de Prioritizare a Proiectelor din cadrul Master Planului, „Volumul 2, Partea C: Ghid privind Elaborarea Analizei Cost-Beneficiu Economice şi Financiare şi a Analizei de Risc”, elaborat de AECOM pentru Ministerul Transporturilor in anul 2014;

Analizele cost-beneficiu financiare si economice vor avea ca date de intrare rezultatele evaluarilor tehnice si ale evaluarilor tehnice privind costurile de investitiei ale proiectului si se vor fundamenta pe reglementarile tehnice in vigoare in Romania.

Analiza cost-beneficiu se va baza pe principiul comparaţiei costurilor alternativelor de construire de drum propuse în situaţia actuală. Modelul teorectic aplicat este Modelul DCF – Discounted Cash Flow (Cash Flow Actualizat) – care cuantifică diferenţa dintre beneficiile şi costurile generate de proiect pe durata sa de funcţionare, ajustând această diferenţă cu un factor de actualizare, operaţiune necesară pentru a „aduce” o valoare viitoare la momentul de baza a evaluarii costurilor.

Analiza cost-beneficiu va fi realizata in preturi fixe, pentru anul de baza al analizei 2023, echivalent cu anul de baza al actualizarii costurilor. Prin urmare, toate costurile vor fi exprimate in preturi constante 2023.

b) analiza cererii de bunuri si sevicii care justifica necesitatea si dimensiunea investitiei, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung

Dezvoltarea infrastructurii rutiere în zonele urbane reprezintă un element esențial în cadrul oricărui efort de a valorifica potențialul de creștere și de a promova durabilitatea zonelor urbane. De fapt, crearea de infrastructură rutiera reprezintă primul pas în cadrul procesului de dezvoltare locală, în ideea că aceasta va creşte atractivitatea zonei, deci acţionează ca un „magnet” pentru potenţialii investitori.

Potențialul de dezvoltare a unei zone este cu atât mai mare cu cât infrastructura de acces este mai dezvoltată. De asemenea, creșterea economică exercită o presiune asupra infrastructurii rutiere de acces existente și determină o nevoie mai accentuată de dezvoltare a acesteia. Astfel, construirea şi întreţinerea unei infrastructuri rutiere de buna calitate au un efect multiplicator, ce creează numeroase locuri de muncă şi impulsionează dezvoltarea economică.

Infrastructura rutiera constituie un element de bază în asigurarea condițiilor necesare pentru un trai decent dar și pentru dezvoltarea economică a comunităților.

c) analiza financiara, sustenabilitatea financiara

Modelul de analiza financiara a proiectului va analiza cash-flow-ul financiar consolidat si incremental generat de proiect, pe baza estimarilor costurilor investitionale, a costurilor cu intretinerea, generate de implementarea proiectului, evaluate pe intreaga perioada de analiza, precum si a veniturilor financiare generate.

Indicatorii utilizaţi pentru analiza financiară sunt:

- Valoarea Netă Actualizată Financiară a proiectului;

- Rata Internă de Rentabilitate Financiară a proiectului;

- Raportul Beneficiu - Cost; si

- Fuxul de Numerar Cumulat.

Valoarea Netă Actualizată Financiară(VNAF) reprezintă valoarea care rezultă deducând valoarea actualizată a costurilor previzionate ale unei investiţii din valoarea actualizată a beneficiilor previzionate.

Rata Internă de Rentabilitate Financiară (RIRF) reprezintă rata de actualizare la care un flux de costuri şi beneficii exprimate în unităţi monetare are valoarea actualizată zero. Rata internă de rentabilitate este comparată cu rate de referinţă pentru a evalua performanţa proiectului propus. În Documentul de lucru nr. 4 al Direcţiei Generale de Politică Regională din cadrul Comisiei Europene se prezintă tabelul cu profitabilitatea aşteptată în cazul a diferite tipuri de infrastructuri. Din acest tabel reiese faptul că pentru proiectele de drumuri fără taxă nu se aşteaptă nicio profitabilitate.

Raportul Beneficiu-Cost (R B/C) evidenţiază măsura în care beneficiile proiectului acoperă costurile acestuia. În cazul când acest raport are valori subunitare, proiectul nu generează suficiente beneficii şi are nevoie de finanţare (suplimentara).

Fluxul de numerar cumulat reprezintă totalul monetar al rezultatelor de trezorerie anuale pe întreg orizontul de timp analizat.

Calculele pentru profitabilitatea financiară a investitiei totale sunt prezentate în continuare, pentru solutia tehnica recomandata.

Calculul Ratei Interne de Rentabilitate Financiare a Investitiei Totale (Lei, cu TVA, preturi constante 2023)

În mod evident, o investiţie pentru utilizarea căreia nu se percep taxe nu este o investiţie rentabilă din punct de vedere financiar. Astfel, rezultă valori necorespunzătoare pentru rentabilitatea financiară a investiţiei pentru fiecare din cele doua solutii tehnice studiate (RIRF/C < 4%, VNAF/C <0) deoarece cash-flow-ul net este negativ pentru toţi anii de operare a investiţiei, cu excepţia ultimului an, când este luată în calcul valoarea reziduală.

Conform metodologiei in vigoare vizand fundamentarea proiectelor de investitii de acest tip, sunt intrunite conditiile pentru a sustine necesitatea finantarii publice.

Analiza sustenabilitatii financiare a investitiei evalueaza gradul in care proiectul va fi durabil, din prisma fluxurilor financiare anuale, dar si cumulate, de-a lungul perioadei de analiza. Fluxurile de costuri corespund scenariului incremental „Fara Proiect” – „Cu Proiect”.

Durabilitatea financiara a capitalului investit (Lei, cu TVA, preturi constante 2023)

Fluxul cumulat de numerar este pozitiv in fiecare din anii prognozati in ambele solutii tehnice, in conditiile in care costurile de operare si intretinere periodica pentru situatia proiectata (Cu Proiect) vor fi sustinute de catre Beneficiar prin alocatii bugetare.

Pentru ca un proiect să necesite intervenţie financiară din partea fondurilor publice, VANF ainvestiţiei trebuie să fie negativă, iar RIRF a investiţiei mai mică decât rata de actualizare (4%). Valorile calculate pentru indicatorii financiari ai acestei investiţii se conformează acestor reguli, ceea ce înseamnă că proiectul are nevoie de finanţare publica pentru a putea fi implementat.

Evoluţia mai puţin favorabilă din punct de vedere financiar este compensată de o evoluţie favorabilă din punct de vedere socio-economic, impactul socio-economic fiind cel urmărit în special pentru astfel de proiecte ce au ca utilizator final publicul larg.

De altfel şi obţinerea unor indicatori ai performanţei economice buni (VANE>0; RIRE>5%) reprezintă o condiţie obligatorie pentru ca proiectul să primească finanţare. Verificarea îndeplinirii acestei condiţii face obiectul capitolului de analiză economică.

d) analiza economica, analiza cost-eficacitate

Prin analiza economică se urmăreşte estimarea impactului si a contribuţiei proiectului la cresterea economică la nivel regional si national.

Aceasta este realizată din perspectiva întregii societăţi (municipiu, regiune sau ţară), nu numai punctul de vedere al proprietarului infrastructurii.

Analiza financiară este considerată drept punct de pornire pentru realizarea analizei socio-economice. În vederea determinării indicatorilor socio-economici trebuie realizate anumite ajustări pentru variabilele utilizate în cadrul analizei financiare.

Principiile şi metodologiile care au stat la baza prezentei analize cost-beneficiu sunt în concordanţă cu:

- „Guidance on the Methodology for carrying out Cost-Benefit Analysis”, elaborat de Comisia European;

- HEATCO – „Harmonized European Approaches for Transport Costing and Project Assessment” – proiect finanţat de Comisia Europeană în vederea armonizării analizei cost-beneficiu pentru proiectele din domeniul transporturilor. Proiectul de cercetare HEATCO a fost realizat în vederea unificării analizei cost-beneficiu pentru proiectele de transport de pe teritoriul Uniunii Europene. Obiectivul principal a fost alinierea metodologiilor folosite în proiectele transnaţionale TEN-T, dar recomandările prezentate pot fi folosite şi pentru analiza proiectelor naţionale;

- „General Guidelines for Cost Benefit Analysis of Projects to be supported by the Structural Instruments” – ACIS, 2009;

- „Guidelines for Cost Benefit Analysis of Transport Projects” – elaborat de Jaspers.

- Master Plan General de Transport pentru România, Ghidul Național de Evaluare a Proiectelor în Sectorul de Transport și Metodologia de Prioritizare a Proiectelor din cadrul Master Planului, „Volumul 2, Partea C: Ghid privind Elaborarea Analizei Cost-Beneficiu Economice şi Financiare şi a Analizei de Risc”, elaborat de AECOM pentru Ministerul Transporturilor in anul 2014.

Principalele recomandări privind analiza armonizată a proiectelor de transport se referă la următoarele elemente:

- Elemente generale: tehnici de evaluare, transferul beneficiilor, tratarea impactului necuantificabil, actualizare şi transfer de capital, criterii de decizie, perioada de analiză a proiectelor, evaluarea riscului viitor şi a senzitivităţii, costul marginal al fondurilor publice, surplusul de valoare a transportatorilor, tratarea efectelor socio-economice indirecte;

- Valoarea timpului şi congestia de trafic (inclusiv traficul pasagerilor muncă, traficul pasagerilor non-muncă, economiile de trafic al bunurilor, tratarea congestiilor de trafic, întârzierile nejustificate);

- Valoarea schimbărilor în riscurile de accident;

- Costuri de mediu;

- Costurile şi impactul indirect al investiţiei de capital (inclusiv costurile de capital pentru implementarea proiectului, costurile de întreţinere, operare şi administrare, valoarea reziduală).

Rata de actualizare pentru actualizarea costurilor si beneficiilor in timp este de 5%, in conformitate cu normele Europene asa cum sunt descrise in ‘Guide to cost-benefit analysis of investment projects’ editat de “Evaluation Unit - DG Regional Policy”, Comisia Europeana. Rata de actualizare de 5% este valabila pentru „tarile de coeziune”, Romania incadrandu-se in aceasta categorie.

Ipoteze de baza

Scopul principal al analizei economice este de a evalua dacă beneficiile proiectului depășesc costurile acestuia și dacă merită să fie promovat. Analiza este elaborată din perspectiva întregii societăţi nu numai din punctul de vedere al beneficiarilor proiectului iar pentru a putea cuprinde intreaga varietate de efecte economice, analiza include elemente cu valoare monetară directă, precum costurile de construcţii si întreţinere şi economiile din costurile de operare ale vehiculelor precum şi elemente fără valoare de piaţă directă precum economia de timp, reducerea numărului de accidente şi impactul de mediu.

Toate efectele ar trebui cuantificate financiar (adică primesc o valoare monetară) pentru a permite realizarea unei comparări consistente a costurilor şi beneficiilor în cadrul proiectului şi apoi sunt adunate pentru a determina beneficiile nete ale acestuia. Astfel, se poate determina dacă proiectuleste dezirabil şi merită să fie implementat. Cu toate acestea, este important de acceptat faptul cănu toate efectele proiectului pot fi cuantificate financiar, cu alte cuvinte nu tuturor efectele socio-economice li se pot atribui o valoare monetara.

Anul 2023 este luat ca baza fiind anul intocmirii analizei cost-beneficiu. Prin urmare, toate costurile si beneficiile sunt actualizate prin prisma preturilor reale din anul 2023.

Lucrarile de constructie vor fi realizate in perioada 2023-2024. Astfel, situatia imbunatatita infrastructurii rutiera va exista incepand cu anul 2025. Perioada de calcul folosita este de 25 de ani. Aceste ipoteze au fost de asemenea adoptate in conformitate cu normele europene asa cum sunt descrise in ‘Guide to cost-benefit analysis of investment projects’ – “Evaluation Unit - DG Regional Policy”, Comisia Europeana.

Valoarea reziduala la sfarsitul perioadei de analiza a fost estimata la 20% din costul total de investitie, pentru orice element de infrastructura care va fi realizat ca parte a lucrarilor.

Ca indicator de performanta a lucrarilor de modernizare, s-au folosit Valoarea Actualizata Neta (beneficiile actualizate minus costurile actualizate) si Gradul de Rentabilitate (rata beneficiu/cost). Acesta din urma exprima benefiiciile actualizate raportate la unitatea monetara de capital investit. In final, rezultatele sunt exprimate sub forma Ratei Interne de Rentabilitate: rata de scont pentru care Valoarea Neta Actualizata ar fi zero.

Rata Interna de Rentabilitate Economica

Calculul Ratei Interne de Rentabilitate a Proiectului (EIRR) se bazează pe ipotezele:

- Toate beneficiile şi costurile incrementale sunt exprimate în preţuri reale 2023, în Lei;

- EIRR este calculată pentru o durată de 25 ani a Proiectului. Aceasta include perioada de construcţie (anii 1-4), precum şi perioada de exploatare, până în anul 25 (anul efectiv 2046);

- Viabilitatea economică a Proiectului se evaluează prin compararea EIRR cu Costul Economic real de Oportunitate al Capitalului (EOCC). Valoarea EOCC utilizată în analiză este 5%. Prin urmare, Proiectul este considerat fezabil economic, dacă EIRR este mai mare sau egală cu 5%, conditie ce corespunde cu obtinerea unui raport beneficii/costuri supraunitar.

Eşalonarea Investiţiei

- Eşalonarea investiţiei s-a presupus a se derula pe o perioadă de doi ani, pentru anii de analiza 0-1, conform Calendarului Proiectului.

Beneficiile economice

Au fost considerate pentru analiza socio-economica, doar o parte din componentele monetare care au influenta directa. Pentru determinarea acestor beneficii s-a aplicat acelasi concept de analiza incrementala, respectiv se estimeaza beneficiile in cazul diferentei intre cazul “cu proiect” si “fara proiect”.

Efectele sociale (pozitive) ale implementarii proiectului sunt multiple si se pot clasifica in doua categorii:

- Efecte cuantificabile monetare (care pot fi monetarizate); si

- Efecte necuantificabile (efectul multiplicator).

Principalii beneficiari directi ai proiectului sunt utilizatorii de drum, aceia care beneficiaza in mod direct de imbunatatirea conditiei tehnice a infrastructurii rutiere, ceea ce determina conditii superioare de circulatie. Aceste conditii de circulatie imbunatatite constau in cresterea gradului de comfort si siguranta a circulatiei.

In continuare sunt enumerate succint beneficiile socio-economice directe si indirecte identificate pentru acest tip de proiect, incat sa se defineasca cat mai complet impactul socio-economic proiectului:

- Imbunatatirea starii tehnice a infrastructurii rutiere:

  - Reducerea uzurii autovehiculelor si reducerea timpilor de parcurs pentru persoane - direct

  - Reducerea costurilor determinate de accidentele rutiere - indirect

  - Reducerea costurilor legate de mediul inconjurator - direct

  - Reducerea timpilor de imobilizare a marfurilor - direct

- Cresterea nivelului de trai al populatiei rezidente in localitatile invecinate locatiei de proiect:

  - Asigurarea accesului la serviciile publice - salvare, pompieri, politie, etc in perioada anotimpului rece - indirect

  - Crearea locurilor de munca temporare pe perioada de implementare a proiectului - direct

  - Cresterea veniturilor bugetului local din impozitul pe venit – indirect

  - Cresterea volumului investitiilor atrase - indirect

- Alte beneficii socio-economice non-monetare:

  - Proiectul va contribui la reducerea somajului local si la imbunatatirea calificarii personalului angajat in sistem

  - Cresterea valorii terenului si a imobilelor prin cresterea atractivitatii localitatilor invecinate locatiei proiectului.

Tabelul urmator prezinta ipotezele de baza ale analizei economice, costurile si beneficiile cuantificate precum si indicatorii de rezultat, de apreciere a eficientei economice a proiectului.

Ipotezele de baza, masurile cuantificate si indicatorii de rezultat ai analizei economice

| Categorie | Indicator | Descriere |
| --- | --- | --- |
| Ipoteze de baza |  |  |
| Rata de actualizare economica | EOCC | 5% |
| Anul de actualizare a costurilor | 2023 |  |
| Anul de baza al costurilor | 2023 |  |
| Perioada de analiza, din care | 25 ani |  |
| Investitie | 2 ani | 2023-2024 |
| Operare | 23 ani | 2027-2047 |
| Costuri economice | CapEx | Costul de constructie |
|  | OpEx | Costuri de intretinere si operare |
| Beneficii economice cuantificate | VOC | Reducerea costului de operare ale vehiculelor |
|  | VOT | Reducerea costului cu valoarea timpului |
|  |  | Reducerea numarului de accidente |
|  |  | Reducerea impactului negativ asupra mediului |
| Indicatori de rezultat | EIRR | Rata Interna de Rentabilitate Economica |
|  | ENPV | Valoarea Neta Prezenta Economica |
|  | BCR | Raportul Beneficii/Costuri |

In rezumat, etapele de realizare a analizei economice sunt:

1. Aplicarea corectiilor fiscale;

2. Monetizarea impacturilor (calculul beneficiilor);

3. Transformarea preturilor de piata in preturi contabile (preturi umbra); si

4. Calculul indicatorilor cheie de performanță economică

Cuantificarea beneficiilor economice

Conform tabelului anterior se vor cuantifica urmatoarele categorii de beneficii economice:

- Beneficii din reducerea costurilor de exploatare ale vehiculelor;

- Beneficii din reducerea timpului de parcurs al pasagerilor;

- Beneficii din reducerea numarului de accidente; si

Aceste beneficii economice se calculeaza, de obicei, avand la baza rate (costuri) unitare exprimate de unitatea de masura vehicul-km sau vehicul-ora. Avand in vedere acestea, prognozele fluxurilor de trafic in Scenariile Fara si Cu Proiect sunt de o importanta particulara.

Calculul indicatorilor de rentabilitate economica – Solutia 1 (recomandata)

Analiza economica a condus la estimarea fluxurilor de costuri si beneficii ale investitiei.

In final, sunt calculati, pentru o rata economica de actualizare a capitalului de 5% (rata de actualizare) indicatorii de eficienta economica a investitiei:

- Rata Interna de Rentabilitate Economica: EIRR=8,90%

- Valoarea Neta Actualizata Economica: ENPV=15.760.743 Lei

- Raportul Beneficii/Costuri: 1,53

Calculul indicatorilor de performanta economica (Lei, preturi constante 2023)

Analiza economică a proiectului arata oportunitatea investiţiei, ENPV fiind pozitiv, dar şi efectul benefic al acesteia asupra economiei locale, superior costurilor economice şi sociale pe care acesta le implică, raportul beneficii/cost fiind mai mare decât 1.

Efectele pozitive asupra utilizatorilor si asupra societatii, in general, sunt evidente ceea ce conduce la concluzia ca proiectul merita promovat.

Condiţiile impuse celor trei indicatori economici pentru ca un proiect să fie viabil economic sunt:

- ENPV să fie pozitiv;

- EIRR să fie mai mare sau egală cu rata socială de actualizare (5%);

- BCR să fie mai mare decât 1.

Analizând valorile indicatorilor economici rezultă că proiectul este viabil din punct de vedere economic. Indicatorii economici au valori bune datorită beneficiilor economice generate de implementarea proiectului.

e) analiza de riscuri, masuri de prevenire/ diminuare a riscurilor

Rezultatele proiectului pot fi influence de diferiti factori de risc de la analiza carora nu putem face abstractie. La fel ca in cazul oricarui tip de investitie, proiectul de fata implica anumite riscuri. In acest sens putem deosebi:

  - riscuri generale - se refera la acele riscuri care decurg din evolujia de ansamblu a mediului (natural, economic, social, cultural, tehnologic, politic etc.), la nivel mondial sau national

  - riscuri specifice - care tin de echipa de proiect, de tipul investitiei, de modul cum sunt planificate activitatile in cadrul obiectivului de investitie

Analiza de risc cuprinde urmatoarele etape principale:

  - Identificarea riscurilor se va realiza in cadrul sedintelor lunare de progres de catre membrii echipei de proiect. Identificarea riscurilor trebuie sa includa riscuri care pot aparea pe parcursul intregului proiect: financiare, tehnice, organizatorice, cu privire la resursele umane implicate, precum si riscuri externe (politice, de mediu, legislative). Identificarea riscurilor trebuie actualizata la fiecare sedinta lunara.

  - Estimarea si evaluarea probabilitatii de aparitie a riscului. Riscurile identificate vor fi caracterizate in functie de probabilitatea lor de aparitie si impactul acestora asupra proiectului.

  - Gestionarea riscului si imbunatatirea conceptului proiectului, pe baza Graficului de Management al Riscului.

Identificarea riscurilor se realizeaza prin:

  - analiza planului de implementare

  - brainstorming

  - experienta specialistilor si a echipei de implementare

  - metode analitice - unde este posibil

Riscurile identificate in cadrul acestui proiect, prin metodele de identificare a riscului mai sus mentionate sunt:

  - riscuri comerciale si strategice

  - riscuri economice

  - riscuri contractuale

  - riscuri de mediu

  - riscuri politice

  - riscuri sociale

  - riscuri naturale

  - riscuri institutionale si organizationale

  - riscuri operationale si de sistem

  - riscuri determinate de factorul uman

  - riscuri tehnice

Alaturi de variabilele critice identificate prin analiza de senzitivitate si care nu necesita aplicarea unor masuri speciale pentru prevenirea unor posibile riscuri, se prezinta mai jos si o analiza calitativa a anumitor riscuri si masurile luate.

| RISC | PROBABILITATE DE APARITIE | MASURI |
| --- | --- | --- |
| Riscuri contractuale |  |  |
| - intarzieri in organizarea procedurilor de achizitii | mediu | Pentru a evita intarzierile in organizarea procedurilor de achizitii, graficul de realizare a acestora va fi atent monitorizat, vor fi identificati din timp posibilii furnizori si se va incerca o comunicare cat mai transparenta cu acestia. |
| - potentiale modificari ale solutiei tehnice | scazut | prevederea in contractul de proiectare a garantiei de buna executie a proiectului tehnic, garantie care va fi retinuta in cazul unei solutii tehnice necorespunzatoare asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei proiectului acoperirea cheltuielilor cu noua solutie tehnica cu sumele cuprinse la cheltuielile diverse si neprevazute |
| - neincadrarea efectuarii lucrarilor de catre constructor in graficul de timp aprobat si in cuantumul financiar stipulat in contractul de lucrari | scazut | prevederea in caietul de sarcini a unor cerinte care sa asigure performanta tehnica si financiara a firmei contractante (personal suficient, experienta similara) pentru ca acest risc sa poata fi prevenit este necesar ca din etapa de elaborare a documentatiei de finantare graficul Gantt al proiectului si bugetul estimat de costuri sa fie elaborate realist si pe baza unor input-uri certe. In acest sens, introducerea rezervelor financiare si de timp este o masura preventiva. |
| -nerespectarea clauzelor contractuale a unor contractanti si subcontractanti | scazut | stipularea de garantii suplimentare si penalitati in contractele incheiate cu firmele contractante |
| Riscuri organizatorice |  |  |
| - neasumarea unor sarcini si responsabilitati in cadrul echipei de proiect | scazut | stabilirea responsabilitatilor membrilor echipei de proiect prin realizarea unor fise de post clare si complete numirea in echipa de proiect a unor persoane cu experienta in implementarea unor proiecte similare motivarea personalului cuprins in echipa de proiect |
| Riscuri institutionale |  |  |
| - intarzieri in obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare pentru implementarea proiectului | mediu | solicitarea in timp util a acestora |
| - contestatii in procedurile de achizitie publica | scazut | prevederea in caietul de sarcini a unor criterii de evaluare obiective; |
| - capacitatea insuficienta de finance | scazut | Consiliul Local va contracta un credit bancar pentru finantarea proiectului |
| - cresterea accelerata a preturilor | mediu | realizarea bugetului la preturile existente pe piata. cheltuielile generate de cresterea preturilor vor fi suportate de catre beneficiar din bugetul local |
| Riscuri de mediu |  |  |
| - conditiile de clima nefavorabile efectuarii unor categorii de lucrari. | mediu | planificare judicioasa a lucrarilor cu luarea in considerare a unei marje de timp in plus alegerea unor solutii de execute care sa tina cont cu prioritate de conditiile climatice |
| Riscuri de management |  |  |
| - Posibilitatea ca managementul proiectului sa nu poata fi asigurat in mod eficient, ceea ce va conduce la intarzieri in derularea proiectului si la nerespectarea termenului de executie prevazut. | mediu | numirea in echipa care va monitoriza implementarea proiectului a unor persoane cu experienta relevanta in derularea proiectelor. |

Printr-o pregatire corespunzatoare si la timp a unor masuri se pot diminua considerabil efectele negative produse de diferiti factori de rise.

Proiectul nu cunoaste riscuri majore care ar putea intrerupe realizarea obiectivului de investitie prezent. Planificarea corecta a proiectului inca din faza de elaborare a acestuia, precum si monitorizarea continua pe parcursul implementarii asigura evitarea riscurilor care pot influenta major proiectul.

Dupa identificarea riscurilor pe baza surselor de risc punem problema evaluarii impactului pe care l-ar avea riscul respectiv asuprta proiectului in cauza si a estimarii probabilitatii producerii riscului.

Abordarea riscurilor se bazeaza astfel pe:

  - dimensiunea riscului

  - masurarea riscului

Ca si concluzie generala a evaluarii riscurilor se poate spune ca:

  - riscurile care pot aparea in derularea proiectului au in general un impact mare la producere , dar o probabilitate redusa de aparitie si declansare

  - riscurile majore care pot afecta proiectul sunt riscurile financiare si economice

  - probabilitatea de aparitie a riscurilor tehnice a fost semnificativ redusa prin contractarea lucrarilor de consultanta cu firme de specialitate.

In functie de structura riscurilor se vor lua masurile necesare unei gestionari eficiente si corecte a riscurilor. Aceasta se realizeaza pe baza a patru operatiuni distincte:

  - planificarea

  - monitorizarea

  - alocarea resurselor necesare prevenirii si inlaturarii efectelor riscurilor produse

  - control

Pentru o mai buna evidentiere si urmarire a risculuila care proiectil este supus, precum si pentru o coresta selectare a actiunilor de gestionare a riscurilor, se va folosi Graficul de Management al Riscului:

| Evaluare risc | Management de rise (masuri de prevenire) | Probabilitate impact-rating |
| --- | --- | --- |
| Inflatia este mai mare decat cea pronosticata | Aprovizionarea ritmica, contracte ferme cu furnizorii | M |
| Modificari legislative altele decat cele preconizate | Implicare operator in dezbateri de legi si norme legislative | M |
| Se intarzie armonizarea legislatiei Romaniei cu legislatia UE | Sprijinirea implementarii legislatiei la nivel local si regional | L |
| Conditiile de mediu | Reprogramarea activitatiilor, corelarea lor cu prognozele INMH | M |
| Planul de finanrtare va fi modificat | Cautarea unor surse alternative | L |
| Lipseste personalul specializat | Organizarea de programe si cursuri de instruire | H |
| Lipsa continuarii a dezvoltarii strategiei lucrarilor | Refacerea strategiei in concordanta cu dezvoltarea socio ec. locala | L |
| Managementul neperformant | Program de instruire adecvata pentru top management | M |

Legenda: H - ridicat, M - mediu, L – scazut

6. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMICA OPTIMA, RECOMANDATA

6.1 Comparatia scenariului/optiunii propuse, din punct de vedere tehnic, economic financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

Pe baza expertizei tehnice au fost identificate doua scenarii tehnice in vederea realizarii proiectului si anume:

SCENARIUL 1 – realizarea unei structuri rutiere elastice cu mixturi asfaltice-pe toata partea carosabila

SCENARIUL 2 – realizarea unui sistem rutier rigid compus din straturi asfaltice asternute peste o imbracaminte din beton de ciment rutier-pe zona de largire

Din punct de vedere rutier, in urma calculelor de dimensionare pentru ambele variante de structura rutiera propusa, a rezultat ca ambele indeplinesc conditiile de verificare la inghet-dezghet a structurii si conditiile de rezistenta la traficul auto.

Avantajele variantei alese (scenariul 1):

  - durata de executie mai mica fata de sistemele rutiere rigide;

  - cheltuieli de executie mai mici;

  - siguranta si stabilitate in exploatare;

  - greselile de executie pot fi remediate mai usor;

Comparația scenariilor propuse din punct de vedere financiar:

Scenariul 1:

Valoarea investiției de bază conform devizelor pe obiect și a devizului general anexate este de: 19968366.80 lei fara TVA;

Scenariul 2:

Valoarea investiției de bază conform devizelor pe obiect și a devizului general anexate este de: 20185241.8 lei fara TVA.

6.2 Selectarea si justificarea scenariului/optiunii ptime, recomandat

Din punct de vedere tehnic:

In cazul investitiei de fata se va adopta sistemul rutier elastic scenariul 1, pretabil

pentru drumuri deschise unui trafic FOARTE GREU si care are un timp de executie mai redus.

Din punct de vedere financiar:

Diferenta de costuri justifica adoptarea variantei de sistem rutier elastic, respectiv  Scenariul 1.

6.3 Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, 	exprimata in lei, cu TVA, si respectiv fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

VALORI 			exclusiv TVA 		inclusiv TVA

Valoare totală 		            38398804.09 lei		44129885.57 lei

Valoare C+M 		            24474309.80 lei		29124428.66 lei

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performantă - elemente 	fizice/capacităti fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii 	- si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice în vigoare;

Se gasesc in listele de cantitati anexate. Principalul indicator fiind lungimea totala a tronsonului de strada 1157m.

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de specificul si tinta fiecărui obiectiv de investitii;

Costurile realizării lucrărilor de „SUPRALARGIRE STR. LIVEZENI” conform centralizatorului pe obiecte, comparativ cu valorile de inventar stabilite de Municipiul Targu-Mures, este prezentat in urmatorul tabel:

| Denumire obiect | L(m) | Valoare (exclusiv TVA) -lei- |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Interventii propuse | Inventar |
| „SUPRALARGIRE STR. LIVEZENI” | 1157 | 19968366.80 | ................. |

d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Durata de executie  propriu-zisa a lucrarilor este 24 de luni, iar durata de realizare a proiectului este de 36 luni.

6.4 Prezentarea modului in care se asigură conformarea cu reglementarile 	specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor 	cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al 	propunerilor tehnice

La realizarea documentatiei tehnice s-a tinut cont de standardele, normativele, legile si reglementarile tehnice in vigoare, recomandarile expertizei tehnice, studiului geotehnic.

Acte normative avute in vedere la elaborarea documentatiei de avizare a lucrarilor

de interventii:

- Legea nr. 10 privind calitatea în construcţii actualizata;

- Regulamentul privind controlul de stat al calităţii in construcţii, aprobat prin H.G. nr. 343

- Legea apelor 107 actualizata;

- HG nr. 907 Hotărâre privind etapele de elaborare și conținutului – cadru al documentațiilor tehnico – economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

- H.G. nr. 925 – Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor-actualizat;

- AND 605-2016 Normativ privind mixturile asfaltice executate la cald. Conditii tehnice de proiectare, preparare si punere in opera  a mixturilor asfaltice

- Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple şi semirigide (Metoda analitică), indicativ PD 177 din 2001

- AND 550 - Normativ pentru dimensionarea straturilor bituminoase de ranforsare a structurilor rutiere suple şi semirigide

- Ordinul M.T. nr. 1296  pentru aprobarea “Normelor tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor”;

- STAS 863-85 – Lucrări de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescripţii de proiectare.

- STAS 10144/1 “Strazi. Profiluri transversale. Prescriptii de proiectare”.

- STAS 10144/2 “Strazi. Trotuare, alei de pietoni si piste de ciclisti. Prepscriptii de proiectare.”

- STAS 101444/3 “Strazi. Elemente geometrice. Prescriptii de proiectare.”

- SR 10144/4 “Amenajarea intersectiilor de strazi. Clasificare si prescriptii de proiectare.”

- STAS 10144/5 “Calculul capacitatii de circulatie a strazilor.”

- STAS 10144/6 “Calculul capacitatii de circulatie a intersectiilor de strazi.”

- SR EN ISO 14688-2:2005 “Cercetări si încercări geotehnice. Identificarea şi clasificarea pamanturilor. Partea 2. Principiu pentru o clasificare;

- STAS 2914 - Terasamente - condiţii tehnice generale de calitate;

- STAS 12253 - Straturi de formă - condiţii tehnice generale de calitate;

- SREN 13251 - Geotextile şi produse înrudite . Caracteristici solicitate pentru utilizarea

- în lucrări de terasament, fundaţii şi structuri de susţinere.

- STAS 1913/1-9,12,13,15,16 “Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor fizice“;

- SR EN 13108-1:2006/AC:2008 - Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 1: Betoane asfaltice

- SR EN 13043 Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafeţelor utilizate in construcţia şoselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic.

- SR EN 13242+A1:2008: Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare în inginerie civilă şi în construcţii de drumuri.

- SR EN 13285:2011: Amestecuri de agregate nelegate. Specificaţii

- SR EN 12620+A1:2008: Agregate pentru beton.

- CP 012/1 Cod de practică pentru producerea betonului.

- SR 1848-1:2011 Semnalizare rutieră. Indicatoare şi mijloace de semnalizare rutieră. Clasificare, simboluri şi amplasare.

- STAS 10796/1/77 Construcţii anexe pentru colectarea şi evacuarea apelor. Prescripţii generale de proiectare.

- STAS 1709/1-90 Acţiunea fenomenului de îngheţ-dezgheţ la lucrări de drumuri. Adâncimea de îngheţ in complexul rutier. Prescripţii de calcul.

- STAS 1709/2-90 Acţiunea fenomenului de îngheţ-dezgheţ la lucrări de drumuri. Prevenirea şi remedierea degradărilor din îngheţ-dezgheţ. Prescripţii tehnice.

- STAS 6400-84 Lucrări de drumuri. Straturi de bază şi de fundaţie. Condiţii tehnice generale de calitate.

- Legea 319/2006  Legea securităţii si sănătăţii in muncă

- Ordin AND nr. 116/1999 - Instrucţiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrări de întreţinere, reparare si exploatare a drumurilor si podurilor

- P 118/1999  Norme tehnice de proiectare si realizare a construcțiilor privind protecția la acțiunea focului;

- Normativ AND 584-2012 – Traficul de calcul pentru proiectarea drumurilor din punct de vedere al capacitaţii portante si al capacitații de circulație;

- Normativ AND 602-2012 – Metode de investigare a traficului rutier;

- PD 189-2012 - Normativ pentru determinarea capacitații de circulație a drumurilor publice.

- NTE 007/08/00 Normativ pentru proiectarea și execuția rețelelor de cabluri electrice;

- I7/2011 Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor;

- NP-062-2002 Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier și pietonal;

- SR CEN TR 13201-1-2015 Iluminat public. Partea 1: Selectarea claselor de iluminat;

- SR EN 13201-2-2016 Iluminat public partea 2 - Cerințe de performanță;

- SR EN 13201-3-2016 Iluminat public partea 3 - Calculul performanțelor;

- SR EN 13201-4-2016 Iluminat public. Partea 4: Metode de măsurare a performanțelor fotometrice;

- SR EN 13201-5-2016 Iluminat public. Partea 5: Iluminat public. Partea 5: Indicatori de performanță energetică;

- SR 13433-1999 Iluminatul căilor de circulație. Condiții de iluminat pentru căi de circulație destinate traficului rutier, pietonal și/sau cicliștilor și tunelurilor/pasajelor subterane rutiere;

- CIE 115 Lighting of Roads for Motor and Pedestrian Traffic;

- CIE 154 / 2003 Maintenance of Outdoor Lighting Systems;

- SR ISO/CIE TS 22012:2022 Lumină și iluminat. Determinarea factorului de mentenanță. Mod de lucru;

- STAS R 11621 1991: Iluminatul artificial: Metoda de calcul a iluminatului în clădiri;

- SR EN 12464-1 2011: Lumină şi iluminat, Iluminatul locurilor de muncă, Partea 1: Locuri de muncă interioare;

- SR EN 12665:2019 Lumină şi iluminat. Termeni de bază şi criterii pentru specificarea cerinţelor de iluminat;

- SR 13558:2014 Reţele de telecomunicaţii subterane în localităţi. Condiţii de amplasare şi execuţie;

- Normativ nr. 47/1983 Proiectarea si instalarea cablurilor de telecomunicatii in retelele publice locale, institutii si unitati industriala;

- Normativ nr. 48/1983 Proiectarea și construcția canalizației telefonice;

- SR EN 61386-1:2009 Sisteme de tuburi de protecţie pentru direcţionarea cablajului. Partea 1: Prescripţii generale;

- SR EN 61386-21:2004 & SR EN 61386-21:2004/A11:2011 Sisteme de tuburi de protecţie pentru instalaţii electrice. Partea 21: Prescripţii particulare pentru sisteme de tuburi de protecţie rigide;

- SR EN 61386-24:2011 Sisteme de tuburi de protecţie pentru direcţionarea cablajului. Partea 24: Prescripţii particulare. Sisteme de tuburi de protecţie îngropate în pământ;

- SR 8591:1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare (condiții de amplasare în localitati a retelelor edilitare subterane);

- STAS 9312-87 Subtraversări de căi ferate şi drumuri cu conducte. Prescripţii de proiectare;

- SR 6290:2004 Încrucişări între liniile de energie electrică şi liniile de telecomunicaţii;

- STAS 9570/1-89 Marking and locating of pipe and cable networks in localities.

- Legea nr. 10/18.01.1995, privind calitatea în construcţii. Publicată în Monitorul Oficial al României nr. 12 din 24.01. 1995, cu modificările ulterioare

- Legea 50/1991 - Lege privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor cu completările și modificările ulterioare

- HG 907/2016 - privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice

- NP 133/-2013 Partea a I-a Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor: Sisteme de alimentare cu apă a localităţilor

- SR 8591/1997 Reţele subterane. Condiţii de amplasare

- Regulament privind protecţia şi igiena muncii în construcţii aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 9/N/15.03.1993

- HG nr. 766/1997 Hotarare pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în constructii

- Legea 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă

- HG 1425/2006 – pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006

- HG 300/2006, actualizată – privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca pentru santierele temporare sau mobile

- Ordinul MSF nr. 235/2002 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei

- OUG195/2005 privind protecţia mediului

- Legea 265/2006 – pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protecţia mediului

- HG 210/2007 - pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului

- Legea apelor nr.107/1996

- Legea 310/2004 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996

- Legea 112/2006 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996

- P100-1/2013 – Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor

- C 056 – 1985 - Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii

- NP 084/2003 – Normativ privind proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor sanitare şi a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, utilizând conducte din mase plastice

- NP 087-03 - Normativ pentru urmărirea comportării construcţiilor hidrotehnice

- GP-043/99 - Ghid privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare utilizand conducte din PVC, PE-ID (polietilenă) şi polipropilenă

- I 22-99 Normativ pentru proiectarea şi executarea conductelor de aducţiune şi a reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor

- STAS 6054-1977 – Teren de fundare. Adâncimi maxime de îngheţ

- STAS 1799-1988 – Construcţii de beton, beton armat şi beton precomprimat

- SR 8591-1997 –  Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare

- SR 11100/1-1993 – Zonare seismică. Macrozonarea teritoriului României

- STAS 2448-1982 – Cămine de vizitare. Prescripţii de proiectare

- STAS 4273-1983 – Construcţii hidrotehnice - Încadrarea în clase de importanţă;

- STAS 2308-1981 – Alimentări cu apă şi canalizări. Capace şi rame pentru cămine de vizitare

- STAS 6054/77 Adâncimea maximă de îngheţ.

- SR EN 124:1996 Dispozitive de acoperire şi închidere pentru cămine de vizitare şi guri de scurgere în zone carosabile şi pietonale. Principii de construcţie, încercări tip, marcare, inspecţia calităţii.

- SR EN 805:2000 Alimentări cu apă. Condiţii pentru sistemele şi componentele exterioare clădirilor; ASRO 2000.

- SR ISO 3607/95 Ţevi din polietilenă (PE). Toleranţe la diametrele exterioare şi grosimile de perete.

- SR ISO 3663-1995 –  Ţevi şi fitinguri din polietilenă (PE)

- SR ISO 4059-1995 – Reţele de ţevi de polietilenă (PE). Pierderi de presiune la îmbinările mecanice. Metode de încercare şi condiţii tehnice

- STAS 6675/2-1992 - Ţevi din policlorură de vinil (PVC) neplastifiată. Dimensiuni.

- STAS 10617/2-1984 – Ţevi de polietilenă de înaltă densitate. Dimensiuni

- STAS 816-1980 Tuburi și piese de canalizare din beton

- STAS 9530-74 Tuburi din beton armat pentru conducte fără presiune. Condiţii tehnice generale de calitate

- Managementul calităţii şi asigurarea calităţii - Colecţia de standarde (9000, 10011, 45000); Editura Tehnică - 1998.

- C 16 Normativ pentru executarea lucrărilor de betoane pe timp friguros

- C 56 Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii aferente construcţiilor

- C 300-94 Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţiilor aferente acestora

- NTRQ 01 – 84 Normă tehnică republicană privind măsurarea debitelor de apă. Determinarea debitelor de apă în sistemele de curgere cu nivel liber

- P 73 - 78 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea recipienţilor din beton armat şi beton precomprimat pentru lichide

- P 118 - 99 Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor, aprobat prin Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului nr. 27/N/07.04.1999

- P 130/99 Normativ privind urmărirea comportării în timp a construcţiilor; Buletinul Construcţiilor nr. 1/2000

- O 88 - 01 Ordinul Ministrului de Interne pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind echiparea şi dotarea construcţiilor, instalaţiilor tehnologice şi a platformelor amenajate cu mijloace tehnice de PSI

- O 138 - 01 Ordinul Ministrului de Interne pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor

- O 775 - 98 Ordinul Ministrului de Interne pentru aprobarea normelor generale PSI

- O 1023 - 00 Ordinul Ministerului de Interne pentru aprobarea dispoziţiilor generale de ordine interioară pentru PSI

- O 1080 - 00 Ordinul Ministerului de Interne pentru aprobarea dispoziţilor generale privind instruirea în domeniul PSI

- O 699 - 99 Ordin al Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, pentru aprobarea Procedurii şi competenţelor de emitere a avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor

- ORDIN nr.891 din 23 iulie 2019 al ministrului apelor şi pădurilor privind aprobarea Procedurii şi competenţelor de emitere, modificare, retragere şi suspendare temporară a autorizaţiilor de gospodărire a apelor, precum şi a Normativului de conţinut al documentaţiei tehnice supuse autorizării

- Ordinul nr. 2901/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor. Indicativ NP 133-2013"

- Ordinul nr. 3218/2016 pentru completarea reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare a localităților. Indicativ NP 133-2013", aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2.901/2013

6.5 Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare si economice:

Lucrarile de supralargire a tronsonului din str. Livezeni tratate in prezenta documentatie vor fi finantate din:

  - fonduri bugetare sau fonduri europene, etc.

7. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

7.1 Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de 	construire

C.U. Nr. 1590 din 26/11/2022

7.2 Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate 	Imobiliara

Studiul topografic este vizat la O.C.P.I.

7.4 Avize conform certificatului de urbanism

Se vor intocmi documentatiile conform certificatului de urbanism in vederea obtinerii avizelor, acordurilor si autorizatiilor.

7.5 Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, 	masuri de diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu in documentatia tehnico-economica

Se va intocmi documentatia in vederea obtinerii actului administrativ emis de Agentia de Protectia Mediului.

7.6 Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, care pot conditiona solutiile tehnice, precum:

Nu este cazul.

Intocmit,

Ing. Serbanescu Silviu