# ROMÂNIA							                       (nu produce efecte juridice)*

JUDEŢUL MUREŞ

MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ

DIRECŢIA TEHNICĂ

Nr. 6776/285/DT/13.02.2026.    						  Inițiator

PRIMAR

Soós Zoltán

Referat de aprobare

privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii

„D.A.L.I. pentru Modernizare str. Someșului ”

Obiectul prezentului referat reprezintă modernizarea străzii Someșului, prin reabilitare în lungime de 86 ml , modernizare trotuare, asfaltarea carosabilului auto, amenajarea accese, la proprietăți.

De asemenea cu această ocazie se va moderniza iluminat public prin montare de stâlpi metalici octogonali și trecerea în subteran a retelei de alimentare cu energie electrică, se va executa canalizație pentru fibra optică din tuburi PE sub trotuarul proiectat .

- Situaţia existentă:

Pe strada Someșului există: rețele de apă, canalizare pluvială și menajeră, electrică(LEA) și de gaze naturale.

Strada  este impropriu circulației rutiere în condiții de siguranță și comfort.

Partea carosabilă este realizat din straturi asfaltice îmbătrânite și deteriorate, insuficient pentru desfășurarea circulației în siguranță, prezintă degradări de tipul, gropi în care apa pluvială bălteșete. Trotuarele sunt și ele degradate, cu gropi, denivelări, impropriu circulației pietonale. Colectarea și evacuarea apelor pluviale nu este adecvată, datorită planeității neconforme a suprafeței carosabile.  Gurile de scurgere a apei pluviale trebuie adaptate noului sistem rutier.

Lungimea străzii studiate,

- Tronson  cu lungimea de 86 m și lăţimea părţii carosabile de 6,00 – 7,00 m.

Sistemul rutier din realizat din straturi asfaltice îmbătrânite și deteriorate,

Evacuarea apelor se realizează gravitaţional pe suprafaţa carosabilă.

Circulaţia pietonală se desfăşoară greoi pe trotuarele existente.

În această situaţie apar următoarele probleme:

- este periclitată siguranţa circulaţiei, traficul se desfăşoară greoi .

- cresc cheltuielile de reparare a autovehiculelor populaţiei, societăţilor etc.

Toate lucrările vor fi executate în limitele zonei străzii fără ocuparea unor terenuri aflate în proprietate privată.

Conform HG 907/2018 proiectantul prezintă două scenarii din care propune varianta optimă/recomandată care o supunem spre aprobare.

- Comparația scenariilor propuse din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

Analiza opțiunilor a fost efectuată sub prisma atingerii obiectivelor propuse de proiect. Proiectantul pe baza expertizei tehnice a identificat două scenarii tehnice în vederea realizării proiectului și anume:

- Varianta 1:  realizarea unui sistem rutier suplu

- Varianta 2:  realizarea unui sistem rutier rigid

Comparația scenariilor propuse din punct de vedere tehnic:

Varianta 1 – sistem rutier flexibil:

Avantaje:

- grosimea structurii asfaltice poate fi etapizat;

- capacitatea portantă poate crește progresiv prin investiții etapizate;

- greșelile de execuție pot fi remediate ușor față de îmbrăcămințile de beton de ciment;

- prezintă un confort de rulare mai mare decât îmbrăcămințile de beton de ciment (prin lipsa rosturilor);

- se pot realiza și pe trasee ce conțin și raze mici respectiv supralărgiri, fără a necesita rosturi între calea cu curentă și calea în curbă;

- rugozitatea suprafeței poate fi sporită prin tratamente bituminoase, asigurându-se circulația și pentru declivități cu valori de 7-9%;

- mixturile asfaltice sunt reciclabile.

Dezavantaje:

- durata de serviciu mai mic (10 – 15 ani) față de îmbrăcămintea de beton de ciment (20 – 30 ani);

- la temperaturi ridicate ale mediului ambiant apar deformații (făgașe) ale carosabilului;

- structurile rutiere asfaltice sunt atacate de produsele petroliere ce se scurg accidental pe carosabil;

- cheltuielile de întreținere sunt mai mari decât cele necesare pentru întreținerea betonului.

- Prepararea asfaltului conduce la apariția de noxe;

- Posibilitatea aparițiilor degradărilor în îmbrăcămintea asfaltică în zona rosturilor longitudinale și de lucru dacă acestea nu sunt tratate corespunzător la faza de execuție.

Durata normală de funcționare conform H.G. 2.139/2004 este de 25 ani.

Varianta 2 – sistem rutier rigid:

Avantaje:

- sunt mai economice decât îmbrăcămințile asfaltice atunci când se folosesc pentru satisfacerea traficului greu și foarte greu;

- se recomandă a se folosi la drumuri noi, la drumuri în aliniament sau cu raze ce nu necesită supralărgiri;

- nu se deformează la temperaturi ridicate ale mediului ambiant;

- prezintă rezistență mare la uzură, dacă se folosesc agregate atent selecționate;

- prezintă rugozitate bună și nu este atacată de produsele petroliere;

- necesită cheltuieli sensibil mai mici de întreținere față de îmbrăcămințile asfaltice;

- betonul nu este poluant atât în execuție cât și în exploatare;

- durată de viață mai mare.

Dezavantaje:

- Necesită utilaje specializate pentru execuție ce trebuie să fie menținute ăn stare bună de funcționare;

- Traficul trebuie adaptat la execuție – circulație numai pe o bandă;

- După turnarea dalelor, carosabilul se poate reda traficului numai după 21 de zile, față de câteva ore la asfalt;

- Rosturile transversale necesită execuție atentă și întreținere corespunzătoare, iar în exploatare provoacă disconfort (șocuri și zgomot);

- Nu poate prelua creșteri de trafic prin creșteri de capacitate portantă, ranforsarea ulterioară a drumului este laborioasă și costisitoare.

Durata normală de funcționare conform H.G. 2.139 / 2004 este de 28 ani.

Comparația scenariilor propuse din punct de vedere financiar:

- Varianta 1: valoarea investiției de bază conform devizelor pe obiect și a devizului general exclusiv TVA este : 899.196,39 lei

- Varianta 2: valoarea investiției de bază conform devizelor pe obiect și a devizului general exclusiv TVA este : 1.008.889,08 lei

Costul investiției este mai redusă în cazul Variantei 1.

- Selectarea și justificarea scenariului optim recomandat

- Din punct de vedere tehnic:

În cazul investiției de față se va adopta sistemul rutier suplu, pretabil pentru drumuri deschise unui trafic ușor și redus, soluție care permite aplicarea principiului consolidării succesive.

- Din punct de vedere financiar:

Diferența minimală de costuri justifică adoptarea varianta de sistem rutier suplu.

Luând în considerare toate aspectele enumerate mai sus, opțiunea optimă recomandată pentru această investiție este Varianta 1.

- Principalii indicatori tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții

- - indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

| - VALORI | - exclusiv TVA | - inclusiv TVA |
| --- | --- | --- |
| - Valoare totală | - 1.356.210,64 | - 1.638.937.73 |
| - Valoare C+M | - 899.196,39 | - 1.095.045,63 |

- Capacităţi: Obiectivul de investiţii are următoarele caracteristici:

- Lungime drum totală                    =      86 ml.

- Suprafaţa carosabilă amenajată    =     615 mp.

-     Suprafață trotuare                          =     250 mp.

-     Iluminat public și rețea FO

Având în vedere cele prezentate, propunem spre aprobarea Consiliului Local Municipal Târgu-Mureş Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și indicatorii tehnico-economici, conform D.A.L.I. anexat, pentru obiectivul de investiţii „DALI – Modernizare str. Someșului”.

Viceprimar                                                     Director executiv

Călin Moldovan                                                   ing. Racz Lucian

Aviz favorabil                                                         Aviz favorabil

DIRECTOR Direcția Economică                              DIRECTOR SPADP

ec. Anca Fodor		                            ing. Florian Moldovan

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 129, art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

ROMÂNIA                                                                                 		                   Proiect

JUDEŢUL MUREŞ			                                                                                                  (nu produce efecte juridice) *

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGU MUREŞ

Iniţiator												  PRIMAR

Soós Zoltán

H O T Ă R Â R E A     nr. ______

din _____________________ 2026

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-

`	  economici aferenţi obiectivului de investiţii

„DALI pentru Modernizare str. Someșului”

Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 6776/285/DT/13.02.2026 inițiat de Primar prin Direcţia Tehnică privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii  „DALI și avize pentru Modernizare str. Someșului”,

- Avizul favorabil al Administrației Domeniului Public, respectiv al Direcției economice;

- Raportul de specialitate al Direcției juridice, contencios administrativ și administrație publică locală;

- Raportul de specialitate al Direcției Arhitect șef;

Luând în considerare Raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Târgu Mureș;

În conformitate cu prevederile:

- Art. 66 pct 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare;

- Art. 7, art. 9 din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice locale, cu modificările şi ccompletările ulterioare;

- Art. 14 alin. (4), art. 44, alin. (1) și art. 45 al Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (14), art. 139, art. 196, alin. (1) li. „a” și ale art. 243, alin (1), lit. „a” din OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H o t ă r ă ş t e :

Art.1. Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul Modernizare str. Someșului și indicatorii tehnico–economici, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

Valoarea totală a obiectivului de investiţii 1.638.937.73 lei cu TVA

din care C+M – 899.196,39 lei la care se adaugă TVA.

Capacităţi: Obiectivul de investiţii are următoarele caracteristici:

- Lungime totală drum 		=      86 m.

- Suprafața carosabilă amenajată     =    615 mp.

-     Suprafață trotuare                          =    215 mp.

-     Iluminat public și rețea FO

D.A.L.I. este prezentat în Anexa nr. 1, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Tehnică, Direcția Economică și Serviciul Public Administrația Domeniului Public.

Art.3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:

- Direcției Tehnice

- Direcției Economice

- Serviciului  Public Administrația Domeniului Public.

Viză de legalitate

Secretarul General al Municipiului Târgu Mureş

Bordi Kinga

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 129, art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ