# ROMÂNIA							                       (nu produce efecte juridice)*

JUDEŢUL MUREŞ

MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ

DIRECŢIA TEHNICĂ

Nr. 8.705/401/DT/25.02.2026

Initiator,

PRIMAR

Soós Zoltán

Referat de aprobare

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii

”Servicii pentru actualizare studiu de fezabilitate pentru Stradă de legătură între strada Viile Dealul Mic și strada Budiului – Tronson 4”

Situatia existentă

Pentru realizarea au fost studiate două solutii de traseu cu amenajare a sectorului de drum ocolitor.

Suparafata de amenjare a traseului este limitată de constructiile existente in zonă, instalatiile utilitătilor,și amplasarea sondelor de gaz din zona studiată.

Varianta 1 de traseu studiată amplasamentul se caracterizează prin următoarele:

- Punctul de racordare este nodul sensul giratoriu capăt Tronson 3 racordat prin sensul giratoriu amenajat.

- Traseul propus intersectează str. Budiului, strada Mestecănișului, str Viile dealului racordându-se la tronsonul 5 și strada Sighișoarei direcția spre str. Budiului.

- Diferenta de nivel este de 26,70m cota de minim 317,30m cota de maxim 344.00 m punct maxim pe traseu a terenului natural

Drumul se racordează la tronsonul 3 lungime de racordare 150 m urmat de un traseu în lungime de 1508 m

Pe sectorul de la zona de racordare pana la ccaa 500 m este o zonă construită drumul trece peste calea Budiului si in dreptul unor clădiri industriale.

De la km 0+500 drumul este caracterizată de terenuri libere de constructii, pe traseul studiat se regăsesc o serie de rețele electrice si gaz tip magistrale de transport ce sunt necesare a se reloca s-au desfința.

Pe acest traseu nu se regăsesc sonde de gaz.

La capătul traseului se va asigura descărcarea traficului prin intersectia amenajată cu sens giratoriu cu str. Sighisoarei, această intersecție se racordează la Tronsonul 5

Varianta 2 de traseu:  Amplasamentul se caracterizează prin următoarele

- Punctul de racordare este nodul sensul giratoriu capăt Tronson 3 racordat prin sensul giratoriu amenajat.

- Traseul propus intersectează str. Budiului, strada Mestecănișului, str Viile dealului racordându-se la tronsonul 5 și strada Sighișoarei direcția spre str. Budiului.

- Diferenta de nivel este de 26,70m cota de minim 317,30m cota de maxim 344.00 m punct maxim pe traseu a terenului natural

Drumul se racordează la tronsonul 3 lungime de racordare 250 m urmat de un traseu în lungime de 1500 m

Pe sectorul de la zona de racordare până la ca 500 m este o zonă construită drumul trece peste calea Budiului si este necesar dărâmarea a unor clădiri în zona str. Budiului

Pe acest sector drumul atinge și zona de siguranță a MAPN respectiv este necesar modificarea poziției SRM.

De la km 0+500 la km 1+650 drumul este caracterizată de terenuri libere de constructii, pe traseul studiat se regăsesc o serie de rețele electrice si gaz tip magistrale de transport ce sunt necesare a se reloca s-au desfința.

Pe acest traseu se regăsesc sonde de gaz.

La capătul traseului se va asigura descărcarea traficului prin intersectia amenajată cu sens giratoriu cu str. Sighisoarei, această intersecție se racordează la Tronsonul 5

Obiectivele ce se doresc atinge prin prezentul proiect sintetizate astfel:

Obiectivul principal al proiectului il reprezinta asigurarea unei capacitati de circulatie și condiții corespunzatoare de circulatie in proximitatea retelei rutiere TEN - T CORE, cu efecte negative minime la nivelul mediului și ale ocupării de terenuri,. inbunatațirea accesibilitații și a mobilitații populatiei, a bunurilor ți serviciilor, in vederea stimulării dezvoltării economice durabile, necesită construirea de noi căi de comunicatie in judetul Mureș.

Construirea unui drum de Centura a Municipiului Târgu Mureș, va avea un impact favorabil intrucat se vor realiza urmatoarele deziderate:

- asigurarea conectivitatii (indirecte) la reteaua TEN-T Centrala (Core) - prin A3  - DN 15 și A3 - DN 13;

- sporirea capacitatll de circulatie in zona municipiului Targu Mureș;

- realizarea unul confort sporit pentru partioipantii la trafic;

- sporirea sigurantei circulatiei;

- reducerea numarului de accidente;

- reducerea semnificativa a poluarii mediului prin reducerea noxelor si a zgomotului;

- sporirea vitezei de parcurs si implicit a timpului afectat transportului de marfuri si calatori;

- reducerea uzurii mijloacelor de transport si reducerea degradarii acestora;

- imbunatatirea accesibilitatii si mobilitatii populatiei, a bunurilor si serviciilor, care va stimula o dezvoltare economica durabila;

- crearea de noi locuri de munca atat pe perioada executiei lucrarilor, cat si ulterior in cazul in care atractiile turistice din zona vor fi puse in evidenta.

Obiective de urmărire locală:

- Realizarea Traseului Ocolitoarei Târgu Mureș partea sudică ce va asigura legătura dintre A 3 pe partea Sudică a Localitătii cu Ocolitoarea Ernei Corunca respectiv descărcarea ți preluarea traficului în ți din  rețeaua de străzi a Municipiului.

- Amenajarea drum ocolitor cu cate două benzi de circulatie pe sens

- Scăderea traficului auto pe B-dul Gh Doja și asigurarea variantei de ocolire pentru traficul greu și de tranzit pe direcția Cluj - Reghin, Cluj - Sighisoara pe traseul ocolitoarei finalizat.

- In primă etapă descărcarea traficului de tranzit de pe B-dl Gh Doja până la Strada Budiului și o scădere cu cca 30 % a traficului de pe Bulevard intre Sensul giratoriu existent racord la A3 a acesteia și intersectia cu strada Bega,, asigurarea unei variante de acces spre zona industrială de pe platforma Azomures și zona comercială respectiv Parc industrial Vidrasău.

- Implicit amenajarea tronsonului ocolitor va conduce la scăderea traficului din Municipiu in zona Mureseni și Orașul de Jos.

- Creșterea siguranței circulatiei in interiorul Municipiului Targu Mures. Traficul de tranzit se va rezuma in primă etapă doar la traficul spre Reghin.

- Scăderea timpilor de mers pentru traficul de tranzit

- Descongestionarea traficului din interiorul Municipiului reducerea drastică a traficului de pe arterele principale pe relatia Cluj Reghin reducere cu cca 60 % a traficului. Fără a asigura acest deziderat nu se pot implementa proiectele de Mobilitate urbană avute in derulare:

Titlu proiect: "Modernizarea transportului public de călători al Municipiului Tîrgu Mureș"- proiect aflat în implementare- cod SMIS 129526.  Valoare proiect: 49.437.378,66 lei. Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea unui sistem de transport public de călători eficient în vederea cresterii atractivitatii acestuia în detrimentul autoturismelor personale si reducerea emisiilor de carbon de echivalent CO2 din transport în Municipiul Târgu Mures. Proiect aflat în implementare prin POR 2014-2020

Titlu proiect:,,Reamenajarea infrastructurii pe coridorul deservit de transportul public local pe zona Vest-Centru a Municipiului Târgu Mureș,, - proiect aflat în implementare-  cod SMIS 127574 .Valoare proiect:31.837.958,79 lei Obiectivul general al proiectului îl reprezintă asigurarea unui serviciu eficient de transport public de calatori si îmbunatațirea condițiilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) și reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport. Proiect aflat în implementare prin POR 2014-2020

Titlu proiect:,,Reamenajarea infrastructurii pe coridorul deservit de transportul public local pe zona Vest-Centru a Municipiului Târgu Mureș,, - proiect aflat în implementare-  cod SMIS 127574 .Valoare proiect:31.837.958,79 lei Obiectivul general al proiectului îl reprezintă asigurarea unui serviciu eficient de transport public de calatori si îmbunatațirea condițiilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) și reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport. Proiect aflat în implementare prin POR 2014-2020

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice

Obiectivul general al proiectuiui îl constitute susținerea creşterii economice a Romaniei prin dezvoltarea infrastructurii de transport ce facilitează reducerea decalajelor între țarile UE, contribuind astfel la dezvoltarea pieții interne cu scopul de a creea condițiile pentru creșterea volumului investițiilor, promovarea transportului durabil și a coeziunii in rețeaua de drumuri europene.

Prin implementarea studiului de fezabilitate se vor asigura următoarele premise

Obiectivele directe ale proiecte ce se doresc atinge prin prezentul proiect sintetizate astfel:

- amenajrea drum ocolitor intre sens giratoriu existent A3 cu strada Budiului

- Amenajare intersecție cu strada Budiului racordare la viitorul tronson 5 al ocolitoarei

- Asigurarea continuitătii traficului pe traseul propus implementarea tronsoanelor.

- Amenajarea unei părti carosabile ce face fată la un trafic greu dimensionat pentru 30 ani

- Asigurarea elementelor geometrice ale traseului in plan orizontal pentru un trafic cu viteză de 50 km/ h

- Amenajarea iluminat public pentru intersectiile drumului si pe sectoarele cu lucrările de artă de pe traseu

- Asigurarea colectării si evacuării apelor provenite din precipitatii și descărcarea acestora în afluenții aflati adiacent traseului.

Obiective indirecte ale proiectului:

- reducerea timpului de caiatorie si cresterea vitezei medii de deplasare;

- imbunatatirea conditiilor de siguranta a traficului rutier;

- reducerea numarului de accidente precum si imbunatatirea confortului in timpul calatoriei;

- reducerea emisiilor de poluanti si impactului negativ asupra mediului, prin cresterea fluentei atat a traficului de tranzit deviat, cat si a traficului ramas in zona urbana, de reducere a poluarii sonore in zonele populate.

Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcţional-arhitectural şi tehnologic:

- caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii;

Sectorul de drum studiat al ocolitoarei cuprins intre poziţiile kilometrice km 0+000 – 1+650 are elemente geometrice si caracteristici specifice zonei depresionare strabatute si trece peste str. Budiului și a st Mestecănișului și se racordează cu Tronsonul 5.

Prin amenajarea drumului se va asigura zona de subtraversare a străzii Mestecănișului, racordarea str. Sighisoarei si a str. Viile dealului la acesta.

Proiectarea traseului s-a facut conform clasă tehnică III viteză de proiectare 30-50 km/h proiectată.

Geometria traseului a fost influenţată de natura terenului şi construcţiile existente.

Aliniamentul vertical şi orizontal al variantei de ocolire a fost conceput astfel încât parametrii lor corespund vitezei de proiectare astfel:

30 km / h  sector km 0+000 la km 0+525

50km / h	sector km 0+525 la km  1+450

sector de la km 1+450 la km 1+650 este zona sens giratoriu și viteza se regmentează conform intersecției.

| Varianta 1 de studiu traseu Lungime tronson km 0+000 la km 1+650 | 1650 m |
| --- | --- |
| Varianta 2 de studiu de traseu Lungime tronson km 0+000 la km 1+750 | 1750 m |

Solutia de traseu agreată este soluția 1 de traseu

Varianta 1 de traseu:  Amplasamentul se caracterizează prin următoarele

- Punctul de racordare este Tronsonul 3  zona intersecției cu str Budiului intersecția existentă realizată în etapa 3 de realizare a ocolitoarei sens giratoriu amenajat.

Caracteristici generale:

- Lungime traseu 					1650 ml

- Suprafata totala de expropriat			92365mp

Sector de la km 0+000 la km 0+525 zona pasaj

- Latimea partii carosabile 				10,00 ml

- lăţimea benzilor de circulaţie				4,00 m

- numărul benzilor de circulaţie			1 pe sens

- Latime acostamente, din care :			1,10 m

banda de incadrare		0,50 m

Sector de la km 0+525 la km 0+786 zona racordare pasaje și după pasaj str. Mestecănișului

- Latimea partii carosabile 				12,00 ml

- lăţimea benzilor de circulaţie				3,50 m

- numărul benzilor de circulaţie			1 pe sens

- Zona mediana de sigurantă				2 m

- Latime acostamente, din care :			1,35 m

banda de incadrare		0,75 m

acostament beton		0,75 m

Sector de la km 0+786 la km 1+650 sectiune generală

- Latimea partii carosabile 				19,00 ml

- lăţimea benzilor de circulaţie				3,50 m

- numărul benzilor de circulaţie			2 pe sens

- Zona mediana de sigurantă				2 m

- Latime acostamente, din care :			1,35 m

banda de incadrare		0,75 m

- Lungime totala santuri de scurgere			1568. m

- Lungime totala rigola de acostament			807 m

- Lungime totala canalizare pluviala			1050m

- Numar de podete					2.buc

- Amenajare pod peste paraul Budiului			1 buc

- Ziduri de sprijin					362 m

- Pasaje 						312,50.m

- Gard perimetral					2000.m

- Parapet de protectie 				2800.m

- Element median de separare a sensurilor de circulație New Jersey. 1100.ml

- Panouri antifonice					2850 m

- Sensuri giratorii					1.buc

- Intersectii amenajate cu strazi/drumuri latarale	0.buc

- Defrisare padure 					0 mp

- Traseul nu intersectează sonde de gaz.

- Sistem de iluminat public;

Varianta 2 de traseu:  Amplasamentul se caracterizează prin următoarele

- Punctul de racordare este nodul rutier ala A3 existent sens giratoriu amenajat.

- Traseul propus intersectează str. 8 Martie si urcă pe deal astfel încât va coborâ pînă la intersectia cu str. Begai.

- Punctul de racordare este Tronsonul 3  zona intersecției cu str Budiului intersecția existentă realizată în etapa 3 de realizare a ocolitoarei sens giratoriu amenajat.

Caracteristici generale:

- Lungime traseu 					1750 ml

- Suprafata totala de expropriat			99600 mp

Sector de la km 0+000 la km 0+650 zona pasaj

- Latimea partii carosabile 				10,00 ml

- lăţimea benzilor de circulaţie				4,00 m

- numărul benzilor de circulaţie			1 pe sens

- Latime acostamente, din care :			1,10 m

banda de incadrare		0,50 m

Sector de la km 0+650 la km 0+896 zona racordare pasaje și după pasaj str. Mestecănișului

- Latimea partii carosabile 				12,00 ml

- lăţimea benzilor de circulaţie				3,50 m

- numărul benzilor de circulaţie			1 pe sens

- Zona mediana de sigurantă				2 m

- Latime acostamente, din care :			1,35 m

banda de incadrare		0,75 m

acostament beton		0,75 m

Sector de la km 0+896 la km 1+750 sectiune generală

- Latimea partii carosabile 				19,00 ml

- lăţimea benzilor de circulaţie				3,50 m

- numărul benzilor de circulaţie			2 pe sens

- Zona mediana de sigurantă				2 m

- Latime acostamente, din care :			1,35 m

banda de incadrare		0,75 m

- Lungime totala santuri de scurgere			1600 m

- Lungime totala rigola de acostament			910 m

- Lungime totala canalizare pluviala			1050m

- Numar de podete					2.buc

- Amenajare pod peste paraul Budiului			1 buc

- Ziduri de sprijin					492 m

- Pasaje 						450.m

- Gard perimetral					2200.m

- Parapet de protectie 				2800.m

- Element median de separare a sensurilor de circulație New Jersey. 1200.ml

- Panouri antifonice					28500 m

- Sensuri giratorii					1.buc

- Traseul intersectează sonde de gaz.

- Sistem de iluminat public;

Toate variantele de traseu descarcă traficul în intersectia ce se va amenja cu str. Budiului continuarea traseului se va realiza prin racordarea la tronson 4.

Tronsonul 4 se va amenja prin inlocuirea podului pe paraul Bega.

varianta constructivă de realizare a investiţiei, cu justificarea alegerii acesteia;

Varianta 1 de traseu:

  - Se mentine traseul solutiei 1 care este mai scurt și nu necesită demolarea de clădiri de locuit.

  - Traseul nu implică atingerea zonelor protejate a sondelor din zona amplasamentului

  - Traseul drumului nu implică atingerea unor terenuri ale unor institutii de apărare

  - Lungimea traseului, comparativ cu varianta 2 de traseu,  este mai redusă cu 100 m  astfel costurile de realizare sunt mai reduse cu cca 8 %

  - Suprafata de expropiere este mai mică

Datorită acestei soluții avem lungimi mai reduse fata de traseul 2 la următoarele:

- Lungime totala santuri de scurgere			32. m

- Lungime totala rigola de acostament			103 m

- Ziduri de sprijin					130 m

- Pasaje 						137,50.m

- Gard perimetral					200.m

- Parapet de protectie 				2800.m

- Element median de separare a sensurilor de circulație New Jersey. 100.ml

- Panouri antifonice					2850 m

- Traseul nu intersectează sonde de gaz.

- Sistem de iluminat public;

Varianta 2 de traseu:

  - pe traseu este necesar demolarea unor constructii.

  - Traseul implică atingerea zonelor protejate a sondelor din zona amplasamentului

  - Traseul drumului implică atingerea unor terenuri ale unor institutii de apărare trece la marginea acesteia in zona de protectie, fiind necesare lucrări suplimentare de protejare a amplasamentului

  - Lungimea traseului , comparativ cu varianta 1 și varianta 2 de traseu, este mai mare cu 100 m astfel costurile de realizare sunt mai mari cu cca 8 %

  - Suprafata de expropiereeste mai mare cu 	7235 mp

  - Lungime zid de sprijin 				680 ml

  - Pe traseu se vor amenja 			6 podete

  - Suprafata totala de expropriat			99600.mp

Solutia de traseu recomanta de către proiectant varianta 1.

Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectului de investiţii

Valoarea totală a investiţiei cu detalierea pe structura devizului general

Valoarea totală a investiţiei este de 323.068.631,08 lei la care se adaugă TVA, respectiv 388.290.399,84 lei  cu TVA inclus

din care C+M  213.698.714,39 lei la care se adaugă TVA, respectiv 258.575.444,42 lei cu TVA inclus

Având în vedere cele prezentate, propunem spre aprobarea Consiliului Local Municipal Târgu-Mureş Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici, conform SF anexat, pentru obiectivul de investiţii ”Servicii pentru actualizare studiu de fezabilitate pentru Stradă de legătură între strada Viile Dealul Mic și strada Budiului – Tronson 4”.

Viceprimar,                                                Director executiv

Călin Moldovan                                              ing. Racz Lucian

Aviz favorabil                                                     Aviz favorabil

DIRECTOR Direcția Economică                              DIRECTOR SPADP

ec. Anca Fodor		                            ing. Florian Moldovan

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 129, art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

ROMÂNIA                                                                                 		                   Proiect

JUDEŢUL MUREŞ			                                                                                                  (nu produce efecte juridice) *

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGU MUREŞ

Iniţiator												  PRIMAR

Soós Zoltán

H O T Ă R Â R E A     nr. ______

din _____________________ 2026

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-

economici aferenţi obiectivului de investiţii  ”Servicii pentru actualizare studiu de fezabilitate pentru Stradă de legătură între strada Viile Dealul Mic și strada Budiului – Tronson 4”

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr. 8.705/401/DT/25.02.2026 inițiat de Primar prin Direcţia Tehnică privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii  ”Servicii pentru actualizare studiu de fezabilitate pentru Stradă de legătură între strada Viile Dealul Mic și strada Budiului – Tronson 4”

- Raportul de specialitate al Direcției juridice, contencios administrativ și administrație publică locală;

- Raportul de specialitate al Direcției Arhitect șef;

- Raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Târgu Mureș;

În conformitate cu prevederile:

- Art. 66 pct 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare;

- Art. 7, art. 9 din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice locale, cu modificările şi ccompletările ulterioare;

- Art. 14 alin. (4), art. 44, alin. (1) și art. 45 al Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 139 alin. (1) OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (14), art. 139, art. 196, alin. (1) li. „a” și ale art. 243, alin (1), lit. „a” din OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H o t ă r ă ş t e :

Art.1. Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul ”Servicii pentru actualizare studiu de fezabilitate pentru Stradă de legătură între strada Viile Dealul Mic și strada Budiului – Tronson 4” și indicatorii tehnico–economici conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

Valoarea totală a investiţiei cu detalierea pe structura devizului general

Valoarea totală a investiţiei este de 323.068.631,08 lei la care se adaugă TVA, respectiv 388.290.399,84 lei  cu TVA inclus

din care C+M  213.698.714,39 lei la care se adaugă TVA, respectiv 258.575.444,42 lei cu TVA inclus

SF este prezentat în Anexa nr. 1, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se declară de utilitate publică de interes local obiectivul de investiții ”Servicii pentru actualizare studiu de fezabilitate pentru Stradă de legătură între strada Viile Dealul Mic și strada Budiului – Tronson 4”

Art.3. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Tehnică, Direcția Economică și Serviciul Public Administrația Domeniului Public.

Art.4. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:

- Direcției Tehnice

- Direcției Economice

- Serviciul Public Administrația Domeniului Public

Viză de legalitate

Secretarul General al Municipiului Târgu Mureş

Bordi Kinga

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 129, art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ