# ROMÂNIA							                       (nu produce efecte juridice)*

JUDEŢUL MUREŞ

MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ

DIRECŢIA TEHNICĂ

Nr. 11066/496/DT/10.03.2026

Inițiator

PRIMAR

Soós Zoltán

Referat de aprobare

privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii

„Modernizare strada Pomilor – Etapa 1”

Obiectivul studiat face parte din categoria străzilor de categoria a IV-a, cu 2 benzi, în mediu urban. În prezent strada se află într-o stare tehnică neadecvată desfășurării traficului rutier și pietonal în condiții de siguranță și confort. Sistemul rutier este alcătuit dintr-o pietruire primară, lățimea amenajată nu este suficientă.

Situaţia existentă:

Situația existentă a străzii este următoarea:

Lungimea tronsonului studiat al străzii Pomilor etapa 1 este de 520.79 m.

Strada are inceputul din strada Mărului și se termina la intersecția cu strada Constandin Hagi Stoian.

În prezent strada se află într-o stare tehnică neadecvată desfășurării traficului rutier și pietonal în condiții de siguranță și confort. Stratul de uzură a părții carosabile este din balast.

Scurgerea apelor pluviale nu este asigurată.

Deficiențele constatate la fața locului:

- elemente geometrice nesistematizate în plan și profil longitudinal;

- lipsa pantelor transversale;

- regimul de scurgere al apelor deficitar, determinat de lipsa unui sistem rutier impermiabil;

- intersecții neamenajate cu drumurile laterale pietruite;

- lipsa trotuarelor;

- semnalizare rutieră insuficientă a drumului;

- lipsa iluminatului stradal(in proces de execuție la timpul executării documentației de proiect);

NOTĂ: Lățimea proiectată pe amplasamentul existent al străzii, delimitată de gardurile și construcțiile existente, nu respectă prevederile din PUZ-ul aprobat prin HCL nr.93/26.03.2015, ce propune un profil de 10m, cu 2 sensuri de circulație și trotuare pe ambele părți.

O parte semnificativă a terenurilor pe care este propusă realizarea străzii sunt terenuri private, fără reglementare juridică.

După clarificarea situației juridice a terenurilor, respectiv după exproprierea acestora în vederea obținerii amprizei necesare pentru realizarea străzii la parametrii prevăzute în PUZ, se va trece la amenajarea străzii conform planului de situație „ETAPA 2”.

Situaţia propusă:

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea condițiilor de trafic pe strada Pomilor etapa 1 prin amenajarea căilor de comunicare terestră destinată traficului rutier local, precum și traficului pietonal.

Obiectivele specifice a proiectului:

- îmbunătățirea condițiilor social – economice și de mediu;

- asigurarea infrastructurii rutiere;

- asigurarea infrastructurii destinate pietonilor;

- asigurarea mobilității forței de muncă;

- îmbunătățirea calității de mediului din zona de implementare a proiectului (reducerea nivelului de zgomot a vehiculelor aflate în circulație);

- creșterea speranței de viață datorită facilităților mai bune pentru sănătate și a reducerii poluării;

- reducerea nivelului de expunere la poluarea aerului și sonoră a oamenilor din zonă;

- obținerea unei construcții care să satisfacă cerințele actuale prescrise de normativele în vigoare.

Aceste obiective pot fi atinse prin:

- reabilitarea părții carosabile;

- amenajarea trotuarelor, precum și amenajarea acceselor;

- colectarea apelor pluviale de pe partea carosabilă și evacuarea lor către emisari;

- realizarea semnalizării rutiere;

- amenajarea intersecților cu străzile adiacente.

CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE

- Clasa de risc seismic;

Strada studiată se încadrează în clasa de risc seismic III – corespunzând construcțiilor la care sunt așteptate degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările elementelor nestructurale pot fi importante.

- Prezentarea a două soluții de intervenție

Soluțiile pentru reabilitarea structurii rutiere existente a drumului sunt stabilite conform stării tehnice actuale, funcție de zestrea existentă și de traficul de perspectivă.

PARTEA CAROSABILĂ:

Varianta 1 – sistem rutier semi rigid:

- desfacerea sistemului rutier existent;

- săpătură generală la cota de -70 cm;

- 10 cm strat de formă de balast conform STAS 6400-84 SR EN 13242+A1:2008;

- 30 cm strat de fundație de balast conform STAS 6400-84 SR EN 13242+A1:2008;

- 20cm strat de bază din piatră spată amestec optimal(STAS 6400-84 SR EN 13242+A1:2008);

- 6  cm strat de legătură binder BAD22,4 leg 50/70 conform AND605/2016;

- 4 cm strat de uzură din beton asfaltic BA16 rul 50/70 conform AND605/2016.

Varianta 2 – sistem rutier rigid:

- desfacerea sistemului rutier existent;

- săpătură generală la cota de -65 cm;

- 10 cm strat de forma din pietruirea recuperata cu eventual aport de balast sau nisip conform STAS 12253;

- 30 cm strat de balast, conform STAS 6400-84 si SR EN 13242+A1:2010/C91:2022;

- Hârtie Kraft sau folie de polietilena;

- 2 cm nisip;

- 20 cm strat din BCR4.0 conform SR 183-1/1995 si STAS 6400;

Avantaje și dezavantaje structură rutieră suplă

Avantaje

- grosimea imbrăcămintii asfaltice poate fi etapizata, putându-se realiza in mai multe straturi;

- greşelile de execuţie pot fi remediate uşor si mai ieftin decât in cazul sistemelor rutiere rigide;

- remedierea defecţiunilor de suprafață se poate face mult mai uşor si local.

- valoare de investiţie mai mica decât in cazul sistemelor rutiere rigide

- rularea este mai silențioasă neexistând rosturi precum cele de la dalele de beton

- se pot da in folosință la scurt timp după execuție

- in cazul intervenţiilor sau investiţiilor la instalaţiile subterane acestea se vor putea face prin tăierea, decaparea si săparea strict pe zona de intervenție.

Dezavantaje

- La temperaturi ridicate apar deformații ale părții carosabile

- Prepararea betonului asfaltic produce si emana noxe in atmosfera

- posibilitatea apariției degradărilor la îmbrăcămintea asfaltica in rosturile longitudinale si de lucru, daca acestea nu sunt tratate corespunzător in faza de execuție.

Durata de serviciu este mai mica (numai 10-15 ani) decât a îmbrăcămintii de beton de ciment (20-30 ani).

Durata normală de funcționare conform H.G. 2.139/30.11.2004 este de 25 ani.

Avantaje și dezavantaje structură rutieră rigidă

Avantaje

- atestă rezistențe mecanice mai mari şi prin urmare se pretează pe drumuri cu trafic foarte intens şi greu;

- sunt rezistente la uzură şi la acţiunea agenţilor atmosferici, fiind indicate în regiuni cu climat umed;

- având o culoare deschisă, prezintă o vizibilitate mai bună, ceea ce permite o circulație mai sigură în diferite condiții nefavorabile (noaptea, ploaie, ceaţă etc.);

- la temperaturi ridicate ale mediului înconjurător şi sub acțiunea traficului greu chiar în zonele cu frânări şi accelerări dese, nu sunt sensibile la deformații (văluriri şi făgașe), cum se constată uneori în cazul îmbrăcăminţilor bituminoase;

- au un grad de rugozitate ridicat, asigurând, chiar în condiţii de umezire a suprafeţei şi la viteze mari de circulație, siguranţă în exploatare;

- nu sunt atacate de carburanți şi lubrifianţi, fiind indicate şi pentru locuri de parcare şi staţionare a autovehiculelor;

- permit folosirea în mai mare măsură a materialelor locale;

- sunt mai avantajoase din punct de vedere energetic, având un consum specific de energie cu 50…90 % mai mic decât îmbrăcăminţile bituminoase.

- pot fi realizate pentru durate de exploatare relativ ridicate (20…30 ani), chiar şi pentru trafic rutier intens;

- bună parte dintre defecţiunile ce apar (cum sunt fisurile şi crăpăturile, decolmatarea rosturilor sau exfolierea suprafeţei de rulare) nu deranjează desfăşurarea normală a circulaţiei autovehiculelor, în prima fază a evoluţiei acestora;

- cheltuielile totale de execuţie şi de întreţinere pe perioada lor de exploatare sunt mai reduse decât cele aferente soluţiilor cu îmbrăcăminţi rutiere nerigide, pentru aceeaşi perioadă de timp şi acelaşi trafic rutier intens şi greu.

Dezavantaje

- cheltuielile iniţiale de construcţie sunt relativ mari;

- posibilităţile de ranforsare a structurilor rutiere cu îmbrăcăminţi rigide, pentru adaptarea lor la un trafic rutier sporit, impun tehnologii de execuţie mai complexe;

- existenţa rosturilor transversale în îmbrăcămintea rutieră din beton de ciment deranjează circulaţia autovehiculelor, atât datorită colmatării în exces a acestora cu mastic bituminos, cât şi datorită eventualelor tasări ale dalelor provocate de neuniformitatea capacităţii portante a terenului de fundare de-a lungul drumului. Din cauza rigidităţii dalelor, îmbrăcăminţile din beton de ciment nu pot urma deformaţiile straturilor de fundaţie, iar în cazul unor tasări inegale ale terenului de fundaţie, dalele fisurează, degradându-se;

- defecţiunile care pot să apară în îmbrăcămintea rutieră din beton de ciment din cauza unor eventuale greşeli de execuţie sau de subdimensionare a structurii rutiere se elimină foarte greu şi cu cheltuieli însemnate;

- îmbrăcămintea rutieră din beton de ciment nu se poate da în circulaţie decât după ce betonul atestă rezistenţe mecanice corespunzătoare (de regulă 3 săptămâni);

- asigurarea condiţiilor normale de circulaţie pe timp de iarnă impune metode de acţionare mai anevoioase, având în vedere că nu se recomandă utilizarea fondanţilor chimici la deszăpezire şi combaterea poleiului;

- nu se pretează la ameliorări progresive prin consolidări succesive ale structurii rutiere în funcție de necesitățile impuse de trafic;

- este necesară uneori construirea de variante pentru circulația curentă, care nu se poate desfășura normal pe sectorul de drum în timpul execuției îmbrăcămintei din beton de ciment.

Descrierea principalelor lucrări de intervenții:

STRADA POMILOR ETAPA 1 KM 0+000 – Km 0+520,79

PARTEA CAROSABILĂ:

Se va realiza cu o lățime de 6.00 m, cu o bandă de circulație pe sens cu panta transversală a părții carosabile de 2,5% în formă de acoperiș, încadrată de borduri prefabricate de beton 15 x 25 cm.

Lungimea proiectată a străzii este de 520,79 m (0,52Km).

Suprafața carosabilă proiectată : 2901 mp.

Proces tehnologic:

- desfacerea sistemului rutier existent;

- săpătură generală la cota de aproximativ -70 cm(de la cotele date in profilul longitudinal);

- 10 cm strat de formă de balastconform STAS 6400-84 SR EN 13242+A1:2008;

- 30 cm strat de fundație de balast conform STAS 6400-84 SR EN 13242+A1:2008;

- 20cm strat de bază din piatră spată amestec optimal(STAS 6400-84 SR EN 13242+A1:2008);

- 6  cm strat de legătură binder BAD22,4 leg 50/70 conform AND605/2016;

- 4 cm strat de uzură din beton asfaltic modificat BA16 rul 50/70 conform AND605/2016.

Toate straturile executate cu așternere de materiale se vor executa mecanizat.

Încadrarea suprafeței carosabile se va realiza cu borduri prefabricate de beton 15 x 25 cm așezate în fundație de beton C16/20 cu dimensiunea de 20 x 30 cm.

Lungimea bordurilor 15 x 25 cm : 1028 m.

TROTUARE:

Se va executa trotuar pietonal pe ambele părți de stradă, lățimea trotuarului de min.1.5m, cu structura după cum urmează:

- strat de fundație din balast			           -20 cm;

- strat de beton C25/30 				           -10 cm;

- strat de uzură de mixtură asfaltică BA8 rul50/70            -  3 cm.

Trotuarele sunt delimitate cu borduri prefabrricate de beton cu dimensiunea de 15 x 25 cm, pe partea cu suprafața carosabilă, respectiv cu borduri 10 x 15 cm pe partea cu proprietățile aflate în zona străzii.

Suprafața trotuarelor : 1846(inclusiv intrările în curți) mp.

Lungimea bordurilor 10 x 15 cm : 890 ml.

DRUMURI LATERALE:

Se vor amenaja pe o lungime de minim 15 m (parametrii geometrici sunt prezentați pe planul de situație), cu același sistem rutier ca și partea carosabilă.

| Nr. crt. | Poziție Kilometrică | Parte drum | Lungimea L |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0+200 | Dreapta | 24,0 |
| 2. | 0+200 | Stinga | 24,0 |

Suprafața carosabilă : 514 mp.

Lungimea bordurilor 15 x 25 cm : 111 ml.

Expertul Tehnic recomandă VARIANTA 1, având multiple avantaje tehnice cum ar fi:

- Grosimea structurii asfaltice poate fi etapizată.

- Capacitatea portantă poate crește progresiv prin investiții etapizate.

- Greșelile de execuție pot fi remediate ușor față de îmbrăcămințile de beton de ciment.

- costuri de execuție mai reduse;

- prezintă un confort de rulare mai mare decât îmbrăcămințile de beton de ciment (prin lipsa rosturilor);

- se pot realiza și pe trasee ce conțin și raze mici respectiv supralărgiri, fără a necesita rosturi între calea cu curentă și calea în curbă;

- rugozitatea suprafeței poate fi sporită prin tratamente bituminoase, asigurându-se circulația și pentru declivități cu valori de 7-9%.

Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectului de investiţii

- Cheltuieli cu investiția (Valoarea investiției) conform Devizului General este de:

| - VALORI | - exclusiv TVA | - inclusiv TVA |
| --- | --- | --- |
| - Valoare totală | - 4.484.313,98 | - 5.426.019,91 |
| - Valoare C+M | - 2.939.616,00 | - 3.556.935,36 |

Având în vedere cele prezentate, propunem spre aprobarea Consiliului Local Municipal Târgu-Mureş Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și indicatorii tehnico-economici, conform D.A.L.I. anexat, pentru obiectivul de investiţii „ Modernizare strada Pomilor – Etapa 1”.

Viceprimar,                                                Director executiv

Călin Moldovan                                              ing. Racz Lucian

Aviz favorabil                                                     Aviz favorabil

DIRECTOR Direcția Economică                              DIRECTOR SPADP

ec. Anca Fodor		                            ing. Florian Moldovan

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 129, art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

ROMÂNIA                                                                                 		                   Proiect

JUDEŢUL MUREŞ			                                                                                                  (nu produce efecte juridice) *

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGU MUREŞ

Iniţiator												  PRIMAR

Soós Zoltán

H O T Ă R Â R E A     nr. ______

din _____________________ 2026

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-

economici aferenţi obiectivului de investiţii

„ Modernizare strada Pomilor – Etapa 1”

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr. 11066/496/DT/10.03.2026 inițiat de Primar prin Direcţia Tehnică privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii  „Modernizare strada Pomilor – Etapa 1”

- Avizul favorabil al Administrației Domeniului Public, respectiv al Direcției economice;

- Raportul de specialitate al Direcției juridice, contencios administrativ și administrație publică locală;

- Raportul de specialitate al Direcției Arhitect șef;

Luând în considerare Raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Târgu Mureș;

În conformitate cu prevederile:

- Art. 66 pct 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare;

- Art. 7, art. 9 din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice locale, cu modificările şi ccompletările ulterioare;

- Art. 14 alin. (4), art. 44, alin. (1) și art. 45 al Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 139 alin. (1) OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (14), art. 139, art. 196, alin. (1) li. „a” și ale art. 243, alin (1), lit. „a” din OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H o t ă r ă ş t e :

Art.1. Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul ”Modernizare str. Pomilor – Etapa 1” și indicatorii tehnico–economici conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

Valoarea totală a investiţiei cu detalierea pe structura devizului general

| - VALORI | - exclusiv TVA | - inclusiv TVA |
| --- | --- | --- |
| - Valoare totală | - 4.484.313,98 | - 5.426.019,91 |
| - Valoare C+M | - 2.939.616,00 | - 3.556.935,36 |

D.A.L.I. este prezentat în Anexa nr. 1, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. După clarificarea situației juridice a întregului teren necesar asigurării profilului transversal al corpului de drum conform documentației de urbanism aprobate, se va trece la amenajarea străzii conform planului de situație „ETAPA 2”

Art. 3. Se declară de utilitate publică de interes local obiectivul de investiții ”Modernizare str. Pomilor – Etapa 1”

Art. 4. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Tehnică, Direcția Economică și Serviciul Public Administrația Domeniului Public.

Art. 5. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică:

- Direcției Tehnice

- Direcției Economice

- Serviciul Public Administrația Domeniului Public

Viză de legalitate

Secretarul General al Municipiului Târgu Mureş

Bordi Kinga

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 129, art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ