R O M Â N I A                                                              	 		 (nu produce efecte juridice)*

JUDEŢUL MUREŞ

MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ                                            		   P R I M A R,

ARHITECT ŞEF 	                                      	          			SOÓS ZOLTÁN

Nr. 5580 din 05.11.2025

Referat de aprobare

privind documentaţia de urbanism

„Plan urbanistic zonal- reconversie funcțională din zonă agricolă în zonă mixtă pentru construire centru medical, servicii și locuințe colective”,

cu regulamentul local de urbanism aferent, str. Paris fnr.

Iniţiatori: Gorea Simion și Gorea Livia, Solovăstru Maria, Solovăstru Mircea Ștefan și Solovăstru Alina Nicoleta, Chelărescu Ovidiu Constantin și  Chelărescu Lavinia Dana

La solicitarea inițiatorului s- au emis certificatele de urbanism nr. 1851/16.11.2022 și nr. 667/04.09.2025 în scopul elaborării Planului Urbanistic Zonal, pentru reconversie zonă funcțională din UTR”AA2” în ”CM1”, în vederea construirii unui centru medical cu servicii și locuințe colective, generat de  imobilul- teren liber de construcții cu suprafaţa de 20631mp situat în intravilanul Municipiului Târgu Mureş, str. Paris fnr., evidenţiat în cartea funciară nr. 142851- Târgu Mureş, nr. cad. 142851, aflat în proprietatea lui Gorea Simion și Gorea Livia, Solovăstru Maria, Solovăstru Mircea Ștefan și Solovăstru Alina Nicoleta, Chelărescu Ovidiu Constantin și  Chelărescu Lavinia Dana.

Elaborarea planului urbanistic zonal s- a bazat pe avizul de oportunitate nr. 6/20.02.2023, obţinut după avizarea  de către Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a documentaţiei prin care s-a susţinut oportunitatea studierii zonei printr- un  plan urbanistic zonal, în scopul solicitat de beneficiar.

Imobilul care a generat elaborarea acestei documentaţii de urbanism, inițiată în baza P.U.G.- Municipiul Târgu Mureș aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Municipal Târgu Mureş  nr. 257/19.12.2002 (H.C.L. nr. 338/29.09.2022), este situat în:

- UTR”AA2”- subzona terenurilor arabile, vii, livezi, păşuni, fâneţe, pepiniere situate în intravilan;

Pentru toate UTR din zona ”A”sunt admise utilizări compatibile cu caracteristicile de funcţionare pentru diferitele tipuri de unităţi; în cazul în care aceste caracteristici nu permit dezvoltarea activităţilor şi/sau este necesară schimbarea destinaţiei se cere P.U.Z. (reparcelare/reconformare zonă) sunt admise următoarele utilizări ale terenului: teren arabil, grădini; păşuni, fânaţe; culturi de viţă de vie şi pomi fructiferi;  Utilizări interzise: conform P.U.Z.; Condiţii de amplasare şi conformare a clădirilor caracteristici ale parcelelor (suprafeţe, forme, dimensiuni, amplasarea clădirilor faţă de aliniament, amplasarea clădirilor faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelelor, amplasarea clădirilor unele faţă de altele pe aceeaşi parcelă, circulaţii şi accese,  staţionarea autovehiculelor, înălţimea maximă admisă a clădirilor,  aspectul exterior al clădirilor, condiţii de echipare edilitară, împrejmuiri, POTmax, CUTmax: nu este cazul .

- UTR”V”- zona spațiilor plantate, cu subzonele :

- “V5”- Culoare de protecţie faţă de infrastructura tehnică ;

Utilizări admise: conform legilor şi normelor în vigoare. Utilizări interzise: se interzic orice amenajări care să atragă locuitorii în spaţiile de protecţie faţă de infrastructura tehnică reprezentata de circulaţii majore şi de reţele de transport a energiei electrice şi gazelor. Caracteristicile parcelelor, amplasarea clădirilor faţă de aliniament, amplasarea clădirilor faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelelor, amplasarea clădirilor unele faţă de celelalte, circulaţii şi accese, staţionarea autovechiculelor, înălţimea max. admisibilă a clădirilor, aspectul exterior al clădirilor, condiţiile de echipare edilitară, spaţiile libere şi spaţiile plantate, împrejmuirile, P.O.T.max; C.U.T. max: conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

-	UTR”V7”- Plantaţii de protecţie a versanţilor şi de reconstrucţie ecologică ;

Utilizări admise: conform legilor şi normelor în vigoare. Utilizări interzise: se interzice tăierea arborilor fără autorizaţia autorității locale abilitate. Caracteristicile parcelelor, amplasarea clădirilor faţă de aliniament, amplasarea clădirilor faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelelor, amplasarea clădirilor unele faţă de celelalte, circulaţii şi accese, staţionarea autovechiculelor, înălţimea max  admisibilă a clădirilor, aspectul exterior al clădirilor, condiţiile de echipare edilitară, spaţiile libere şi spaţiile plantate, împrejmuirile, P.O.T. max; C.U.T.max: conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

Ulterior, prin noul Plan Urbanistic General aprobat prin H.C.L. nr. 422/24.11.2022, s-a păstrat încadrarea funcțională pentru zona în care este situat imobilul, respectiv:

- UTR”AA2”- subzona terenurilor arabile, vii, livezi, păşuni, fâneţe, pepiniere situate în intravilan ;

UTILIZĂRI ADMISE: pentru categoriile funcţionale aferente subzonei AA2 sunt admise utilizări compatibile cu caracteristicile diferitelor tipuri de terenuri; în cazul în care aceste caracteristici nu permit dezvoltarea activităţilor şi/sau este necesară schimbarea destinaţiei terenului se vor întocmi documentaţii de urbanism P.U.Z.(reparcelare/reconformare zonă). Sunt admise următoarele utilizări ale terenului: teren arabil, grădini cultivate; păşuni, fânaţe; culturi de viţă de vie şi pomi fructiferi; reţele magistrale de transport (energie elctrica, gaz, apă), căi de comunicaţie, amenajări pentru îmbunătăţiri funciare, reţele de telecomunicaţii, alte lucrări de infrastructură; UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI: sunt permise construcţii şi amenajări care să faciliteze exploatarea în regim individual a terenurilor agricole cu condiţia ca acestea să aibă un caracter de construcţii nepermanente (anexe) şi să nu ocupe o suprafaţă mai mare de 1,0% din suprafaţa terenului agricol; UTILIZĂRI INTERZISE: se interzic următoarele tipuri de activități și de lucrări: efectuarea lucrărilor de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţii publice, construcţiile sau utilizarea terenurilor învecinate; efectuarea lucrărilor de terasament care pot să provoace scurgerea apelor meteorice pe parcelele învecinate sau care să împiedice evacuarea şi colectarea apelor meteorice; orice lucrări care diminuează spaţiile publice/spaţiile plantate; orice utilizări, altele decât cele admise sau admise cu condiţionări; CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI): se conservă de regulă structura cadastrală existentă; pentru construirea de anexe agricole şi amenajări cu caracter nepermanent/provizoriu, zona delimitată în acest scop în interiorul exploataţiei agricole va reprezenta maximum 1,0% din suprafaţa acesteia; AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT: construcţiile nepermanente/provizorii propuse şi amenajările de orice tip se vor retrage faţă de aliniament cu minimum 10,0m;  AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR: construcţiile nepermanente/provizorii propuse şi amenajările de orice tip se vor retrage faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei cu minimum 5,0m; AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ: amplasarea clădirilor nepermanente/provizorii propuse şi a amenajărilor cu caracter temporar unele faţă de altele în cadrul aceleiaşi parcele se va face în funcţie de caracteristicile tehnice şi destinaţia acestora, cu respectarea distanţelor impuse de normele sanitare şi de protecţie împotriva incendiilor; CIRCULAŢII ŞI ACCESE: parcelele vor avea acces dintr-o cale publică sau privată sau drum de exploatare, în mod direct sau prin servitute de trecere legal constituită, dintr-o proprietate adiacentă străzii, cu lăţimea de minim 3,5 metri. Se vor utiliza de regulă drumurile publice şi cele de exploatare existente; noi drumuri de acces pot fi realizate pe baza unor propuneri de organizare funcţională materializate; STAŢIONAREA AUTOVEHICOLELOR: staţionarea autovehiculelor se va asigura numai în interiorul terenurilor cu destinaţie agricolă;  ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR: pentru anexe agricole cu regim nepermanent/provizoriu regimul maxim de înălţime va fi P; regimul de înălţime maxim admis pentru imobile situate în zone cu servituţi aeronautice civile trebuie să respecte prevederile RACR-ZSAC; ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR: autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcţiunii acestora, caracterului zonei şi peisajului urban, aşa cum a fost el descris în Secţiunea I; autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, intră în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi arhitecturii, este interzisă; arhitectura construcţiilor cu caracter nepermanent/provizoriu şi amenajărilor cu caracter temporar propuse va exprima caracterul programului de anexe agricole, se va realiza cu materiale naturale (lemn, nuiele, etc.) şi se va încadra în peisajul zonei de amplasare;  CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ ŞI GESTIONAREA DEŞEURILOR: realizarea echipării edilitare necesare pentru asigurarea funcţionării în conformitate cu normele sanitare în vigoare privind igiena şi protecţia mediului pentru terenurile agricole/pomicole/viticole este obligatorie; este interzisă deversarea apelor uzate şi meteorice în pâraie; acestea vor fi gestionate în interiorul exploataţiilor agricole/pomicole; deşeurile de orice natură vor fi gestionate/evacuate în conformitate cu normele sanitare în vigoare; SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE: regulă generală este aceea a conservării actualei structuri de folosinţa a terenurilor; se recomandă transformarea păşunilor în fânaţe; eliminarea arborilor maturi este interzisă, cu excepţia situaţiilor în care aceştia reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau a bunurilor;  ÎMPREJMUIRI ŞI PORŢI DE ACCES: în situaţia în care sunt necesare împrejmuiri, acestea vor fi de preferinţă de tip transparent, din materiale naturale(lemn,nuiele,etc) adaptate rolului funcţional şi dublate de gard viu cu înălţimea maximă de 1,80 metri; împrejmuirile la stradă se vor realiza la limita de proprietate, fără afectarea domeniului public, iar cele dintre proprietăţile private vor avea axul amplasat pe linia de hotar; PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT-% m2 AC/m2 teren): pentru construcţii anexe ale exploataţiilor agricole/pomicole POTmax= 1,0%; COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT m2 ADC/m2 teren): pentru construcţii anexe ale exploataţiilor agricole/ pomicole CUT max = 0,10;

- UTR”V5”- Culoare de protecţie faţă de infrastructura tehnică:

UTILIZĂRI ADMISE: intervenții pentru întreţinerea şi reabilitarea elementelor de infrastructură majoră efectuate conform normelor tehnice specifice în condiţii de siguranţă în raport cu vecinătăţile subzonei; plantaţii înalte, medii şi joase, în conformitate cu cadrul tehnic normativ specific fiecărei categorii de infrastructură tehnică în parte; UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI: spaţii verzi întreţinute în condiţiile tehnice stabilite de gestionării de infrastructură majoră; sistem de alei şi platforme pentru circulaţii în condiţiile tehnice stabilite de gestionării de infrastructura majoră; elemente aferente diverselor tipuri de infrastructură tehnico- edilitară, cu condiţia asigurării compatibilităţii tehnice între acestea;  UTILIZĂRI INTERZISE: orice construcţii amenajări sau utilizări care să atragă locuitorii în spaţiile de protecţie faţă de infrastructura tehnică reprezentată de circulaţii majore , de reţele de transport sau zone de stocare a energiei electrice sau a gazelor naturale sau a altor tipuri de infrastructură,în absenţa studiilor de coexistenţă tehnică care ar permite realizarea acestora; CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR. CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI): zone delimitate în PUG pe baza avizelor obţinute de la gestionării de infrastructură tehnică majoră(circulaţii, transport şi stocare de energie sau gaze naturale); delimitarea zonelor de siguranţă şi protecţie aferente fiecărei parcele grevată de culoarele de siguranţă şi protecţie va fi cea rezultată din avizul de amplasament elaborate de fiecare gestionar al reţelelor de infrastructură majoră obţinut în baza certificatului de urbanism emis de autoritatea publică locală pentru documentaţii preliminare de urbanism(PUZ/PUD) sau pentru autorizarea construcţiilor şi amenajărilor, după caz;  AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT: amplasarea construcţiilor şi amenajărilor faţă de aliniament se va face în conformitate cu prevederile studiilor de specialitate şi conform normelor tehnice specifice, avizate şi aprobate conform Legii; AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR: amplasarea construcţiilor şi amenajărilor faţă de limitele laterale şi posterioară a parcelei se va face în conformitate cu prevederile studiilor de specialitate şi conform normelor tehnice specifice, avizate şi aprobate conform Legii; AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ:  amplasarea construcţiilor şi amenajărilor unele faţă de altele pe aceiaşi parcelă se va face în conformitate cu prevederile studiilor de specialitate şi conform normelor tehnice specifice, avizate şi aprobate conform Legii;  CIRCULAŢII ŞI ACCESE: accesibilitatea culoarelor de protecţie faţă de infrastructură tehnică majoră se va conecta cu sistemul general al circulaţiei urbane fiind reglementată cu acces public limitat în condiţiile tehnice de siguranţă stabilite de gestionării de infrastructură majoră, conform normelor tehnice specific, avizate şi aprobate conform Legii; se vor folosi de regulă îmbrăcăminţi cu grad ridicat de permeabilitate;  STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR: este interzisă staţionarea sau parcarea autovehiculelor pe suprafaţa culoarelor de siguranţă sau de protecţie faţă de infrastructura tehnica în alte condiţii decât cele stabilite prin avizul gestionarului acestor reţele de infrastructură tehnică majoră; în condiţiile stabilite prin avizul de amplasament al gestionarului reţelelor de infrastructură tehnică majoră,parcajele se pot organiza/amenaja în funcţie de necesităţi ca parte a sistemului de parcaje aferent circulaţiilor publice;  ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR: înaltimea construcţiilor şi al amenajărilor se va stabili în conformitate cu prevederile studiilor de specialitate şi conform normelor tehnice specifice, avizate şi aprobate conform Legii; regimul de înălţime maxim admis pentru imobile situate în zone cu servituţi aeronautice civile trebuie să respecte prevederile RACR-ZSAC;  ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR: aspectul construcţiilor şi al amenajărilor se va stabili în conformitate cu prevederile studiilor de specialitate şi conform normelor tehnice specifice, avizate şi aprobate conform Legii; CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ ŞI GESTIONAREA DEŞEURILOR: zonele verzi cu destinaţia de culoare de protecţie faţă de infrastructură tehnică vor avea sisteme de preluare controlată a apelor pluviale; se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine; apele meteorice se vor dirija către zonele plantate din interiorul parcelei și nu se va impermeabiliza terenul peste minimul necesar (alei, accese, etc.); zonele vor fi echipate edilitar şi gestionate conform necesităţilor specifice stabilite de fiecare deţinător al reţelelor de infrastructură tehnică majoră, în parte; SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE: se conservă de regulă actuala structură cadastrală a spaţiilor verzi de protecţie faţă de infrastructură tehnică majoră, eventualele transformări fiind rezultatul modificării normelor tehnice specifice care le-au generat sau modificări ale traseelor amplasamentelor stabilite de gestionarii reţelelor de infrastructură majoră; intervenţiile importante asupra acestor categorii de spaţii verzi şi după caz a sistemului de alei şi platforme pentru circulaţie se vor realiza numai pe baza cadrului normativ tehnic specific pentru fiecare categorie de infrastructură tehnică majoră protejată în parte si cu acordul gestionarului acesteia; eliminarea arborilor maturi este interzisă, cu excepţia situaţiilor în care amplasarea acestora e în contradicţie cu cadrul normativ tehnic specific pentru fiecare categorie de infrastructură tehnică majoră protejată în parte sau reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa amenajărilor, persoanelor sau bunurilor;  ÎMPREJMUIRI ŞI PORŢI DE ACCES: împrejmuirile acolo unde sunt necesare se vor subordona cadrului normativ tehnic specific pentru fiecare categorie de infrastructură tehnică majoră protejată în parte; ca alternativă generală, acolo unde normele tehnice specifice nu prevăd necesitatea realizării împrejmuirilor, delimitarea acestor zone în raport cu spaţiile publice adiacente sau cu alte categorii de spaţii va fi realizată prin dispunerea perimetrală a unor garduri vii; împrejmuirile la stradă se vor realiza la limita de proprietate, fără afectarea domeniului public, iar cele dintre proprietăţile private vor avea axul amplasat pe linia de hotar;  PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT-% m2 AC/m2 teren): în conformitate cu prevederile studiilor de specialitate şi conform normelor tehnice specifice, avizate şi aprobate conform Legii; COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT m2 ADC/m2 teren): în conformitate cu prevederile studiilor de specialitate şi conform normelor tehnice specifice, avizate şi aprobate conform Legii.

- UTR”V7”- plantaţii de protecţie a versanţilor şi de reconstrucţie ecologică ;

UTILIZĂRI ADMISE: plantaţii înalte, medii şi joase, de diferite esenţe, de preferinţă autohtone şi cu rădăcini capabile să consolideze în mod natural versanţii, în conformitate cu studiile specifice aplicabile fiecărei categorii de teren în parte; alte tipuri de construcţii şi amenajări cu rol de protectie a versanţilor sau pentru reconstrucţie ecologică în conformitate cu prevederile studiilor de specialitate avizate şi aprobate conform Legii; UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI: spaţii verzi cu acces public cu condiţia realizării studiilor de coexistenţă funcţională care ar permite utilizarea amenajării acestora în condiţii de siguranţă; sistem de alei şi platforme pentru circulaţii pietonale şi alte circulaţii alternative cu condiţia realizării studiilor de coexistenţă funcţională care ar permite utilizarea amenajării acestora în condiţii de siguranţă; mobilier urban, amenajări pentru activităţi în aer liber compatibile- sport, joacă, odihnă în condiţiile realizării studiilor de coexistenţă funcţională care ar permite utilizarea amenajării acestora în condiţii de siguranţă şi condiţionat de stabilirea, prin aceste studii, a profilului funcţional în corelare cu specificul fiecărei categorii de teren în parte; elemente aferente diferitelor tipuri de infrastructură tehnico-edilitară, cu condiţia compatibilităţii tehnice cu specificul terenului de amplasare şi a pozării acestora în subteran; UTILIZĂRI INTERZISE: se interzic următoarele tipuri de activităţi şi de lucrări: orice utilizări, altele decât cele admise sau admise cu condiţionări; orice amenajare sau utilizare care ar permite accesul public în astfel de zone, în absenţa studiilor de coexistenţă funcţională care ar permite acest acces în condiţii de siguranţă; CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI): zone delimitate în PUG pe baza studiilor de fundamentare; delimitarea finală a zonelor cu potenţial de risc natural de alunecare sau a celor de reconstrucţie ecologică aferentă fiecărei parcele grevată de această servitute va fi cea rezultată în urma întocmirii studiilor aprofundate topografice geologice şi de stabilitate globală a versanţilor pentru documentaţii preliminare de urbanism PUZ/PUD sau pentru autorizarea construcţiilor şi amenajărilor, după caz; AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT: amplasarea construcţiilor şi amenajărilor faţă de aliniament se va face în conformitate cu prevederile studiilor de specialitate şi conform normelor tehnice specifice, avizate şi aprobate conform Legii; AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR: amplasarea construcţiilor şi amenajărilor faţă de limitele laterale şi posterioară a parcelei se va face în conformitate cu prevederile studiilor de specialitate şi conform normelor tehnice specifice, avizate şi aprobate conform Legii; AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ: amplasarea construcţiilor şi amenajărilor unele faţă de altele pe aceiaşi parcelă se va face în conformitate cu prevederile studiilor de specialitate şi conform normelor tehnice specifice, avizate şi aprobate conform Legii; CIRCULAŢII ŞI ACCESE: traseele amenajate în condiţiile studiilor de coexistenţă prevăzute la Art.2 se vor integra în sistemul general al circulaţiei urbane al traseelor pietonale şi al celor destinate circulaţiilor alternative; se vor utiliza trasee adaptate tipului de teren de amplasare şi îmbrăcăminţi din materiale naturale cu grad ridicat de permeabilitate; STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR: este interzisă parcarea autovehiculelor în spaţiul zonelor verzi cu plantaţii de protecţie a versanţilor şi de reconstrucţie ecologică; eventualele locuri de parcare se vor organiza ca parte a sistemului de parcaje aferent circulaţiilor publice; ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR: înălţimea construcţiilor şi amenajărilor se va stabili în conformitate cu prevederile studiilor de specialitate şi conform normelor tehnice specifice, avizate şi aprobate conform Legii; regimul de înălţime maxim admis pentru imobile situate în zone cu servituţi aeronautice civile trebuie să respecte prevederile RACR-ZSAC; ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR: aspectul construcţiilor şi amenajărilor se va stabili în conformitate cu prevederile studiilor de specialitate şi conform normelor tehnice specifice, avizate şi aprobate conform Legii; CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ ŞI GESTIONAREA DEŞEURILOR: zonele verzi cu plantaţii de protecţie a versanţilor şi de reconstrucţie ecologică vor avea sisteme pentru preluarea controlată a apelor pluviale; se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine; apele meteorice se vor dirija către zonele plantate din interiorul parcelei și nu se va impermeabiliza terenul peste minimul necesar (alei, accese, etc.); pentru zonele cu plantaţii de protecţie a versanţiilor se va amenaja cu prioritate sistemul de drenare şi colectare a apelor pluviale; zonele cu acest profil vor fi echipate edilitar în funcţie de studiile de coexistenţa funcţionala şi in conformitate cu necesitaţile specifice,pe baza studiilor de specialitate (proiect de echipare edilitară) avizate şi aprobate conform Legii; SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE: se conservă de regulă actuala structură cadastrală existentă a spaţiilor verzi cu plantaţii de protecţie a versanţilor şi de reconstrucţie ecologică; intervenţiile importante asupra acestei zone se vor realiza numai pe bază de studii de specialitate dendrologice şi peisagere,în contextual conservării aspectului natural preexistent ,după caz; se vor folosi specii de plante/arbori specifice zonei pentru optimizarea costurilor de întreţinere; se va urmări fixarea terenului, protejarea faţă de fenomenele de eroziune; eliminarea arborilor maturi este interzisă, cu excepţia situaţiilor în care amplasarea acestora e în contradicţie cu specificul terenului destinat protejării sau cu cel aferent reconstrucţiei ecologice; ÎMPREJMUIRI: ca regulă generală împrejmuirile spre spaţiile publice adiacente vor fi realizate prin dispunerea perimetrală a unor garduri vii; împrejmuirile spre zonele de învecinare cu proprietăţi private vor fi de tip transparent, cu înălţimea maximă de 1,80 metri dublate de gard viu; împrejmuirile la stradă se vor realiza la limita de proprietate, fără afectarea domeniului public, iar cele dintre proprietăţile private vor avea axul amplasat pe linia de hotar. POTmax: în conformitate cu prevederile studiilor de specialitate şi conform normelor tehnice specifice, avizate şi aprobate conform Legii; CUTmax: în conformitate cu prevederile studiilor de specialitate şi conform normelor tehnice specifice, avizate şi aprobate conform Legii.

Zona fiind grevată de interdicția temporară de construire până la elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal, pentru stabilirea reglementărilor necesare edificării unui centru medical și a unei clădiri pentru prestării servicii și locuințe colective, proprietarii imobilului au inițiat elaborarea P.U.Z.- ului care să stabilească modul de utilizare a terenului, organizarea arhitectural- urbanistică în funcţie de caracteristicile structurii urbane, asigurarea acceselor, dezvoltarea infrastructurii edilitare, statutul juridic şi circulaţia terenurilor.

Prezentul PUZ tratează mobilarea unui imobil care îndeplinește condiţii generale de construibilitate, atât ca suprafață cât și ca tipologie, în conformitate cu elementele de temă stabilite cu beneficiarul, pe baza unor relementări  care să  utilizeze în mod echilibrat particularităţiile configuraţiei terenului (formă planimetrică şi de nivel). Se propune reîncadrarea funcțională a zonei construibile a imobilului în UTR”CM1”- subzonă mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu şi înălţimi maxime de P+3 și păstrarea ”V7” și a culoarului ”V5” conform avizatorilor, cu reglementările aferente conform celor din regulamentul local al P.U.G., detaliate în regulamentul local de urbanism aferent, astfel:

UTR”CM1”:

Zona este constituită din mixarea diferitelor funcţiuni publice şi de interes general cu locuinţele dispuse în lungul principalelor artere de circulaţie, în prelungirea centrelor de cartier şi în jurul altor puncte de concentrare a locuitorilor. Se are în vedere cu prioritate funcţiuni care consolidează şi diversifica calitatea spaţiului urban şi îi conservă coerenţa.

UTILIZĂRI ADMISE: funcţiuni administrative, instituţii, servicii şi echipamente publice; administrarea afacerilor, sedii ale unor companii şi firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanta în diferite domenii şi alte servicii profesionale; servicii sociale, colective şi personale; comerţ cu amănuntul; depozitare mic- gros; turism şi servicii pentru turism; restaurante, cofetarii, cafenele etc.; loisir şi sport în spaţii acoperite; servicii pentru sănătate cu caracter preponderent ambulatoriu; cultură şi educaţie; lăcaşuri de cult; parcaje la sol şi multietajate; locuinţe colective cu partiu obişnuit sau locuinţe cu partiu special care includ spaţii pentru profesiuni liberale; UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI: toate clădirile vor avea la parterul orientat spre stradă funcţiuni care admit accesul publicului în mod permanent său conform unui program de funcţionare specific; se admit activităţi în care accesul publicului la parterul clădirilor nu este liber numai cu condiţia ca acestea să nu prezinte la stradă un front mai lung de 40,0 metri şi să nu fie amplasate învecinat mai mult de două astfel de clădiri; se admite reconversia locuinţelor în alte funcţiuni cu condiţia menţinerii acestei funcţiuni în minim 30% din ADC pentru fiecare operaţiune; se admite reconversia în alte funcţiuni a locuinţelor situate la parterul clădirilor existente cu condiţia asigurării accesului pentru aceste funcţiuni direct din spaţiul public; diferenţa de nivel până la cota parterului va fi preluata doar la interior; funcţiunile cu acces public limitat pot avea acces din ganguri sau din curtea imobilului dacă locuirea nu e prezentă pe parcelă; se admite construcţia de locuinţe colective în clădiri cu alte funcţiuni la parter sau la primele

niveluri; aceste locuinţe vor avea de preferinţa un partiu special, adaptat includerii în locuinţa a spaţiilor pentru diferite profesiuni liberale; parcaje şi garaje colective supraterane sau subterane în clădiri dedicate publice sau private cu următoarele condiţii: să nu ocupe frontul spre spaţiul public (să fie amplasate în interiorul parcelei),accesul autovehiculelor să se realizeze din străzi secundare cu circulaţie redusă şi să fie organizat astfel încât să nu perturbe traficul major auto şi pe cel pietonal; instalaţii exterioare (de climatizare, de încălzire, pompe de căldură, etc.) cu condiţia să nu fie vizibile de pe domeniul public şi să nu producă poluare fonică pentru vecinătăţi, elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiţia amplasării acestora în subteran sau în afara spaţiului public; staţii de întreţinere auto; alte tipuri de servicii pentru autovehicol- sunt admise in zona adiacentă străzii Calea Sighișoarei; UTILIZĂRI INTERZISE: orice activităţi productive, servicii poluante de orice natură, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat; construcţii provizorii de orice natură; comerţ şi depozitare en-gros;-Staţii de întreţinere auto; alte tipuri de servicii pentru autovehicule; curăţătorii chimice; depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice; activităţi care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din circulaţiile publice sau din instituţiile publice; depozitări de materiale refolosibile; platforme de precolectare a deşeurilor urbane; lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice şi construcţiile de pe parcelele adiacente; orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea şi colectarea apelor meteorice; orice lucrări care diminuează spaţiile publice/spaţiile plantate; CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI): pentru toate categoriile de funcţiuni, în absenţa unor norme specifice şi în funcţie de tema beneficiarului, terenul minim construibil este de 1000,0 mp cu un front la stradă de minim 30,0metri; adâncimea parcelei să fie mai mare decât frontul la stradă; AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT: clădirile publice se vor retrage de la aliniament cu cel puţin 6,0-10,0 metri sau vor fi dispuse pe aliniament în funcţie de profilul activităţii şi de situaţia existentă de configurare a fronturilor stradale în zona de amplasare; clădirile care nu au funcţiunea de instituţii, servicii sau echipamente publice se amplasează pe aliniament sau în adâncime, cu condiţia ca înălţimea maximă a clădirii măsurată la cornişă să nu depăşească distanţa dintre acesta şi aliniamentul de pe latura opusă a străzii; dacă înălţimea maximă a clădirii măsurată la cornişă în planul aliniamentului depăşeşte distanţa dintre aliniamente, clădirea se va retrage de la aliniament cu o distanţă minimă egală cu plusul de îălţime al clădirii măsurată la cornişă în raport cu distanţa dintre aliniamentele străzii, dar nu mai puţin de 3,0 metri; fac excepţie de la această regulă numai situaţiile de marcare prin plus de înălţime a intersecţiilor şi întoarcerile şi racordările de înălţime ale clădirilor pe străzile laterale conform Articolului 10; în cazul în care la limita între două parcele există un decalaj, se va proceda la o corecţie prin retragerea clădirii mai avansate până la nivelul colţurilor parcelelor adiacente, realizându-se astfel o realiniere locală; AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR: toate tipurile de funcțiuni se vor amplasa izolat; clădirile se vor retrage faţă de limitele laterale cu o distanţă egală cu cel puţin jumătate din înălţimea clădirii măsurată la cornişa principală dar nu mai puţin de 5,0 metri; în toate cazurile clădirile se vor retrage faţă de limita posterioară la o distanţă egală cu cel puţin jumătate din înălţimea clădirii măsurată la cornişă dar nu mai puţin de 5,0 metri; se recomandă ca parapetul ferestrelor clădirilor cu activităţi de servicii de pe faţadele orientate spre parcelele laterale care prezintă ferestrele unor locuinţe situate la mai puţin de 10,0 metri să fie poziţionate la minim 1,90 metri de la pardoseala încăperilor;În cazul clădirilor comerciale şi de servicii se admite modul compact de construire cu condiţia respectării celorlalte prevederi ale Regulamentului; AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ: clădirile vor respecta între ele distanţe egale cu media înălţimii fronturilor opuse; distanţa se poate reduce la jumătate din înălţimea măsurată astfel, dar nu mai puţin de 6,0metri numai în cazul în care faţadele prezintă calcane sau ferestre care nu asigură iluminatul unor încăperi fie de locuit, fie pentru alte activităţi ce necesită lumină naturală; CIRCULAŢII ŞI ACCESE: parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4,0 metri lăţime dintr- o circulaţie publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una din proprietăţile învecinate; se pot realiza pasaje şi curţi comune private accesibile publicului permanent sau numai în timpul programului de funcţionare precum şi pentru accese de serviciu; în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spaţiile publice a persoanelor cu dificultăţi de deplasare. Pentru căile pietonale şi carosabile din interiorul parcelelor se vor utiliza îmbrăcăminţi permeabile, realizate de preferinţă din materiale naturale; STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR: staţionarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulaţiilor publice; atunci când se prevăd funcţiuni diferite în interiorul aceleiaşi parcele, necesarul de parcaje va fi determinat prin însumarea numărului de parcaje normat pentru fiecare funcţiune în parte; în cazul în care nu există spaţiu suficient pentru asigurarea locurilor de parcare normate în spaţiul parcelei, se va demonstra prin prezentarea formelor legale amenajarea unui parcaj propriu sau în cooperare ori concesionarea locurilor necesare într- un parcaj colectiv; aceste parcaje vor fi situate la distanţă de max.150,0 metri pentru funcţiunea de locuire şi maxim 250,0metri pentru celelalte funcţiuni; se recomandă ca gruparea prin cooperare a parcajelor la sol să se facă în suprafeţe dimensionate şi dispuse astfel încât să permită în timp, în funcţie de necesităţi, construirea unor parcaje supraetajate; parcajele amenajate la sol se vor planta cu minimum 1 arbore la 3 locuri parcare şi vor fi împrejmuite cu gard viu din specii cu frunze permanent verzi şi înalţime minimă de 1,2 metri.

necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei la Regulamentul aferent PUG Tîrgu Mureș 2022; ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR: înălţimea maximă admisibilă P+3 (17,0 metri); regimul de înălţime maxim admis pentru imobile situate în zone cu servituţi aeronautice civile trebuie să respecte prevederile RACR-ZSAC; ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR: autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcţiunii acestora, caracterului zonei şi peisajului urban, aşa cum a fost el descris în Secţiunea 1. Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, intră în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi arhitecturii, este interzisă. Aspectul clădirilor va fi subordonat cerinţelor specifice ale unei diversităţi de funcţiuni şi exprimării prestigiului investitorilor dar cu condiţia realizării unor ansambluri compoziţionale care să ţină seama de caracterul general al zonei, de particularităţile sitului, de rolul social al străzilor comerciale, de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se afla în relaţii de co- vizibilitate; arhitectura intervenţiilor contemporane va fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului funcţional respectând regulile de construire ale zonei sau ansamblului originar; se interzic imitaţii stilistice după arhitecturi străine zonei, pastişe, imitarea stilurilor istorice, imitaţii de materiale sau utilizarea improprie a materialelor, utilizarea culorilor saturate stridente sau strălucitoare; pentru a determina o imagine urbană unitară se vor utiliza de o manieră limitativă materialele de finisaj specifice zonei sau materiale naturale încadrate în minimalismul contemporan-piatră, lemn, sticlă; se interzice realizarea calcanele vizibile din circulaţiile publice sau de pe înălţimile înconjurătoare; în cazul intervenţiilor vizând restructurarea/extinderea corpurilor existente se vor evidenţia/diferenţia în structura spaţială şi expresia arhitecturală propusă elementele existente conservate şi cele noi; firmele şi reclamele se vor înscrie în Regulamentul Local de Publicitate privind localizarea, dimensiunile şi forma acestora; în vederea autorizării pot fi cerute studii suplimentare de inserţie pentru noile intervenţii şi justificări grafice, fotomontaj sau machetă pentru intervenţii asupra clădirilor existente; se va acorda atenţie modului de tratare a faţadelor şi acoperişurilor sau teraselor perceptibile într-o perspectivă descendentă; se recomandă plantarea teraselor în proporţie de 70%; CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ ŞI GESTIONAREA DEŞEURILOR: toate construcţiile sunt racordate la reţelele edilitare publice şi la reţele de telecomunicaţii bazate pe cablu din fibre optice; se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine; se va asigura captarea şi evacuarea rapidă a apelor meteorice din curţi în reţeaua de canalizare; la clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluvială va fi obligatoriu făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheţii în zonele intens circulate; toate noile branşamente pentru electricitate şi telecomunicaţii vor fi realizate îngropat; firidele de branşament şi contorizare vor fi integrate în clădiri; se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV, etc.); fiecare parcelă va dispune de un spaţiu interior (eventual integrat în clădire) destinat colectării selective a deşeurilor menajere, cu acces din spaţiul public; se interzice dispunerea antenelor TV- satelit în locuri vizibile din circulaţiile publice şi dispunerea vizibilă a cablurilor CATV; SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE: se va asigura amenajarea peisagistică adecvată a spaţiilor accesibile publicului în toate cazurile şi în special în cazul ocupării parterului cu alte funcţiuni decât locuirea; pe ansamblul unei parcele, spaţiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minim 30% din suprafaţa totală fiind alcătuite exclusiv din vegetaţie (joasă, medie şi înaltă); pentru parcelele ce includ clădiri pentru parcaje, garaje colective cu acces public nelimitat, spaţiile verzi organizate pe solul natural, pot fi reduse până la 10% din suprafaţă; spaţiile libere (suprafeţe ce au o îmbrăcăminte de orice tip) vor utiliza materiale tradiţionale(dalaje din piatră de tip permeabil); spaţiile libere, rezultate din retragerile de la aliniament, vor fi tratate ca grădini de faţadă, amenajate peisager şi plantate în proporţie de 70%; în grădinile de faţadă ale echipamentelor publice minim 40% din suprafaţă va fi prevăzută cu plantaţii înalte; eliminarea arborilor maturi este interzisă, cu excepţia situaţiilor în care aceştia reprezintă un pericol iminent pentru siguranţa persoanelor sau a bunurilor sau ar împiedica realizarea construcţiilor; se vor identifica, păstra şi proteja în timpul executării construcţiilor arborii importanţi existenţi având peste 4,0 metri înălţime şi diametrul tulpinii peste 0,15metri; în cazul tăierii unui arbore se vor planta în schimb alţi 5 arbori în perimetrul operaţiunii urbanistice; spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare de garda vor fi inerbate şi plantate cu un arbore la fiecare 50,0 mp; se va recurge la soluţii de înverzire a faţadelor şi teraselor precum şi la dispunerea pe străzile mineralizate pe trotuarele având peste 3,0metri lăţime a jardinierelor cu arbuşti la intrarea în construcţiile publice şi comerciale; se recomandă ca minim 75% din terasele neutilizabile şi 10% din terasele utilizabile ale construcţiilor să fie amenajate ca spaţii verzi pentru ameliorarea microclimatului şi a imaginii oferite către clădirile învecinate şi circulaţiile publice de pe dealurile înconjurătoare; în zonele de versanţi se va apela la consultări de specialitate pentru plantarea acelor specii care favorizează stabilizarea terenului; pentru îmbunătăţirea microclimatului şi pentru protecţia construcţiilor se va evita impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese; ÎMPREJMUIRI ŞI PORŢI DE ACCES: rezolvarea arhitecturală a împrejmuirilor va fi concordanţă cu cea a clădirii/clădirilor aflate pe parcelă şi în spiritul celor realizate în zona centrală. În cadrul ansamblurilor de clădiri realizate pe principiul urbanismului deschis, împrejmuirile se vor înlocui cu gard viu şi peluze amenajate; indicarea limitelor de proprietate a terenului va fi realizată prin diferenţierea tratării pavajelor faţă de trotuare şi prin plantaţii, jardiniere, elemente decorative; se recomanda separarea terenurilor ce aparţin echipamentelor publice şi bisericilor cu garduri transparente de maxim 1,80 metri şi minim 1,20 metri înălţime, din care 0,30 metri soclu opac, dublate de gard viu. În cazul clădirilor retrase de la aliniament şi a instituţiilor publice, gardurile spre stradă vor fi transparente, vor avea înălţimea de maxim 1,80 metri din care soclu opac de circa 0,30metri partea superioară fiind realizată din fier sau plasă metalică şi dublată de un gard viu; împrejmuirile la stradă se vor realiza la limita de proprietate, fără afectarea domeniului public, iar cele dintre proprietăţile private vor avea axul amplasat pe linia de hotar; POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI: POTmax, în funcţie de studiile geotehnice, cu următoarele condiţionări: POTmax= 65% cu excepţia funcţiunilor publice pentru care se vor aplica norme specifice pentru

programul architectural respectiv, cu respectarea unui POTmax= 70%; CUTmax, în funcţie de studiile geotehnice, cu următoarele condiţionări: CUTmax= 1,8 cu excepţia funcţiunilor publice pentru care se vor aplica norme specifice pentru programul architectural respectiv, cu respectarea corelării dintre POTmax şi regimul de înălţime reglementat ;

Reglementările aferente UTR”V5” și UTR”V7”: conform regulament local de urbanism aferent P.U.G. în vigoare.

Propunerile de reglementare urbanistică a zonei delimitate au fost supuse informării şi consultării publicului prin metodele afişării pe site- ul oficial al Municipiului începând cu luna august 2025, respectiv la avizierul instituţiei a planşelor aferente documentaţiei de urbanism și prin dezbatere publică organizată de Municipiu în data de 26.09.2025 în cadrul căreia nu au fost înregistrate sesizări și observații referitoare la prevederile acestei documentații de urbanism, conform celor rezultate din procesul verbal al dezbaterii publice și din raportul de consultare a publicului, anexate.

Documentaţia de urbanism este susținută de următoarele avize, acorduri și studii: certificatele de urbanism şi avizul de oportunitate care au stat la baza elaborării P.U.Z., extrasul de carte funciară aferent imobilului reglementat prin P.U.Z, planul de situaţie întocmit pe suport topografic vizat de OCPI, avizele Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, studiul geotehnic, avizele favorabile ale deţinătorilor de utilităţi: SC ”Compania Aquaserv” SA, Distribuţie Energie Electrică România Sucursala Mureş, SC"Delgaz Grid" SA, Orange România SA Tandem Building, aviz SC Protelco SA, S.N.G.N. ROMGAZ SA, Depomureș engie SA, SNTGN”TRANSGAZ”SA, aviz ANIF, studiu de circulație, aviz Tehnic Municipal, adresă emisă de Inspectoratul pentru situații de urgență "HOREA" (cu trimitere la respectarea prevederilor regulamentului general de urbanism probat prin HG nr. 525/1996 privind asigurarea acceselor obligatorii), aviz Direcția de Sănătate Publică a Județului Mureș, decizia  de încadrare emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Mureș, declaraţia autentificată a inițiatorilor P.U.Z. privind extinderea pe cheltuiala proprie a reţelelor de utilităţi necesare obiectivelor propuse, conform cu cerinţele furnizorilor și prin care îşi asumă orice responsabilitate în cazul daunelor provocate propriului imobil sau imobilelor în vecinătate ori domeniului public/privat al municipiului Târgu Mureş, rezultate din realizarea obiectivelor propuse prin P.U.Z. și privind cedarea suprafețeie de teren necesare lărgirii străzii Paris, dovada achitării taxei RUR, dovada amplasării pe teren a panourilor de informare şi consultare a publicului conform H.C.L. nr. 140/31.03.2011 și Ordin nr. 2701/2010, procesul verbal al dezbaterii publice, raportul de consultare a publicului.

Faţă de cele expuse cu referire la reglementările urbanistice propuse pentru zona studiată şi la conţinutul studiului, înaintăm spre avizarea comisiilor de specialitate şi spre aprobarea Consiliului Local Municipal, documentaţia de urbanism „Plan urbanistic zonal- reconversie funcțională din zonă agricolă în zonă mixtă pentru construire centru medical, servicii și locuințe colective”, cu regulamentul local de urbanism aferent, str. Paris fnr. inițiată de Gorea Simion și Gorea Livia, Solovăstru Maria, Solovăstru Mircea Ștefan și Solovăstru Alina Nicoleta, Chelărescu Ovidiu Constantin și  Chelărescu Lavinia Dana și elaborată sub nr. proiect 18/2022 de Birou Individual de Arhitectură Iszlai Tamas- arh. urb. Iszlai Tamas și SC"ARCHIPROG" SRL- arh. urb. Borsos Anton Aladar.

Aviz favorabil al

COMPARTIMENTULUI DE SPECIALITATE

ARHITECT ŞEF

arh. Miheţ Florina Daniela

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 129, art. 139 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ.