REGULAMent

aferent PLAN URBANISTIC ZONAL 
„HALĂ CONFECTII METALICE – STR.8 MARTIE NR.36/A-TG.MURES - JUD. MUREŞ”

Domeniu de aplicare

Prezentul regulament se aplică pe teritoriul cuprins intre limitele planului urbanistic zonal conform cu specificaţiile din planşele A/1, A/2, A/3, A/4, A/5.

STRUCTURA CONŢINUTULUI REGULAMENTULUI

Fiecare din subzonele şi unităţile de referinţă fac obiectul unor prevederi organizate conform următorului conţinut:

GENERALITĂŢI - Caracterul zonei

SECŢIUNEA I Þ Utilizare funcţională

Articolul 1 - utilizări admise

Articolul 2 - utilizări admise cu condiţii

Articolul 3 - utilizări interzise

SECŢIUNEA II Þ Condiţii de amplasare, echipare  şi  
  configurare a clădirilor

Articolul 4 - caracteristici ale parcelelor (suprafeţe, forme, dimensiuni)

Articolul 5 - amplasarea clădirilor faţă de aliniament

Articolul 6 - amplasarea clădirilor faţă de limitele laterale şi posterioare ale  parcelelor

Articolul 7 - amplasarea clădirilor unele faţă de altele pe aceeaşi parcelă

Articolul 8 - circulaţii şi accese

Articolul 9 - staţionarea autovehiculelor

Articolul 10 - înălţime maximă admisibilă a clădirilor

Articolul 11 - aspectul exterior al clădirilor

Articolul 12 - condiţiile de echipare edilitară

Articolul 13 - spaţiile libere şi spaţii plantate

Articolul 14 - împrejmuiri.

Se inscrie in unitatea teritoriala de referinta stabilita prin PUG

AI2 Zona de activitati productive si de servicii

subzona implementarilor IMM productive si de servicii

Generalităţi:  caracterul zonei

Zona este constituita din mixarea diferitelor functiuni pentru servicii si mica productie nepoluanta.

Se propune ca zona sa se compuna dintr-o singura unitate teritoriala de referinta:

subzona implementarilor IMM productive si de servicii

SECŢIUNEA I
UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

Art.1 - Utilizări admise

Pentru   UTR studiat sunt admise utilizări compatibile cu caracteristicile de funcţionare prevazute pentru mica productie si servicii compatibile si nepoluante.

 Activitati pentru servicii si mica productie nepoluanta desfasurata in constructii de anvergura mica si medie

- Mica productie si depozitarea materialelor ,productie de capacitate mica si medie si caracter nepoluant in raport cu vecinatatile.

- Prestari de servicii care nu necesita suprafete mari de teren

Art.2 - Utilizări admise cu conditionari

 Activitatile preconizate vor fi permise cu conditia respectarii tuturor normelor si Normativelor de mediu si sanitar-veterinare in vigoare si cu conditia sa nu agraveze situatia poluarii in zona.

Art.3 - Utilizări interzise

- In unitatea teritoriala de referinta a zonei studiate se interzice amplasarea de activitati care nu respecta Normele protectiei mediului si care nu corespund caracterului zonei.

- Se interzice amplasarea locuintelor cu exceptia celor de serviciu.

SECŢIUNEA II
CONDIŢII DE AMPLASARE ECHIPARE ŞI 
CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

Art.4 - Caracteristici ale parcelelor (suprafeţe, forme, dimensiuni)

:

 conform PUZ dar nu sub dimensiunile de la aliniatul următor

- pentru a fi construibile parcelele vor avea un front minim  la stradă de 20,0 metri în toate UTR din zonă şi o suprafaţa minimă de 3000,0 mp.Parcelele cu dimensiuni si suprafete mai mici ca cele anterior specificate nu sunt construibile pentru activitati de productie.

- Dimensiunile, cu exceptia prevederilor legate de frontul minim stradal, se pastreaza si in cazul parcelelor nou aparute prin diviziunea unor parcele anterioare (prin schimb, dezmembrari, instrainare,etc.).In cazul in care in momentul aprobarii prezentului regulament parcelele au dimensiuni mai mici decat cele specificate anterior se admit comasari ale acestora.In cazul parcelei studiate ,rezultata din dezmembrari anterioare se admite un front minim de 12,0 m la strada,compensat de forma geometrica a parcelei care permite mobilarea ei cu cladirea halei de productie.

Art.5 - Amplasarea clădirilor faţă de aliniament

 prin PUZ se vor preciza retragerile de la aliniamente spre străzile perimetrale şi interioare, ele vor fi însă obligatoriu mai mari de :

- 10 metri pe străzile de categoria a II-a;

- 6,0   metri pe străzile de categoria a III-a.

Art.6 - Amplasarea clădirilor faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelelor

- se vor respecta distanţele minime egale cu jumătate din înălţimea clădirii dar nu mai puţin de 3,0 metri faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelelor în situaţia existenţei golurilor în pereţii clădirilor. Nu se admite amplasarea, pe faţadele spre alte unităţi teritoriale de referinţă, a calcanelor decat cu acordul vecinilor sau a ferestrelor cu parapetul sub 1,90 metri de la nivelul solului in aceleasi conditii.

- în toate celelalte cazuri, din considerente geotehnice, clădirile se dispun izolat de limitele laterale şi posterioare ale parcelei ,delimitat de cladiri existente,la o distanţă egală cu jumătate din înălţimea dar nu mai puţin de 5,0 metri.

Art.7 - Amplasarea clădirilor unele faţă de altele pe aceeaşi parcelă

- distanţă între clădiri va fi egală sau mai mare decât media înălţimilor fronturilor opuse dar nu mai puţin de 6,0 metri;

- distanţa de mai sus se poate reduce la jumătate, dacă nu sunt accese în clădire şi/sau dacă nu sunt ferestre care să lumineze încăperi în care se desfăşoară activităţi permanente;

- în toate cazurile se va ţine seama de condiţiile de protecţie faţă de incendii şi alte norme tehnice specifice.

Art.8 - Circulaţii şi accese

- pentru a fi construibile, toate parcelele trebuie să aibă acces dintr-o cale publică sau privată sau să beneficieze de servitute de trecere, legal instituită, dintr-o proprietate adiacentă străzii - cu lăţime de minim 4,0 metri, pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor şi a mijloacelor de transport grele.

Art.9 - Staţionarea autovehiculelor

 staţionarea autovehiculelor atât în timpul lucrărilor de construcţii-reparaţii, cât şi timpul funcţionării clădirilor se va face în afara drumurilor publice, fiecare unitate având prevăzute în interiorul parcelei spaţii de circulaţie, încărcare şi întoarcere;

- în spaţiul de retragere faţă de aliniament maxim 20% din teren poate fi rezervat parcajelor cu condiţia, înconjurării acestora cu gard viu având înălţimea de minimum 1,20 m şi plantării zonei.

Art.10 - Înălţimea maximă admisibilă a clădirilor

- înălţimea clădirilor nu va depăşi înălţimea maximă admisibilă stabilita prin PUZ  si va fi acordata cu inaltimea din unităţile de referinţă înconjurătoare;

- în culoarele rezervate liniilor electrice înălţimea se subordonează normelor specifice.

Art.11 - Aspectul exterior al clădirilor

- volumele construite vor fi simple şi se vor armoniza cu caracterul zonei şi cu vecinităţile;

- faţadele posterioare şi laterale vor fi tratate arhitectural la acelaşi nivel cu faţada principală;

- tratarea acoperirii clădirilor va ţine seama de faptul că acestea se percep de pe înălţimile înconjurătoare.

Art.12 - Condiţii de echipare edilitară

- toate clădirile vor fi dotate cu sisteme de alimentare apă şi canalizare şi se va asigura preepurarea apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin din întreţinerea şi funcţionarea instalaţiilor, din parcaje, circulaţii şi platforme exterioare.

Art.13 - Spaţii libere şi spaţii plantate

- orice parte a terenului incintei vizibilă dintr-o circulaţie publică, va fi astfel amenajat încât să nu altereze aspectul general al localităţii;

- suprafeţele libere din spaţiul de retragere faţă de aliniament vor fi plantate cu arbori în proporţie de minim 40% formând de preferinţă o perdea vegetală pe tot frontul incintei;

- suprafeţele libere neocupate cu circulaţii, parcaje şi platforme funcţionale vor fi plantate cu un arbore la fiecare 200 mp.

Art.14 - Împrejmuiri

- împrejmuirile spre stradă vor fi transparente cu înălţimi de maximi 2,20 metri, din care un soclu de 0,30 m, vor fi dublate cu gard viu. În cazul necesităţii unei protecţii suplimentare se recomandă dublarea spre interior la 4,0 metri distanţă cu un al doilea gard transparent de 2,20 m înălţimea, între cele două garduri fiind plantaţi, denşi abori şi arbuşti;

SECŢIUNEA III
POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE 
ŞI UTILIZARE A TERENULUI

Art.15 - Procent maxim de ocupare a terenului (POT)

- conform PUZ dar nu peste 50%.

Art.16 - Coeficient maxim de utilizare a terenului (CUT)

- se va respecta un coeficient volumetric de utilizare a terenului care să nu depăşească 5 mc/mp. teren.

Intocmit

arh. Raus Adriana

s.C. TEKTURA S.R.L.

Târgu  -  MureS

REGULAMENT

aferent PLAN URBANISTIC ZONAL 
„HALĂ CONFECTII METALICE – STR.8 MARTIE NR.36/A-TG.MURES - JUD. MUREŞ”